Technická specifikace k doplnění

K zakázce „Nákladní automobil s kontejnerovým nosičem vč. kontejneru a hydraulickým ramenem“

Předmět plnění veřejné zakázky musí splňovat následující kritéria. Zadavatel nepřipouští alternativní řešení.

| Popis parametru | Specifikace parametru (požadavek zadavatele) | Nabídka uchazeče (doplní uchazeč) |
| --- | --- | --- |
| Nabízené vozidlo (uchazeč uvede značku a typ vozidla) – |  |  |
| Technický popis vozu – |  |  |
| Rok výroby vozidla 2024 | Ano |  |
| Pravostranný provoz (řízení vlevo) | Ano |  |
| Pohon | 4x2 |  |
| Rozvor | od 4000 mm do 4200 mm |  |
| Užitečná hmotnost s nástavbou min. | 7 t |  |
| Celková hmotnost vozidla max. | 16 t |  |
| Zesílená přední náprava s min. zatížením | 6 t |  |
| Min. objem motoru | 7500 cm3 |  |
| Min. výkon motoru | 170 kW |  |
| Barva kabiny | Oranžová Rall 2011 |  |
| Počet míst k sezení | 3 |  |
| Max. délka vozidla | 7300 mm |  |
| Kabina osazena min. dvěma majáky oranžové barvy, přípustná je majáková rampa | Pevný |  |
| Vnitřní rozměr kabiny (od skla po zadní stěnu) min. 1700 mm (úložný prostor pro reflexní oděv) | Pevný |  |
| Emisní třída min. | 6 E |  |
| Uzávěrka diferenciálu zadní nápravy | Pevný |  |
| Elektronický brzdový systém s ABS a ASR | Pevný |  |
| Brzdy kotoučové na přední i zadní nápravě | Pevný |  |
| Stabilizátor zadní nápravy pod rámem | Pevný |  |
| Zábrana proti podjetí, zadní | Pevný |  |
| Zábrana proti podjetí, přední (ECE), ocelová | Pevný |  |
| Zábrana proti podjetí boční mezi nápravami | Pevný |  |
| Lapače nečistot v blatníku | Pevný |  |
| Kontrola zapnutí bezpečnostních pásů | Pevný |  |
| Okna elektricky ovládaná, na obou stranách | Pevný |  |
| Koberečky gumové | Pevný |  |
| Odkládací prostor nad čelním sklem, 1 přihrádka | Pevný |  |
| Střešní poklop/střešní větrací klapka | Pevný |  |
| Akumulátory zakrytované | Pevný |  |
| Alternátor 28 V / 100 A | Pevný |  |
| Rozhraní pro přenos dat FMS 2.0 | Pevný |  |
| Kabelové dálkové ovládán vzduchového odpružení | Pevný |  |
| USB connection | Pevný |  |
| Čelní zrcátko, vyhřívané | Pevný |  |
| Zpětná zrcátka, elektricky ovládaná | Pevný |  |
| Vstup do kabiny řidiče, dvoustupňový | Pevný |  |
| 2 klíče s dálkovým ovladačem | Pevný |  |
| Centrální zamykání | Pevný |  |
| Řazení automatizované | Pevný |  |
| Dig. tachograph, 2nd gen., version 2, ADR | Pevný |  |
| Měření zatížení na nápravách se zobrazením na FSS | Pevný |  |
| Rádio s USB portem a Bluetooth | Pevný |  |
| Zpětná kamera | Pevný |  |
| Plastová nádrž vlevo na naftu | Min 120 l |  |
| Nádrž na AdBlue, | Min 20 l |  |
| Uzávěr nádrže uzamykatelný | Pevný |  |
| LED světlomety pro denní svícení | Pevný |  |
| Světlomety mlhové vpředu | Pevný |  |
| Motorová brzda, zvýšený výkon | Pevný |  |
| Kontrola tlaku v pneumatikách | Pevný |  |
| Omezovač rychlosti 90 km/h (ECE) | Pevný |  |
| Sedadlo řidiče odpružené, komfortní | Pevný |  |
| Loketní opěrky oboustranně na sedadle řidiče | Pevný |  |
| Potah sedadla řidiče, velurový | Pevný |  |
| Potah sedadla spolujezdce, velurový | Pevný |  |
| Klimatizace | Pevný |  |
| Akumulátory 2 x 12 V / 165 Ah, bezúdržbové | Pevný |  |
| Zásuvka v kabině 12 V/15 A, přídav., na pal. desce | Pevný |  |
| Zásuvka v kabině 24 V/15 A, příd., na palub. desce | Pevný |  |
| Akustická výstraha při couvání | Pevný |  |
| Zadní stěna kabiny s okny | Pevný |  |
| Sluneční clona vnější | Pevný |  |
| Elektroinstalace pro vysílačku, 12 V DIN slot | Pevný |  |
| Předehřívání paliva | Pevný |  |
| Vedlejší pohon 60-2c, DIN, nízké otáčky | Pevný |  |
| Tažné zařízení, koule ISO 50 | Pevný |  |
| Úložný prostor na rámu uzamykatelný | Pevný |  |
| Hadice pro huštění pneumatik | Pevný |  |
| Vedlejší pohon, jednoduchý | Pevný |  |
| Dosedací výška kontejneru od země | Max. 1200 mm |  |

| Technický popis nosiče kontejnerů Nosič kontejnerů pro přepravu a sklápění vzad vanového kontejneru, vč. překládání na přívěs. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Min. manipulační výkon | 10 t |  |
| Pro přepravu kontejnerů o délkách | Od 3 200 mm do 4 900 mm |  |
| Vnější rozteč podélníků | 1060 mm |  |
| Posuv kontejneru na zadních 2 párech pojezdových válečcích pro plynulý pohyb bez rázů | Pevný |  |
| Posuv sloupu háku v bezúdržbovém provedení | Pevný |  |
| Třecí segmenty v uložení háku jsou z tvrdého, homogenního plastu s max. odolnost proti otěru (zajišťuje olejová náplň), opotřebování a vyšší rozměrovou stálostí. | Pevný |  |
| Hmotnost mechanizmu bez náplní max. | 1200 kg |  |
| Výška háku (na střed oka kontejneru o průměru 40 mm) | 1 000 mm |  |
| Zajištění háku | Gravitační západkou |  |
| Dosedací výška kontejneru musí být v konfiguraci s takovým nosičem a podvozkem, aby nepřesáhla 1200 mm | Max 1200 mm |  |

| Technický popis kontejneru Kontejner valníkový |  |  |
| --- | --- | --- |
| Délka venkovní | Max. 4200 mm |  |
| Bočnice sklopné z boků a zezadu | Pevný |  |
| Po delší straně v půlce svisle půlené s odnímatelným sloupkem | Pevný |  |
| Výška bočnice | 400 mm |  |
| Kontejner pro přepravu strojů | Pevný |  |
| Zesílená konstrukce | Pevný |  |
| Síla ocelového dna | 5 mm |  |
| Síla ocelových bočnic | 3 mm |  |
| 4 páry zajišťovacích ok v podlaze kontejneru | Min |  |
| Barva | modrá nebo šedá |  |

| Technický hydraulického ramene (jeřáb) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zdvihový moment min | 88 kNm |  |
| Zrychlený pohyb výsuvu tlakem zpětného oleje vedeného vnitřkem | Pevný |  |
| Pákový mechanismus na zlamovacím rameni | Pevný |  |
| Otoč s rozsahem min | 400o |  |
| Jednotlivé ovládání opěr vč. hydraulických zámků na opěrných válcích | Pevný |  |
| Mrtvý bod přes kolébku | Pevný |  |
| Výložník opěr (hlavní) hydraulický výsuv | Pevný |  |
| Opery zadní hydraulicky otočné (180o) | Pevný |  |
| Sledování transportní polohy opěr z kabiny | Pevný |  |
| Počítadlo mth | Pevný |  |
| Hydraulické zámky umístěné na: hlavním rameni, zlamovacím rameni, výsuvech a otočové pístnici | Pevný |  |
| Dva hydraulické výsuvy | Pevný |  |
| Ramenový dosah min. | 7 m |  |
| Zvedací síla v 3,6 m 2,4 t a v 7 m 1,1 t | Min |  |
| Ovládání plnohodnotné, pákové umístěné na jeřábu (sekundární) | Pevný |  |
| Ovládání plnohodnotné, obslužné, aku, dálkové s popruhem kolem krku, odolné proti nárazu | Pevný |  |
| Chladič oleje | Pevný |  |
| Hák s podkovou a únosností min. | 5 t |  |
| Vysokotlaký filtr hydrauliky | Pevný |  |
| Varovná světla na opěrách, osvětlení ovládacího stanoviště obsluhy | Pevný |  |
| Ochrana pístnice na zlamovacím rameni | Pevný |  |
| Montážní box uzamykatelný | Pevný |  |
| Podpěra pro opěry 2 ks | Pevný |  |