Příloha č. 5 Technická specifikace k zakázce: Dodávka nákladního vozidla „nosič výměnných nástaveb“ s nosičem příslušenství

| Technická specifikace podvozek s předním ramenem, letní nástavba cisterny – požadavky | Kritérium | Hodnota dodavatele |
| --- | --- | --- |
| Víceúčelové vozidlo pro silniční údržbu, podvozek s pohonem 4x4 s komunální výbavou, motor s měrným výkonem min. 15kw na tunu celkové povolené hmotnosti, celková hmotnost vozidla od 16 t do 18 t, včetně nástavby pro letní údržbu (myčka tunelů. Sekačka). | Pevný |  |
| Přední rameno Ducker DUA 800 kompatibilní s příslušenstvím RSM Ducker (podsvodidlová sekačka) | Pevný |  |
| Použití vozidla – podvozek musí být v takovém technickém provedení a s výbavou, které umožní použití všech stávajících a nově pořízených výměnných nástaveb dodaných včetně jejich montáže, bez nutnosti jeho další přestavby a úprav. (seznam příslušenství na konci přílohy) | Pevný |  |
| Zadavatel požaduje pracovní schopnost a použitelnost vozidla s výměnnými nástavbami pro následující činnosti při zajišťování silniční údržby: |  |  |
| 1. Letní údržba komunikací – provoz s nástavbou kombinované dvouramenné sekačky pro sečení trávy na krajnici, v příkopě a na svahu kolem silnic při pracovním záběru minimálně 2,0m na 1. průjezd vozidla – stávající nástavby, která není předmětem této specifikace | Pevný |  |
| 2. Mytí tunelů – provoz s nástavbou na mytí tunelů, stávající nástavby, které není předmětem této specifikace | Pevný |  |
| Zadavatel požaduje takové technické, funkční a legislativní provedení vozidla, které umožní jízdu a pracovní činnost vozidla se všemi výše požadovanými výměnnými nástavbami při zajišťování silniční údržby bez překročení technických možností navrhovaného vozidla (např. výkonu motoru a zatížení náprav při dodržení všech platných legislativních podmínek). | Pevný |  |
| Veškerá navrhovaná vozidla, nástavby a vybavení musí být nové a nepoužité. | Pevný |  |
| 1) Požadavky na provedení a výbavu podvozku |  |  |
| Víceúčelové vozidlo s celkovou hmotností od | Min.16000 kg |  |
| Max váha s následujícím vybavením: cisternová nástavba | Max 18000 kg |  |
| Vozidlo se dvěma trvale poháněnými nápravami, trvalý pohon 4x4 | Pevný |  |
| Zvýšená technická nosnost přední nápravy pro provoz se sekačkou nebo myčkou tunelů a pro zimní údržbu komunikací, je požadováno zesílené odpružení podvozku | Pevný |  |
| Normovaná upínací deska dle EN 15432-1, vel 3 vpředu na vozidle | Pevný |  |
| Možnost zapnutí všech nápravových a mezinápravových diferenciálů | Pevný |  |
| Možnost zapnutí uzávěr všech diferenciálů za jízdy vozidla bez nutnosti jeho zastavení | Pevný |  |
| Vznětový motor s měrným výkonem min. 15kw na tunu celkové povolené hmotnosti a s provedení motoru dle předpisu emisní normy EURO 6 | Min |  |
| Speciální komunální pneumatiky pro zimní údržbu M+S s jednoduchou montáží na přední a zadní nápravě, dodání 1ks rezervního kola | Pevný |  |
| Rozvor náprav vozidla | max. do 3500 mm |  |
| Vozidlo musí být vybaveno vícestupňovou převodovkou s velkým rozsahem pojezdových rychlostí, vozidlo musí být schopno dosahovat trvale technologické rychlosti menší než 1 km/h, vozidlo musí dosahovat přepravní rychlosti až 90 km/h | Pevný |  |
| Vozidlo musí být vybaveno zařaditelným hydrostatickým pojezdem s plynule měnitelnou rychlostí jízdy v rozsahu min. od 0 do 30 km/h | Pevný |  |
| Systém automatického nebo automatizovaného řazení převodovky s programováním převodovky pro vozidla zimní údržby a pro silniční údržbu | Pevný |  |
| Uchazeč doloží v nabídce popis funkce a varianty řazení u jím navrhovaného vozidla | Pevný |  |
| Možnost jednoduché reverzace jízdního režimu „vpřed“ – „vzad“ | Pevný |  |
| Vozidlo musí disponovat min. jedním normovaným mechanickým vývodem od motoru nebo jedním hydraulickým vývodem poháněným přímo od motoru pro pohon nástaveb s možností trvalého odběru výkonu min. 150 kW, vývod musí být zakončený unifikovanou drážkovou hřídelí 1³⁄₄´´pro případ mechanického pohonu nebo vysokotlakou (šroubovací) rychlospojkou pro případ hydraulického pohonu nástaveb | Pevný |  |
| Tento pohon je určen a musí být vhodný pro pohon nástaveb jako např. sekačka, čerpadla myčky / kropičky atp. | Pevný |  |
| Vozidlo musí být vybaveno hydraulickou soustavou poháněnou přímo od motoru vozidla (kardanem) se 2 – mi samostatnými čerpadly, 1. okruh – silový okruh pro pohon nástaveb, 2. okruh – ovládací, výkon hydrauliky musí být adekvátní pro pohon a ovládání požadovaných nástaveb, výstup s rychlospojkami pro napojení sypače za kabinou vozidla nebo vzadu na konci rámu, výstup rychlospojek pro ovládání čelních nástaveb na přední upínací desce | Pevný |  |
| Při provozu s nástavbami poháněnými od předního silového pohonu motoru musí mít obsluha možnost nastavení konstantního výkonu motoru nezávisle na plynovém pedálu a pojezdové rychlosti | Pevný |  |
| Systém ovládání předních nástaveb (např. myčky, sekačky) s funkcemi rozvaděče – zvedání a spuštění, proporcionální nadlehčování v rozsahu 0–100 % její hmotnosti, otáčení vpravo a vlevo, plovoucí poloha a funkce nuceného přítlaku | Pevný |  |
| Ovládací panel hydrauliky bude umístěn v kabině řidiče na pravé straně vedle volantu na přestavitelném držáku, ovládání polohy pluhu pomocí joysticku, ovládací prvky budou osvětleny pro noční provoz | Pevný |  |
| Elektrická instalace 24 V | Pevný |  |
| Výkon alternátoru | Min.150 A |  |
| Akumulátory pro zimní provoz s kapacitou | Min. 2x12V / 135Ah a vyšší |  |
| Výstup provozních údajů vozidla ve formátu FMS pro GPS | Pevný |  |
| Dodání rezervního kola na vozidle nebo volně ložené | Pevný |  |
| Sklopná bezpečnostní kabina, osazeno počtem sedadel 1+2 | Pevný |  |
| Vzduchem odpružené a polohově přestavitelné sedadlo řidiče | Pevný |  |
| Kabina musí být vybavena klimatizací a teplovodním topením kabiny, tepelně izolačním sklem, tachometrem, otáčkoměrem, digitálním tachografem, | Pevný |  |
| Měnič napětí 24/12 V s výstupem 12 V pro mobilní telefon | Pevný |  |
| Přední nárazník vozidla bude vybaven tažným zařízením pro odtah (s čepem) | Pevný |  |
| Na zadním příčníku bude vozidlo vybaveno tažným zařízením pro odtah (s čepem), nebo zadním automobilovým závěsem s čepem | Ø 40 nebo 50 mm |  |
| Palivová nádrž vozidla z hliníku o kapacitě | min. 200 litrů |  |
| Kabina musí být vybavena 2ks zábleskových LED majáků oranžové barvy homologovaných pro provoz na pozemních komunikacích | Pevný |  |
| Sání motoru musí být vyvedené vzadu nad úroveň kabiny vozidla se vzduchovým filtrem pro velmi prašný provoz | Pevný |  |
| Vozidlo musí být vybaveno informačním a servisním systémem pro určení potřeby servisní prohlídky dle skutečných podmínek provozu se znázorněním provozních údajů na displeji v kabině vozidla v zorném úhlu řidiče | Pevný |  |
| Přídavná dálková LED světla na střešní liště, homologovaných pro provoz na pozemních komunikacích | Pevný |  |
| - Přídavné světlomety, výškově nastavitelné A – sloupek LED světlomety, AIO, chráněné v nárazníku | Pevný |  |
| Podvozek bude vybaven bočními zábranami a plastovými blatníky na zadní nápravě | Pevný |  |
| Podvozek musí být dodán s ochranným nástřikem proti korozi | Pevný |  |
| Podvozek musí být vybaven výstražným nápadným označením | Pevný |  |
| Barva kabiny vozidla oranžová RAL 2011 | Pevný |  |
| Potrubí výfuku musí být vyvedeno vzadu nad úroveň střechy | Pevný |  |
| Vystavení COC listu vozidla jako nosič výměnných nástaveb včetně zápisu tažného zařízení, přídavných světel, majáků, alternativních pneumatik a výjimky pro umístění registrační značky | Pevný |  |
| Ve vozidle musí být dodána výbava dle legislativy ČR | Pevný |  |
| Cisternová nástavba kompatibilní s myčkou tunelů Ducker TWA18 | Pevný |  |
| • Nádrž na vodu o velikosti | min. 5.400 l |  |
| • Vysokotlaké vodní čerpadlo, průtok 105 l/200 bar, poháněné silovou hydraulikou | Pevný |  |
| - Vysokotlaké vodní čerpadlo pro přečerpání vody, poháněné z hydrauliky podvozku (vývod vzadu přes rychlospojku „C“ | Pevný |  |
| • Ochrana proti chodu nasucho pro vodní čerpadlo s hlídáním hladiny vody pomocí 2 plovákových spínačů a automatického vypnutí v případě nedostatku vody, vč. Displeje | Pevný |  |
| • Speciální nádrž na vodu z ušlechtilé oceli, cca 200 l. pro čisticí prostředek , pro použití na nízkotlakém nosníku před tunelovým mycím systémem. | Pevný |  |
| • Elektro. Vodní čerpadlo vč. vodního filtru, s vypínačem,55 l/2,1 bar, 12 V/29 A Příkon vč. kabeláže pro čisticí prostředky | Pevný |  |
| • Protizávaží 1150 kg vč. montáže Rozměry: 500 x 2050 x 140 mm | Pevný |  |
| • Torzní hydraulický rám | Pevný |  |

| Zadní náprava portálová | Pevný |  |
| --- | --- | --- |
| Přední náprava portálová | Pevný |  |
| Vinuté pružiny s progresívním průběhem odpružení | Pevný |  |
| Teleskopické tlumiče a stabilizátory | Pevný |  |
| Sensor na kondenzát v tlakovém systému brzd | Pevný |  |
| Pneumaticky ovládané, Kotoučové brzdy na obou nápravách | Pevný |  |
| Nízkotlaký brzdový systém | Pevný |  |
| Systém brzd s ABS, vypínatelné pro jízdu v terénu | Pevný |  |
| Brzdový systém závislý na zpomalení (ovládání EBL) | Pevný |  |
| Parkovací brzda se zásobníkem vzduchu, působnost na zadní nápravu | Pevný |  |
| Přípojka tlakového vzduchu | Pevný |  |
| Vzduchový kompresor, bezúdržbový, vodou chlazený. | min310 I/min-13bar |  |
| Vyhřívaný vysoušeč vzduchu | Pevný |  |
| hydraulické servořízení | Pevný |  |
| Integrovaný nosník pro montáž čelní upínací desky | Pevný |  |
| V rámu integrované připojovací body pro nástavby | Pevný |  |
| Integrovaná klimatizace | Pevný |  |
| Multifunkční volant, vč možnosti nastaveni | Pevný |  |
| El. Ovládaná okna dveří kabiny na obou stranách | Pevný |  |
| Odkládací sítka na zadní stěně kabiny | Pevný |  |
| Topení, větrání, vnitřní oběh vzduchu, pylový filtr | Pevný |  |
| Nastavitelný volant ve dvou směrech | Pevný |  |
| Komfortní sedadlo řidiče pneumaticky odpružené. | Pevný |  |
| Ovládací páčka vpravo pod volantem – pojezd | Pevný |  |
| Odkládací přihrádky | Pevný |  |
| Střešní vnitřní konzole pro tachograf a rádio | Pevný |  |
| Vnitřní osvětlení kabiny, čtecí světla pro řidiče i spolujezdce | Pevný |  |
| 3bodové automatické bezpečnostní pásy | Pevný |  |
| El. zásuvka pro přívěs 24 V, 15pólů | Pevný |  |
| Hydraulika sklápění kabiny | Pevný |  |
| Zpětná zrcátka el. vyhřívaná a ovládaná | Pevný |  |
| Vyhřívané širokoúhlé zrcátko | Pevný |  |
| Rampové zrcátko. | Pevný |  |
| Dešťový senzor a automatické světlomety | Pevný |  |
| Protažení okének dveří dolů pro zvýšení bezpečnosti provozu | Pevný |  |
| Okénko v zadní stěně kabiny | Pevný |  |
| Chlazení převodového oleje, olej/vzduch | Pevný |  |
| Uzamykatelný uzávěr nádrže | Pevný |  |
| Denní svícení | Pevný |  |
| Regulace sklonu světel | Pevný |  |
| Osvětlení nástupních schůdků (nástup, prostoru). | Pevný |  |
| Poziční světla vpředu | Pevný |  |
| Výkonná motorová brzda | Pevný |  |
| Chladič plnicího vzduchu | Pevný |  |
| Elektronický ruční plyn | Pevný |  |
| Hydrostatický pohon ventilátoru chladiče s vodním chlazením | Pevný |  |
| Komín sání vzduchu s filtrem a odlučovačem nečistot | Pevný |  |
| Tempomat/temposet. | Pevný |  |
| Identifikace řady nosičů zařízení | Pevný |  |
| Palubní nářadí | Pevný |  |
| 2x zakládací klín | Pevný |  |
| Vozidlo s řízením vlevo. | Pevný |  |
| Vozidlo pro pravostranný provoz | Pevný |  |
| Asistent rozjezdu do kopce | Pevný |  |
| Dvouhadicové brzdy přívěsu | Pevný |  |
| Boční zábrany proti podjetí | Pevný |  |
| Dvojsedadlo spolujezdce. | Pevný |  |
| Středová konzola, podélně nastavitelná | Pevný |  |
| Hlavní vypínač na akumulátorové schránce. | Pevný |  |
| Zásuvka ABS pro přívěs 24 V, 7pólová/5pólová | Pevný |  |
| Zásuvka vpředu 24 V, 7 polů | Pevný |  |
| Měnič napětí 24 V na 12 V | Pevný |  |
| Palubní zásuvka 24 V/25 A | Pevný |  |
| Uzamykací systém s centrálním zamykáním | Pevný |  |
| Imobilizér, s transpondérem | Pevný |  |
| Samostatné zadní vratné potrubí. Příprava pro výkonovou hydrauliku | Pevný |  |
| Dvouokruhová komunál. Hydraulika, 4. větve, odlehčování pluhu | Pevný |  |
| Provoz hydraulického okruhu 1 pomocí kolébkového spínače | Pevný |  |
| Sdružený přístroj v kabině s video funkcí | Pevný |  |
| Připomenutí nezapnutých bezpečnostních pásů, strana řidiče a spolujezdce | Pevný |  |
| Detekce obsazenosti sedadel | Pevný |  |
| Pracovní světla, zadní stěna kabiny, horní, LED přídavné světlomety, výškově nastavitelné, A-sloupek | Pevný |  |
| Čelní mechanická hřídel | Pevný |  |
| Roznášecí mezirám pro nástavby | Pevný |  |
| Zadní spojovací zařízení Ringfeder | Pevný |  |
| Sdružený přístroj v češtině | Pevný |  |
| Hadice pro huštění pneu. s manometrem | Pevný |  |
| Hydraulický zvedák 10 t | Pevný |  |