| Začátek formuláře |  |  |
| --- | --- | --- |
| Konec formuláře |  |  |
| Technická specifikace nákladního vozidla – nosiče výměnných nástaveb (1straný sklápěč k finišeru / sypač s radlicí) | Požadavek / Parametr | Nabídka dodavatele |
| Podvozek 6x4 | Ano |  |
| Podvozek pro sklápěč | Ano |  |
| Výkon motoru | Min 315 kW |  |
| Celková hmotnost | Max.28000 kg |  |
| Rozvor 3300 mm | Ano |  |
| Snížená střecha | Max 2,3 m |  |
| Lakování Oranžová | Ano |  |
| Pneumatiky: |  |  |
| 1. náprava: 2x 385/65 R 22,5 Bridgestone řízená | Ano |  |
| 2. náprava: 4x 315/80 R 22,5 Bridgestone hnaná | Ano |  |
| 3. náprava: 4x 315/80 R 22,5 Bridgestone hnaná | Ano |  |
| Rezerva: 1x 315/80 R 22,5 Bridgestone hnaná | Ano |  |
| Elektronický brzdový systém s ABS a ASR | Ano |  |
| Vyhřívání sys. rozvodu stlač. vzduchu (APU/EAPU) | Ano |  |
| Ovl. el. jedn stlač. vzduchu park. brzdy, střed | Ano |  |
| ABS-vypinatelné | Ano |  |
| Brzdy kotoučové na přední i zadní nápravě | Ano |  |
| Parkovaci brzda elektronická, s funkcí Hold | Ano |  |
| Kondenzační senzor pro stlačený vzduch | Ano |  |
| Vzduchojem ocelový | Ano |  |
| Zadni převis 800 mm | Ano |  |
| Upevñovaci dily pro sklápěč | Ano |  |
| Servořízení jednookruhové | Ano |  |
| Stabilizátor přední nápravy | Ano |  |
| Blatníky převozní | Ano |  |
| Tlakovzdušná přípojka v kabině řidiče | Ano |  |
| Sedadlo řidiče odpružené, standardní | Ano |  |
| Sedadlo spolujezdce, sklopný sedák | Ano |  |
| Kontrola zapnutí bezpečnostních pásů | Ano |  |
| Potahy sedadel, hladká tkanina | Ano |  |
| Koberečky gumové | Ano |  |
| Klimatizace | Ano |  |
| Zadní stěna kabiny s okny | Ano |  |
| Filtr ventilace hrubý (pro stavební provoz) | Ano |  |
| Střešní poklop/střešní větrací klapka | Ano |  |
| Akumulátory 2 x 12 V/ 220 Ah, bezúdržbové | Ano |  |
| Alternátor 28 V/100 A | Ano |  |
| Zásuvka přídavná 12V/15A, u nohou spolujezdce | Ano |  |
| Zásuvka 24 V/15 A, u nohou spolujezdce | Ano |  |
| Rozhrani pro přenos dat FMS 2.0 (fleet management) | Ano |  |
| Přidavné funkce pro výrobce nástavby |  |  |
| - 1 spínač pro elektroinstalaci nástavby - 2 spínače pro elektroinstalaci nástavby | Ano |  |
| Spínač nočního svícenl, zelený | Ano |  |
| Boční modul, vozidlo kategorie N3G | Ano |  |
| Kryt zrcátka pro stavební provoz | Ano |  |
| Varianta podlahy, střední tunel | Ano |  |
| Šířka kabiny | Max 2,30 m |  |
| Kabina sklápěcí mechanicko-hydraulicky | Ano |  |
| Čelní sklo determálni s pruhem | Ano |  |
| Čelní zrcátko, vyhřívané | Ano |  |
| Nárazník vpředu s tažným okem, tažná hubice | Ano |  |
| Vstup do kabiny řidiče levý/pravý, pohyblivý | Ano |  |
| 2 kliče s dálkovým ovladačem | Ano |  |
| Centrální zamykání komfortni | Ano |  |
| Šroubované nosné vzpěry převodovky | Ano |  |
| Jízdní program Off-road | Ano |  |
| Jednokotoučová spojka | Ano |  |
| Razení automatizované | Ano |  |
| Dig. tachograph, 2nd gen., version 2, ADR | Ano |  |
| Tachograf VDO | Ano |  |
| Rádio multimediální, dotykové | Ano |  |
| Zpětná kamera | Ano |  |
| Uzávěr nádrže uzamykatelný | Ano |  |
| Osvětlení vozidla podle předpisu UN-R 48.06 | Ano |  |
| LED světlomety pro denní svícení | Ano |  |
| Mlhové světlomety LED | Ano |  |
| Odbočovací světla LED | Ano |  |
| Poziční světla, blikající | Ano |  |
| Spodní kryt proti víření prachu | Ano |  |
| Motor v provedeni Euro VI, E | Min |  |
| Objem motoru Min. 10 500 cm3 | Min |  |
| Motorová brzda, zvýšený výkon | Ano |  |
| Kompresor dvouválcový | Ano |  |
| Ochrana chladiče před hmyzem | Ano |  |
| Kryt podběhu a motoru | Ano |  |
| Volný prostor pro ovl. jednotky, vedle sed. řidiče | Ano |  |
| Pera zadni 2x 10,0 t, tvrdá | Ano |  |
| Asistent regulace stability (ESP) | Ano |  |
| Asistent jizdy v pruzích (LDWS) | Ano |  |
| Asistent sledování bdělosti | Ano |  |
| Asistent dopravního značení | Ano |  |
| Kontrola tlaku v pneumatikách | Ano |  |
| Active Bake Assist | Ano |  |
| Příprava pro alkohol tester s imobilizérem Omezovač rychlosti 90 km/h (ECE) | Ano |  |
| Tempomat a temposet | Ano |  |
| Výfukový box | Ano |  |
| Elektronická architektura 2.generace Vozidlo plnici GSR, fáze 1 | Ano |  |
| Vozidlo třidy N3G, off-road | Ano |  |
| Přechodový nájezdový úhel, | Min. 25 st. |  |
| Světlá výška předni nápravy zvýšená, | Min. 250 mm |  |
| Světlá výška zadní nápravy zvýšená, | Min. 250 mm |  |
| Světlá výška mezi nápravami zvýšená, | Min. 300 mm |  |
| Klín podkládací, 2 ks | Ano |  |
| Nástavec pro huštění dvojmontáže, bezdušové pneu | Ano |  |
| Tlakovzdušná pistole, s hadicí | Ano |  |
| Levostranné řizení | Ano |  |
| Vozidlo pro pravostranný provoz | Ano |  |
| Předni náprava 9,0t | Ano |  |
| Zadní náprava 13,4 t, taliřové kolo 300, planetová | Ano |  |
| Brzda přívěsu, 2 vedeni | Ano |  |
| Rozvor 3300 mm | Pevný |  |
| Připrava pro speciální zařízení montované vpředu | Ano |  |
| Rám šroubovaný | Ano |  |
| Podvozek pro sklápěč k finišeru | Ano |  |
| Čerpadlo posilovače řízení, neřízené Posilovač řizení zesilený, od 9t | Ano |  |
| Zadní zábrana sklopná, oc. skláp., test. sila 80 % | Ano |  |
| Držák akumulátorů, uspořádaní nad sebou | Ano |  |
| Chlazení oleje řízení | Ano |  |
| Bez přední zábrany proti podjetí | Ano |  |
| Sluneční roleta, boční, strana řidiče | Ano |  |
| Topeni přídavné teplovodní, pro kabinu | Ano |  |
| Tepelná izolace kabiny zesílená | Ano |  |
| Vika úložných prostorů, na obou stranách Bez vík na odkládacím prostoru nad čelním sklem | Ano |  |
| PSM 2. generace | Ano |  |
| Zásuvka pro přívěs 15pólová, 24 V | Ano |  |
| Akustická výstraha při couvání | Ano |  |
| Elektroinstalace pro dodateč. montáž spotřebičů | Ano |  |
| Kabina snížená střecha, max. 2,3 m, tunel 320 mm | Ano |  |
| Uložení kabiny komfortní, ocelové odpružení | Ano |  |
| Sluneční clona vnějši | Ano |  |
| Houkačka podtlaková | Ano |  |
| Celková hmotnost soupravy 44 t až 80t | Ano |  |
| Převodovka automatizovaná | Ano |  |
| Sdružený přistroj min.12 cm, s funkcí video | Ano |  |
| Elektroinstalace pro vysílačku, 12V DIN slot | Ano |  |
| Nádrž | Min. 290 I Alu |  |
| Palivová nádrž se sítkem v hrdle | Ano |  |
| Výfukový systém, koncovka vyvedena nahoru, otočná Zadní světla pro stavební voz., plech, ocel.mřižka | Ano |  |
| Příprava pro dodatečnou montáž výstražných světel | Ano |  |
| Elektroinstalace pro přídavná světla | Ano |  |
| Předpříprava, prac světlom. na zadní stěně kabiny | Ano |  |
| Bez ochranného krytu pod nárazníkem | Ano |  |
| Chladič převodového oleje | Ano |  |
| Vedlej. pohon z motoru vzadu, c, hydr. čerp. SAE B Zakrytí hnacích agregátů proti sypkému materiálu | Ano |  |
| Pera předni 10,5 t, 3-listá, pro zímni údržbu | Ano |  |
| Tažné z pro přívěs s centr, osou, D50, Ringfeder | Ano |  |
| Ráfky přední náprava, zesílené | Ano |  |
| Poloha senzoru, boční radar, rozšířený | Ano |  |
| Lékárnička | Ano |  |
| Výstražný trojúhelník | Ano |  |
| Zadní njezdový úhel, | Min. 25 st. |  |
| Hmotnostní varianta 28,0 t (9,0/10,0/10,0) | Ano |  |
| Protikorozní nástřik rámu | Ano |  |
| HYDRAULICKÝ SYTÉM: |  |  |
| Pohon od motorového pohonu (PTO) podvozku s dvouokruhovým čerpadlem | Ano |  |
| Provozní napájení 24 V | Ano |  |
| Nádrž hydraulického oleje s vestavěným filtrem na zpětné a tlakové větvi o objemu | Min. 100 l |  |
| Hydraulické hadice s metrickým závitem | Ano |  |
| Výkonový hydraulický okruh pro pohon sypače včetně bypassu a elektrického ovládání z kabiny, pracovní tlak cca 180 bar | Min. 40 l /min |  |
| 2ks výkonových rychlospojek pro připojení sypače za kabinou (ISO7241-A) | Ano |  |
| Ovládací hydraulický okruh pro zvedání / spouštění, ovládání levého / pravého křídla radlice, s příslušným rozvaděčem a joistykem v kabině, pracovní tlak cca 160 bar | Ano |  |
| 6ks ovládacích hydraulických rychlospojek pro připojení šípové radlice u přední upínací desky (ISO7241-A) | Ano |  |
| Propojovací hadice pro provoz bez sypače | Ano |  |
| SYPAČ VOZOVEK: |  |  |
| Pohon od hydraulického systému podvozku | Ano |  |
| Provozní napájení 24 V | Ano |  |
| Sypač o objemu | Min. 8 m3 |  |
| Ochranné nakládací síto (předpis EU) | Ano |  |
| Snímatelná PVC krycí plachta (ochrana posypu proti dešti, sněhu a zmrznutí) | Ano |  |
| Řetězový vynášecí systém pro všechny druhy posypu a různé kvality materiálu | Ano |  |
| Nerezové sklopné rozmetadlo s rozsahem posypu | Min. 2÷12 m |  |
| Rozmetadlo o průměru | Min. 600 mm |  |
| Drtič posypového materiálu před skluzem na rozmetadlo | Ano |  |
| Ovládání asymetrie posypu rozmetadla z kabiny vozidla | Ano |  |
| Plně automatický provoz s napojením na snímač pojezdové rychlosti. Automatická regulace dávky posypu a záběru posypu pomocí 2- okruhové zpětné vazby na dávkovací dopravník a rozmetadlo | Ano |  |
| Bezkontaktní čidlo kontroly dávkování posypu | Ano |  |
| Červené osvětlení rozmetadla pro kontrolu šířky posypu | Ano |  |
| Dávkování inertního materiálu v rozmezí | Min. 0÷350 g/m2 |  |
| Dávkování posypové soli v rozmezí | Min.0 ÷40 g/m2 |  |
| Systém pro zvlhčování soli solankou | Ano |  |
| Nádrže na solanku | Min. 3000 l |  |
| Zvlhčování / dávkování solanky v rozmezí | Min. 0 - 30 % |  |
| Sklopný nerezový žebřík pro inspekci kvality a množství posypu | Ano |  |
| Ovládací panel sypače s integrovaným logickým systémem řízení a využitím komunikačního přenosu dat pomocí CANbus | Ano |  |
| Možnost ukládání, sledování, diagnostiky a chybového hlášení závad, kontroly vstupů a výstupů komunikačních obvodů a provozních hodnot stavu sypače | Ano |  |
| Oranžový výstražný maják na zádi sypače | Ano |  |
| Bezpečnostní polepy a šrafování | Ano |  |
| Barva sypače RAL 2011 | Ano |  |
| RADLICE: |  |  |
| Pohon od hydraulického systému podvozku | Ano |  |
| Provozní napájení 24 V | Ano |  |
| Monolitická radlice s ocelovým rámem a polyethylenovým štítem (skluzem) | Ano |  |
| LED obrysová světla | Ano |  |
| Celková šířka | Max. 2800 mm |  |
| Uklízecí šířka | Od 2400 do 2600 mm |  |
| Šroubovaný gumový kryt proti přepadávání sněhu | Ano |  |
| Pryžový dvouvrstvý břit s negativním úhlem od svislé roviny | Min. 5° |  |
| Výška břitu | Min. 250 mm |  |
| Šířka břitu | Min. 50 mm |  |
| Boční ochrany (nárazníky) břitu | Ano |  |
| Možnost kopírování příčného sklonu radlice v rozmezí | Min. +/- 7° |  |
| Upínací deska v souladu s DIN76060-A (velikost 5) | Ano |  |
| Hydraulické hadice s metrickým závitem | Ano |  |
| Hydraulické rychlospojky BG3 (ISO7241-A) | Ano |  |
| LED obrysová světla | Ano |  |
| Obrysové výstražné tyče | Ano |  |
| Bezpečnostní polepy a šrafování | Ano |  |
| Barva radlice RAL 2011 | Ano |  |
| Korba |  |  |
| Sklápěcí nástavba – jednostranný sklápěč – provedení S1 (zadní) | Ano |  |
| Výměnná nástavba demontována z pomocného rámu | Ano |  |
| Rozměry korby |  |  |
| Výška 900 mm | Ano |  |
| Délka 4300 mm (s tolerancí 10 % podle dodávaného podvozku) | Ano |  |
| Objem 9 m3 | Min |  |
| Vnitřní šířka 2360 mm | Ano |  |
| Technický popis: rošt korby- Základ korby tvoří dva podélníky z mat. 11 523, uvnitř vhodně vyztužené žebry a dva příčníky. Lem korby je tvořen speciálním profilem který je spojen s hlavními nosníky a příčkami různých průřezů z důvodu zvýšení tuhosti roštu. V místě hydr. válce je rošt patřičně vyztužen, |  |  |
| Podlaha plech tl. 5 mm, tvrdost 450 HB otěruvzdorný (Hardox, Quard nebo XAR) | Ano |  |
| Bočnice-profilovaný plech tl. 4 mm, mat. S355JOC, pevné bez možnosti otevírání Zadní čelo-profilovaný plech tl. 4 mm, mat. S355JOC | Ano |  |
| Zadní čelo zavěšeno na zadních vyvýšených pevných sloupcích s automatickým otvíráním a zavíráním pomocí mechanické vačky s možností nastavení, prodloužení výsypu Předni čelo - profilovaný plech tl. 3 mm, mat. $355JOC, Zesílené - opatřeno štítem za kabinou a je pevně přivařeno ke korbě. Výška min 1300 mm. Pomocný rám je konstruován individuelně pro každý konkrétní podvozek dle doporučení a pokynů výrobce podvozku. Rám je vyroben z mat. S355JOC a opatřen upínacími prvky pro výměnný systém. | Ano |  |
| Hydraulika: |  |  |
| Zvedání korby je zajištěno jedním hydraulickým válcem, ovládání hydraulického okruhu je pneumaticko-elektrickým ovládáním z kabiny řidiče. Vozidlo bude vybaveno PTO od výrobce. | Ano |  |
| Barva: Pomocný rám je v barvě dle chassis, Korba barva RAL 2011. Povrchová úprava je zaručena tryskáním ocelovou drtí a dvouvrstvým lakováním s vrchním PU lakem. | Ano |  |
| Koncový spínač sklápění s pojistným lanem | Ano |  |
| Kapsy pro odstavné nohy + 4 ks odstavných noh | Ano |  |
| Podpěra korby | Ano |  |
| Oka s odpovídající nosností pro jeřáb (montáž a demontáž prázdné nástavby) | Ano |  |
| Dvouokruhový hydraulický vývod pro vlek - boční zábrany | Ano |  |
| Plachtování na přední čelo + demontovatelný AL žebřík | Ano |  |
| Celková úprava pro finišer | Ano |  |
| Světlá výška v plně zatíženém stavu při nájezdu k finišeru od zadního nárazníku k zemi | Min 730 mm |  |
| Reflexní tabulky MKD, Nápadné značení vozidla-dle vyhlášek MD ČR předpis EHK 104 | Ano |  |