|  | Požadavek | Hodnota dodavatele |
| --- | --- | --- |
| Šířka frézování: 1.000 mm | Pevný |  |
| Hloubka frézování: 0 - 330 mm | Pevný |  |
| Provozní hmotnost (CE): 20.000 kg | Max |  |
| (Hmotnost stroje, napůl plná nádrž na vodu, napůl plná palivová nádrž, řidič (75 kg), palubní nářadí.) |  |  |
| Vybavení stroje |  |  |
| Půdní fréza zastudena | Pevný |  |
| Motor: DIESELMOTOR SE 6 VÁLCI | Pevný |  |
| Výkon motoru min: 260 kW / 349 HP / 354 PS | Min |  |
| Maximální výkon při 1.900 - 2.000 min-1: 265 kW / 355 HP / 360 PS | Max |  |
| Norma výfukových plynů: EU Stage V | Min |  |
| Standardní frézovací šířka: 1000 mm | Pevný |  |
| STANDARDNÍ VYBAVENÍ |  |  |
| Elektrohydraulicky se otevírající kapota | Pevný |  |
| Vodní chladič s počtem otáček ventilátoru v závislosti na teplotě | Pevný |  |
| Účinná zvuková izolace v celém prostoru motoru | Pevný |  |
| Automatické řízení otáček motoru závislé na jízdní situaci | Pevný |  |
| Elastická, bez vibrací a bez hluku uložená motorová stanice | Pevný |  |
| SKŘÍŇ FRÉZOVACÍHO VÁLCE |  |  |
| Pravou stranu skříně frézovacího válce lze snadno otevřít pro údržbu nebo výměnu frézovacího válce | Pevný |  |
| Hydraulicky ovládaný stěrač s mechanickým blokováním | Pevný |  |
| NAKLÁDÁNÍ MATERIÁLU |  |  |
| Otočný úhel shazovacího pásu vlevo 65° - vpravo 65° | Pevný |  |
| Dvě rychlosti otáčení na hydraulicky skládacím shazovacím dopravníku, včetně nastavitelné dopravní rychlosti pro přesné nakládání | Pevný |  |
| ŘÍZENÍ STROJE A NIVELAČNÍ ŘÍZENÍ |  |  |
| Digitální indikace hloubky řezu na displeji řízení stroje | Pevný |  |
| Nivelační systém vpravo a vlevo | Pevný |  |
| Senzor příčného sklonu nivelačního systému | Pevný |  |
| Přesné nastavení výšky stroj v 1 nebo 5 mm krocích na hlavním ovládacím panelu stroje | Pevný |  |
| Pohon pojezdu s elektronickým protiskluzovým ovládáním | Pevný |  |
| Automatické řízení vody | Pevný |  |
| STANOVIŠTĚ OBSLUHY |  |  |
| Hydraulicky vysouvací stanoviště obsluhy pro optimální pohled na pracovní oblast | Pevný |  |
| Do sklonu nastavitelná řídicí konzola pro ideální přizpůsobení stanoviště řidiče podle požadavků operátora | Pevný |  |
| Úzký design stroje umožňující volný pohled na frézovací hranu a na pracovní oblast před pravým frézovacím válcem | Pevný |  |
| Vybavení stroje |  |  |
| Komfortní přístupný výstup na stanoviště obsluhy s nočním osvětlením a zejména nízkopodlažní spodní hranou | Pevný |  |
| Robustní ochrana ovládacích prvků proti vandalismu | Pevný |  |
| Zrcátka pro pohled zpět, vlevo a vpravo, zrcátka směřujícího dopředu nalevo od stanoviště obsluhy a zrcátka pro oblast před levým předním trajektem | Pevný |  |
| Houkačka zpětné jízdy s výrazným signálním tónem | Pevný |  |
| Osvětlený obslužný panel / práce v noci | Pevný |  |
| Indikace výšky stěrače na displeji | Pevný |  |
| POJÍZDNÉ ÚSTROJÍ A VÝŠKOVÉ PŘESTAVENÍ |  |  |
| Hydraulické nastavení výšky předních a zadních podvozků ve dvou rychlostech | Pevný |  |
| Inteligentní kontrola rychlostí pojízdných řetězů s hydraulickým čtyř řetězovým pohonem | Pevný |  |
| Couvání s běžícím válcem. Jednoduché a rychle manévrování | Pevný |  |
| Opatření 2-dílnými polyuretanovými půdními deskami, extrémně odolnými proti opotřebení |  |  |
| OSTATNÍ |  |  |
| Sada nářadí | Pevný |  |
| Odtahovací zařízení | Pevný |  |
| Velká dimenzovaná vodní nádrž a nádrž na naftu | Pevný |  |
| Bezpečnostní balík se více spínači pro nouzové zastavení | Pevný |  |
| "Welcome-and-Go-Home-Light" světelná funkce s LED osvětlením v oblasti vzestupu a stanoviště obsluhy. | Pevný |  |
| Hydraulicky poháněné vodní plnicí čerpadlo pro plnění vodní nádrže se sací hadicí, průtok max. 210 l/min | Min |  |
| Evropská certifikace prototypu, označení Euro Test a CE konformita 0020 CZ Země použití Česká republika | Pevný |  |
| Vybavení stroje |  |  |
| Provedení se 4 poháněnými řetězovými pojezdovými ústrojími. Obě přední řetězová pojezdová ústrojí jsou řízena. Řetězové pojezdové ústrojí je vzadu vpravo hydraulicky otočné a spolu řízené. | Pevný |  |
| Jízdní rychlost max. 7,5 km/h. | Max |  |
| Skříň frézovacího válce, odolná proti opotřebení, bez frézovacího válce, s optimalizovaným vedením ochrany hran vpravo pomocí 2 hydraulických válců | Pevný |  |
| Vybavení stroje |  |  |
| Frézovací válec pro mnohočetné použití, např. odstranění krycí a pojivové vrstvy, kompletní rozšíření vozovek nebo frézování betonu. | Pevný |  |
| Hydraulicky bočně pohyblivé stanoviště řidiče pro optimální výhled na pracovní plochu, s automatickým výškovým vedením výstupu na zadní část stroje, se standardním ovládacím panelem pro zobrazení ovládání stroje a ovládání nivelačního systému, s otočným sedadlem řidiče včetně vyhřívání sedadel a s dalšími spínači v zadní části stroje pro spuštění / zastavení motoru | Pevný |  |
| Stroj s hydraulickým přípravným zařízením shazovacího pásu se závitovou spojkou | Pevný |  |
| Shazovací pás s hydraulickým skládacím zařízením | Pevný |  |
| Shazovací pás, dlouhý 8.150 mm, s dopravním pásem, širokým 600 mm a hydraulickým skládacím zařízením na zkrácení dopravní délky resp. na zjednodušené manévrování na těsných staveništích. | Tolerance 10 % |  |
| Technická dokumentace - CZ | Pevný |  |
| Technologie pro vzdálené poskytnutí kompaktních přehledů o stavu procesů a strojů s daty o spotřebě, provozními dobami, pozičními daty, chybovým hlášením a servisními intervaly |  |  |
| Balík osvětlení s min 12 pracovními světlomety LED pro optimální osvětlení pracovního prostoru. Světlomety osvětlují prostor v přední části stroje, obě strany stroje, prostor v přední části agregátu frézovacího válce, prostor nakládací plochy, vzestup a stanoviště řidiče. | Min |  |
| Světelný tok pracovních světlometů je celkem cca 14.050 lumenů. | Min |  |
| Baterií provozován elektro-hydraulický agregát. Ochrannou stříšku a kapotu motoru lze nadzvednout pomocí hydraulického agregátu. | Pevný |  |
| Stanoviště obsluhy s ochrannou stříškou a bočními ochrannými prvky proti povětrnostním vlivům. Ochrannou stříšku proti povětrnostním vlivům lze hydraulicky nastavovat do výšky. Transparentní boční ochranné prvky proti povětrnostním vlivům na střeše a vpravo na stanovišti řidiče. | Pevný |  |
| Topení v stanovišti řidiče | Pevný |  |
| S jednodílnou vodní rozstřikovací lištou | Pevný |  |
| Provedení s obtahovacím štítem | Pevný |  |
| Provedení bez odsávacího zařízení | Pevný |  |
| Ovládání úhlu natočení shazovacího pásu | Pevný |  |
| Poloautomatické ovládání úhlu natočení pro sledování shazovacího pásu v situacích na staveništi, jako je frézování v křižovatkách nebo kruhových objezdech. | Pevný |  |
| Senzor přetížení na stěrači pro automatickou zvedací funkci v případě překážek. | Pevný |  |
| Aktivní plovoucí pozice na ochraně hrany, vpravo a vlevo. | Pevný |  |
| Kolečka s ochranou proti opotřebení pro pravou ochranu hran | Pevný |  |
| Elektrický předehřev palivového systému pro udržení tekutosti paliva při nízkých vnějších teplotách. Používá se k zajištění provozuschopnosti při teplotách nižších než 0 stupňů Celsia. | Pevný |  |
| Sekční, elektricky spínatelná vodní rozstřikovací lišta v agregátu frézovacího válce. Dvě sekce lze podle potřeby ovládat z obslužného panelu | Pevný |  |
| Hydraulicky poháněný vyrážeč nožů, kompletně s držákem a příslušnými elektrickými a hydraulickými přípoji. Ideální pro pohodlnou a nehlučnou výměnu nože. | Pevný |  |
| Rotační zařízení frézovacího válce s elektro-hydraulickým pohonem frézovacího válce pro pomalé otáčení frézovacího válce při výměně nože. | Pevný |  |