D.1.2  Stavebně konstrukční část

T E CH N I C K Á    Z P R Á V A

S T A T I K A

pro akci	:	PARKOVACÍ DŮM SKOŘEPKA

k.ú. Trnitá, parc. č. 1107/1, 1107/3, 1107/4, 1107/5

stupeň	:	dokumentace pro provedení stavby

zak. č		:	R-1498-20

A.  Obecné údaje

Objednatel:	MARK VALA s.r.o.

Josefská 516/1, 602 00 Brno

IČO: 07214481

Zpracovatel:	Ing. Roman Kozumplík

Elišky Machové 21, 616 00 Brno

tel. +420 604 926 393

IČO: 64314201

číslo autorizace ČKAIT 1002280

Investor:		Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a; 639 00 Brno

Místo stavby:	k.ú. Trnitá, parc. č. 1107/1, 1107/3, 1107/4, 1107/5

Objekt:		parkovací dům

Druh stavby:	novostavba

### B.  Seznam použitých podkladů

[1]	Parkovací dům Skořepka – architektonicko stavební část

DPS

Ing. Richard Vala, ČKAIT 1006753

Červen 2021

[2]	Zpráva IG a HG průzkumu pro akci: Brno – Skořepka – parkovací dům

Ing. Dan Balun

Červenec 2020

C.  Obsah dokumentace

Tato část dokumentace řeší projekt novostavby patrového domu v Brně na pozici současného parkoviště Skořepka. Projekt je zpracován formou dokumentace pro stavební povolení v rozsahu dle vyhlášky o dokumentaci staveb, sbírka zákonů č. 62/2013. Projekt obsahuje tuto technickou zprávu statika s popisem hlavních nosných částí, výkresy tvaru jednotlivých železobetonových konstrukcí a statický výpočet. Rozměry a dimenze nosných konstrukcí jsou přeneseny do architektonicko stavebního řešení.

Dokumentace je zpracována podle platných českých technických norem, směrnic a předpisů.

## D.  Celkový popis objektu

Patrový parkovací dům má 6 nadzemních podlaží (5 stropních desek). Půdorysně má tvar přibližně pravoúhlého lichoběžníku. Nosná konstrukce domu je železobetonový skelet.  Jednotlivé železobetonové stropní konstrukce jsou propojeny pomocí železobetonových deskových ramp. Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny pomocí železobetonových sloupů a stěn. Celkem dům obsahuje 2 komunikační jádra se schodištěm a výtahem. Dům je přibližně 53 metrů dlouhý a 33 metrů široký. Celková výška je 19 metrů od upraveného terénu. Parkovací dům je navržen na užitné zatížení třídy F, tj. lehká vozidla do 3 tun hmotnosti.

E.  Zhodnocení geologických a hydrogeologických poměrů a založení objektu

V rámci geologického průzkumu [2] byla na dané parcele provedena jedna vrtaná sonda za účelem určení a ověření zeminy v základové spáře. Dále IG průzkum obsahuje čtyři vrtané archivní sondy ze stejné parcely. Geologické podloží na dané lokalitě je tvořeno miocenními vápnitými jíly třídy F8-CH tuhé až pevné konzistence s polohami písků. Nad touto vrstvou se nacházejí v hloubce 6,7m nesoudržné štěrkovitopísčité sedimenty třídy G3-G-F mocnosti přibližně 2 metry. Nad nimi jsou jemnozrnné jílovitoprachovité hlíny třídy F6-CI tuhé až pevné konzistence. F5 a jsou měkké až tuhé konzistence. Svrchní pokryvná vrstva je tvořena na celé ploše navážkou proměnlivé mocnosti přibližně 1,6 - 3 metry.

Hladina podzemní vody byla zastižena v hloubce 8,7 m pod terénem a následně došlo k jejímu nastoupání do úrovně 1,6 m pod terénem.

Jedná se o složité základové poměry a náročnou stavební konstrukci.

Založení objektu je uvažováno kombinací plošného a hlubinného zakládání. Dům je založen na základové desce tl. 350 mm v kombinaci s velkoprůměrovými vrtanými pilotami. Piloty jsou průměru 1200 mm pod sloupy a 900 mm pod stěnami. Pod nejvíce namáhanými sloupy jsou použity 2 piloty převázané převázkou výšky 900 mm. Na straně u sousedního objektu jsou piloty odsazené od osy nosné stěny. V tomto místě je základová deska zesílena pomocí lineárního náběhu na tl. 700 mm.

Základová deska je navržena jako konstrukce tzv. bílé vany z vodostavebného betonu. V rámci tohoto řešení musí být veškeré prostupy a pracovní spáry těsněny proti pronikání vody systémovými prvky. Pod celou základovou deskou „bílé vany“ bude provedena separační kluzná vrstva (příklad skladby: deska-geotextílie-2xPE folie 0,2mm-geotextílie-podkladní beton), která umožní pohyb

základové desky a podstatně sníží namáhání základové desky od vynuceného přetvoření (smršťování) a tím eliminuje riziko vzniku trhlin. Piloty nebudou se základovou deskou nijak propojeny (umožnění pohybů desky).

Pod vyztužené základy bude celoplošně proveden podkladní beton tloušťky minimálně 50mm. Zeminu pod podkladním betonem hutnit na Edef,2= 45 MPa

Beton základových konstrukcí je pro:

Piloty – vodostavebný C30/37 XC2, XA2 (Ecm=31,5 GPa)

Základová deska – vodostavebný C35/45 - XC4, XD3, XF4; průsak 20 mm (Ecm=34,1 GPa)

Výztuž z oceli B 500B.

## F.  Konstrukční řešení horní stavby

Nosnou konstrukci parkovacího domu tvoří železobetonový skelet.

Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny převážně pomocí ŽB sloupů, dále dvou ztužujících jader z ŽB stěn a jedné stěny z betonových tvárnic. Ztužující jádra slouží rovněž jako komunikační jádra a jsou umístěna ve 2 rozích objektu. V těchto jádrech je vedeno schodiště a výtahová šachta. Stěna z betonových tvárnice je umístěna na straně sousedící s okolními objekty.

Vnitřní sloupy jsou rozměry 300x600 mm. Vlivem složitějšího půdorysu nejsou tyto sloupy v celém objektu v pravidelných vzdálenostech. Krajní sloupy jsou rozměru 250x525 mm s jednou zaoblenou stranou. Stěny ztužujících jader z monolitického železobetonu jsou tloušťky 200 mm. Stěny z betonových tvárnic, které budou vyztuženy, jsou tloušťky 250 mm. Ve zbylých 2 rozích, kde nejsou ztužující jádra, jsou krajní sloupy zavětrované pomocí ocelových napínaných táhel průměru 30 mm. Tato táhla jsou kotveny na předem osazené plechy ve sloupech a deskách.

Vodorovné nosné konstrukce jsou tvořeny pomocí monolitických železobetonových desek, převážně lokálně podepřených pomocí sloupů. Ve všech deskách je jeden větší otvor tvořící atrium. Jednotilivé stropní desky jsou propojeny pomocí železobetonových ramp tl. 260 mm. Tyto rampy jsou taktéž lokálně podepřeny pomocí sloupů. Desky nad 1.-4. NP jsou základní tloušťky 260 mm a v místě většího rozpětí jsou nad čtyřmi sloupy použity železobetonové hlavice 2,2 x 2,5 m výšky 150 mm pod spodní líc desky. Nad touto základní tloušťkou jsou dále vybetonovány spádové vrstvy o mocnosti 30-60 mm, které jsou vyztuženy karisítí. Spádová vrstva v sobě obsahuje liniový vypařovací žlab výšky právě 30 mm. Tyto vrstvy tvoří sklon 0,5% a budou betonovány zároveň s deskou.

Deska nad 5.NP (tj. poslední střešní deska) je základní tloušťky 280 mm a v místě většího rozpětí jsou nad čtyřmi sloupy použity železobetonové hlavice 2,75 x 3,5 m výšky 150 mm pod spodní líc desky. Tato deska obsahuje spádové vrstvy tl. 75-225 mm, které jsou vyztuženy vázanou výztuží společně se základní tloušťkou desky. Zde je osazen klasický liniový žlab výšky 75 mm. Vrstvy budou taktéž betonovány společně s deskou a budou tvořit sklon cca 3%.

Záchytný prvek proti pádu vozidel z vyšších pater, tvoří Jäckel 100/200/9 orientovaný na placato. Tento nosník je kotvený na předem osazené plechy v krajních sloupech. Ve 3.NP je místo tohoto nosníku okraj desky lemován železobetonovým parapetem.

Schodiště z 1.NP do 2.NP je tříramenné monolitické tl. 180 mm. Zbylá schodiště jsou dvouramenná prefabrikovaná tl. 160 mm. Prefabrikovaná ramena jsou podepřena pomocí hlavních podest a mezipodest. Hlavní podesta je vždy součástí stropní desky. Monolitická mezipodesta tl. 200 mm je kotvena do stěn ztužujícího (komunikačního) jádra.

V zrcadle schodišť je umístěna výtahová šachta, jejíž stěny jsou z železobetonu tl. 200 mm.

Betony konstrukcí jsou pro:

Desky – C35/45 - XC4, XD3, XF4; (Ecm=34,1 GPa)

Sloupy a stěny – C35/45 - XC4, XD3, XF2; (Ecm=34,1 GPa)

Výztuž z oceli B 500B.

Ocelové konstrukce jsou pevnostní třídy S235 JR a budou opatřeny nátěry.

Celý objekt má dostatečnou prostorovou tuhost a mechanickou stabilitu na účinky stálých a nahodilých zatížení.

## G.  Přehled uvažovaných zatížení

G.1.  Zatížení od spádových vrstev

Běžná patra (30-60mm)							gk = 0,75 - 1,5 kN/m2

G = 1,35

Střešní deska (75-215mm)						gk = 1,875 - 5,375 kN/m2

G = 1,35

G.2.  Užitná zatížení

Parkovací plochy = užitné zatížení třídy F	qk = 2,5 kN/m2

(pro lehká vozidla do 30 kN tíhy)		Q = 1,5

Schodiště	  						qk = 3,0 kN/m2

Q = 1,5

G.3.  Klimatická zatížení

sníh - I. sněhová oblast		                       sk = 0,7 kN/m2

s = 1,5

vítr – oblast II.                  				vo = 25,0 m/s

w = 1,5

## H.  Plán kontroly spolehlivosti konstrukce

Jednou ze základních povinností vlastníka stavby je udržovat stavbu po celou dobu její existence, tj. provádět udržovací práce, jimiž zabezpečuje dobrý stavební stav tak, aby nedocházelo ke znehodnocení stavby a co nejvíce se prodloužila její uživatelnost. Po dobu výstavby je nutné pomocí odborně způsobilé osoby sledovat zejména tyto věci.

Vyztužené betonové konstrukce jsou navrženy z betonů předepsaných v této zprávě a betonářské oceli B 500B.

Provádění základových a nosných konstrukcí je požadováno podle systému norem ČSN EN a platných zákonů této republiky.

Dále jsou stanoveny tyto technické podmínky pro betonové konstrukce při realizaci stavby:

1/ Krytí výztuže

základová deska - dole 40 mm, nahoře 40 mm

stropní deska - dole 40 mm, nahoře 40 mm

sloup - 40 mm na třmínek

stěna - 40 mm na svislý prut (svislý prut je blíže povrchu)

betonové tvárnice - 30 mm uvnitř tvárnice

Krytí zajistit v konstrukci plastovými tělísky, nepoužívat úpalky výztuže.

2/ Betonovat bez zvláštních opatření lze, pokud průměrná denní teplota neklesne pod +5°C, přičemž nejnižší denní teplota při tvrdnutí betonu nesmí klesnout pod +3°C do doby dosažení pevnosti betonu 8,0 MPa. Nebudou-li dodrženy tyto podmínky, je nutné nejprve projednat s autorem statického řešení komplex zvláštních opatření pro betonáž za snížených teplotních podmínek (složení bet. směsi, její teplota v době uložení, teplota bednění,  urychlení průběhu tvrdnutí betonu a teplota při vlastním tvrdnutí betonu do  pevnosti 8,0 MPa) a teprve poté připravovat betonáž.

3/ Pro tolerance rozměrů a rovinnosti bednění (výsledné kvality hotového betonového prvku) platí ČSN Geometrická přesnost ve výstavbě.

4/ Při využití vložek (betonářské výztuže) nad 60%, je zakázáno svařovat na nosné výztuži (i pomocné svary)

5/ Vodorovné konstrukce všech podlaží mohou být částečně odbedněny po dosažení 70% pevnosti betonu a až do dosažení úplné pevnosti betonu (nutno hodnotit podle kontrolní pevnosti) musí být lokálně podepřeny v rastru min. 2,5 x 2,5 m.

Takto (dříve) odbedňované vodorovné konstrukce mají obecně mírně větší množství mikro i makrotrhlin v betonovém průřezu, což má za následek mírné zvětšení průhybů (odborně se odhaduje zvětšení o 5 až 20% podle dosažené pevnosti betonu, resp. modulu přetvárnosti). Proto je nutné řádné ošetřování uložených betonových směsí (počínaje zhutněním přes dostatečný přísun vody nutný pro řádný průběh krystalizace).

Zde je nutné připomenout, že nepostačuje pouhé občasné kropení po ztuhnutí povrchu betonu, ale pravidelný přísun jemně rozptýlené vody v množství podle odparu (závisí na teplotě a vlhkosti vzduchu, rychlosti větru a intenzitě slunečního záření).

I.  Přehled použitých norem

[3]	ČSN EN 1990 - Zásady navrhování konstrukcí

[4]	ČSN EN 1991-1-1 - Zatížení konstrukcí. Část 1.1:  Obecná zatížení -

Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

[5]	ČSN EN 1991-1-3 - Zásady navrhování a zatížení konstrukcí. Část 1.3:  Zatížení konstrukcí - Zatížení

sněhem

[6]	ČSN EN 1991-1-4 - Zásady navrhování a zatížení konstrukcí. Část 1.4:  Zatížení konstrukcí - Zatížení

větrem

[7]	ČSN EN 1992-1-1 - Navrhování betonových konstrukcí. Část 1.1: Obecná pravidla a pravidla

pro pozemní stavby

[8]	ČSN EN 1997-1 - Navrhování geotechnických konstrukcí. Část 1: Obecná pravidla

## J.  Přehled použité literatury

[9]	Bažant, Z. : Zakládání staveb

Praha, SNTL/ALFA 1981

## K.  Přehled použitých programů

[10] SCIA ENGINEER – SCIA Engineer je integrovaný, výpočtový a dimenzační software pro řešení všech druhů konstrukcí z různých materiálů. Široká škála funkcí umožňuje návrh kancelářských budov, průmyslových závodů, mostů nebo jakéhokoli jiného projektu, vše v rámci jednotného, intuitivního prostředí.

[11] PILOTA - Program  z programového systému GEO 5, který řeší komplexně problematiku

zakládání na pilotách

[12] MICROSOFT EXCEL – Tabulkový procesor

[13] HDB HALFEN – Dimenzační program pro návrh výztuže proti protlačení

Brno, 17. Červen 2021							Vypracoval: Ing. Kozumplík Lukáš

Zodpovědný statik: Ing. Kozumplík Roman