TECHNICKÁ ZPRÁVA

- identifikační údaje objektu

Název stavby:	     	PARKOVACÍ DŮM SKOŘEPKA

Část:				D.1.5 Dopravní řešení

Investor:			Brněnské komunikace

Renneská třída 787/1a

639 00 Brno – Štýřice

zastoupení: Ing. Luděk Borový – generální ředitel

Generální projektant:		MARK VALA, s.r.o.

Josefská 516/1

602 00 Brno

IČ 072 14 481

Projektant části D.1.5:	ATELIÉR DPK, s.r.o.

Šumavská 15

602 00 Brno

IČ: 253 48 817

Vedoucí projektant:		Ing. Petr Soldán

Zodpovědný projektant:	Ing. Kateřina Mičová Polesná

(AI pro dopr. stavby – ČKAIT 1004710)

Zpracoval:			Ing. Lukáš Konečný

Stupeň PD:			dokumentace pro provedení stavby

- stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

Řešená lokalita se nachází v zastavěné oblasti městské části Brno - střed nedaleko od hlavního vlakového nádraží Brno. Z východní strany je území ohraničeno významnou sběrnou komunikací na ul. Koliště s nadjezdem železniční trati, z jižní strany je to neméně důležitá dopravní tepna na ul. Křenové. Ul. Skořepka je po obou stranách zastavěna řadovou zástavbou vícepodlažních městských domů s průměrnou výškou 5-6 nadzemních podlaží. Jedná se o obousměrnou místní obslužnou komunikaci, která je v místě styku s ul. Koliště zaslepena, její celková délka je cca 190m. Šířka stávající asfaltové vozovky je cca 7m a v současné době jsou na obou jejích stranách vyznačena vyhrazená nebo časově omezená podélná parkovací místa pro osobní vozidla. Napojení ul. Skořepka na okolní komunikační síť je přes stykovou křižovatku s ul. Vlhkou. Celá lokalita je již od křižovatky s ul. Křenovou vyznačena jako zóna 30 se zákazem stání mimo vyznačená místa.

V místě navrhovaného parkovacího domu se v současné době nachází zpoplatněné městské parkoviště o kapacitě 70 vozidel. Jeho dopravní napojení na ul. Skořepka je řešeno jako dopravně významný sjezd o šířce 9,0m, na vjezdu i výjezdu je umístěn závorový systém. Toto dopravní napojení je situováno ve vzdálenosti cca 30m od křižovatky s ul. Vlhkou.

- vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci

Jako podklad pro projekt bylo zpracováno polohopisné zaměření dotčených pozemků v systému S-JTSK a výškopisné zaměření v systému Balt po vyrovnání. Podkladem byl též předchozí stupeň PD (DUR+DSP).

- vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby

Stavbou nebude dotčeno veřejné prostranství okolních ulic, stávající sjezd na ul. Skořepka zůstane zachován. Součástí návrhu jsou výhradně účelové komunikace v rámci hromadné garáže umožňující její dopravní obsluhu. Objekt bude sloužit jako veřejný parkovací dům ve vlastnictví a správě investora.

- návrh zpevněných ploch

Parkovací objekt bude tvořen 6 nadzemními podlažími, která budou vzájemně propojena přímými obousměrnými rampami s fyzickým oddělením obou směrů. Podélný sklon rampy mezi 1.a 2. NP bude 14%, ve vyšších podlažích půjde vzhledem k nižším výškám podlaží o 11%. Jízdní pruh pro jízdu dolů bude mít šířku 3,0m, jízdní pruh pro jízdu nahoru 2,75m. Středový ostrůvek má navrženu šířku 0,25m. Minimální boční odstup okraje jízdního pruhu od pevné překážky bude také 0,25m. Min. světlá šířka rampy bude tedy 6,75m. Šířka ostatních obousměrných účelových komunikací se pohybuje v rozmezí 5,8 – 6,5m, v drtivé většině však min. 6,0m. Veškeré navrhované komunikace a polohy parkovacích stání byly prověřeny vlečnými křivkami příslušného návrhového vozidla (kategorie O1).

Celkový navrhovaný počet stání v řešeném objektu je 226 - v 1. NP se jedná o 25 stání, ve 2. až 5. NP o 40 stání a v 6. NP o 41 stání. Ve všech případech se jedná o kolmá stání. Tato jsou navržena v základních rozměrech 2,50 x 5,00m, krajní stání v řadách budou min. 0,25m širší. Stání vyhrazená pro osoby s omezenou schopností pohybu jsou navržena v šířce 3,50m, případně s jednou manipulační plochou o šířce min. 1,2m společnou pro dvě sousední vyhrazená stání. Tato manipulační plocha bude na podlaze vyznačena žlutou klikatou čárou V12a. V 1. NP bude 5 stání vyhrazeno pro EKO vozy. 6. NP současně tvoří střechu celého objektu. Jedná se tedy o otevřený prostor, kde není problém odbavit také vozidla na plynný pohon (CNG/LPG). V zásadě mohou tyto vozy obsadit kterékoliv ze zde navržených 41 stání, přímo vyhrazených stání však bude 10.

Stavbou bude zrušeno 70 kolmých parkovacích stání na stávajícím parkovišti. Výstavbou parkovacího domu vznikne 226 nových stání, čímž dojde k nárůstu počtu parkovacích stání v lokalitě o 156.

Stavba je navržena tak, aby nedošlo k zásahu do veřejného prostranství, stávající sjezd tedy zůstane zcela zachován. Stávající závorový systém bude demontován a nahrazen novým v rámci parkovacího objektu (řešeno v oddíle SLP). Vjezdová závora bude umístěna 10m od hranice veřejného prostranství (chodníku). Na vjezdu bude osazeno světelné signalizační zařízení dvoubarevné soustavy (řešeno v oddíle SLP). Přístup pěších do objektu je navržen z ulic Skořepka a Křenová.

- režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní komunikace

Vzhledem k charakteru stavby není třeba řešit.

- návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku

Návrh dopravního značení je proveden dle příslušných TP a je patrný z přiložených půdorysů D.1.5–02 až 06. Jedná se zejména o vyznačení vyhrazených parkovacích stání (ZTP, EKO, CNG/LPG), požadované směry jízdy budou zdůrazněny pomocí příkazových značek C4a. resp. C3b. Nad vjezdem do celého objektu bude umístěna soustava šesti dopravních značek IP 13a + E13 s textem „6. NP CNG/LPG“, C13a, B20a, B16 (2,1m) a B13 (3,5t). Na výjezdu bude doplněna značka P6. Omezení výšky vjíždějících vozidel bude zajištěno pomocí „zvonicí“ tyče umístěná nad vjezdem do objektu.

Svislé dopravní značení bude dle potřeby umístěno na samostatných sloupcích, sloupech nosného systému a stěnách garáží. Vodorovné dopravní značení bude provedeno nátěrem bílé epoxidové barvy, v případě klikaté čáry V12a žluté. Parkovací stání vyhrazená pro osoby s omezenou schopností pohybu budou celoplošně opatřena světle modrým nátěrem. Všechny nosné sloupy a boční ostění na vjezdech na rampy budou zvýrazněny žluto-černými pruhy Z9, a to do výšky 1,2m od podlahy

Dopravní značení a organizaci dopravy při výstavbě je nutno před zahájením realizace projednat a nechat schválit policií a zajistit stanovení přechodné úpravy provozu. Dále je nutné do kolaudace stavby zajistit stanovení finální místní úpravy provozu. Tyto úkony budou zajišťovány zhotovitelem stavby.

- zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, příp. údržbu

Veškeré stavební práce spojené s návozem stavebního materiálu budou správnou organizací stavby minimalizovány. Investor stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů. V souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového hospodářství o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich zneškodnění nebo využití bude vedena odpovídající evidence. Staveniště bude také řádně a viditelně označeno dopravním značením. Je nutno dodržovat pravidla silničního provozu a udržovat čistotu na komunikacích.

Jedná se o rovinaté území s dobrou dopravní dostupností. Uspořádání staveniště bude vycházet z požadavků na postup a provádění výstavby a bude organizováno zhotovitelem stavby. Povrch staveniště bude odvodňován do stávajících uličních vpustí, nebo do přilehlých nezpevněných ploch, kde bude povrchová voda vsakovat. Stavba bude dostatečně zajištěna proti úniku dešťových vod mimo prostor staveniště. Obvod staveniště bude respektovat aktuální hranice parcel a bude zahrnovat pouze území označené v územním řízení jako dotčené.

Staveniště musí být po dobu výstavby zabezpečeno a všechna nebezpečná místa budou řádně označena viditelnými bezpečnostními tabulkami. Staveniště bude také řádně a viditelně označeno dopravním značením.

Odpady vzniklé při realizaci stavby se omezují na stavební odpad vznikající při stavebních pracích spojených s novými konstrukcemi a stavbami, při užívání stavby nebudou vznikat žádné odpady. Při likvidaci odpadů bude dodržován zákon č. 185/2001Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění a souvisejících právních předpisů, především vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady včetně její změny, vyhlášky MŽP č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu. Odpady vzniklé v průběhu stavby budou likvidovány oprávněnou firmou a pravidelně odváženy na místně příslušnou registrovanou skládku. Stavba bude produkovat pouze běžné odpady, žádné toxické odpady se nepředpokládají.

Přístup na stavbu bude možný po stávající komunikační síti. Vozidla stavby budou směrována pokud možno mimo oblasti zastavěných obytnou zástavbou a po komunikacích s neomezeným přístupem. Veřejné komunikace nesmí být poškozeny a dodavatel zajistí jejich čistotu. V prostoru styků veřejných komunikací se staveništěm zajistí dodavatel řádné označení staveniště, vč. dopravních značek upozorňujících na probíhající výstavbu s vyznačením případných změn v dopravě. Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, dále ke znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením. Podzemní energetické, telekomunikační, vodovodní a stokové sítě v prostoru staveniště budou polohově a výškově vyznačeny před zahájením stavby. Při zásobování materiálem po místní komunikaci je nutno dodržovat silniční bezpečnostní předpisy a vlastní komunikaci udržovat čistou a sjízdnou.

Při výstavbě dojde k dočasnému omezení provozu na rekonstruované komunikaci a příjezdech k nemovitostem v řešené lokalitě. Zhotovitel stavby musí dočasný přístup k nemovitostem zajistit vymezením komunikačních koridorů. Vozidlům hromadné přepravy cestujících a integrovaného záchranného systému bude průjezd stavbou umožněn.

Stavba bude realizována dodavatelskou firmou. Veškeré práce je nutno provádět dle platných ČSN a přísně dodržovat bezpečnostní předpisy. Při všech demoličních pracích je třeba přísně dodržovat platné předpisy zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví pracujících. Zejména je třeba dbát zvýšené opatrnosti s ohledem na charakter bouracích prací. Ve sporných případech či při zjištění nových skutečností je povinností stavební firmy neprodleně informovat projektanta stavby a dohodnout s ním další postup prací resp. nová opatření. Zvláštní zřetel k bezpečnosti práce je třeba uplatňovat na veřejném prostranství.

Při provádění veškerých prací je nutno dodržovat vyhlášku č. 324 Českého úřadu bezpečnosti práce z roku 1990, o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, a další související předpisy. V průběhu stavby budou provedená veškerá možná technicky dostupná opatření pro snížení vlivu na okolí, zejména hlučnosti a prašnosti (kropení, krytí plachtami apod.).

- vazba na případné technologické vybavení

Tato stavba nemá vazbu na technologické vybavení.

- přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů

Pro tuto část stavbu nejsou dokladovány žádné statické výpočty.

- řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Stavba nezasahuje do veřejného prostranství okolních ulic. V hromadné garáži není uvažováno se samostatným pohybem osob s omezenou schopností orientace. Parkovací stání vyhrazená pro vozidla přepravující osobu s omezenou schopností pohybu jsou umístěna v 1. NP.