SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

TURISTICKÁ x RYSOVA

Dokumentace pro vydání společného povolení dopravní infrastruktury

Vyhláška 277/2024 Sb., příloha č. 1

Celkový popis území a stavby

- základní popis stavby; u změny staveb údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí, údaje o dotčené komunikaci, údaje o dotčené dráze nebo objektu – kategorie dráhy, traťový úsek, staničení apod.

Je navrženo zklidnění dopravy na ulici Turistická a parkovací místa podél této ulice. Bude navrženo 6 kolmých parkovacích stání s rozměry 2,50 x 4,50 m a krajní budou rozšířeny o 0,25 m. Podélná parkovací stání budou navržena na komunikaci 4 a budou mít rozměry 2,00 x 5,25 m. Podélná stání jsou navržena tak, aby vytvořila na vozovce šikanu pro zpomalení vozidel.

Dále je pak řešeno zjednosměrnění ulice Rysova a navrženo 19 šikmých parkovacích stání podél této ulice. Šířka komunikace je 3,75m a parkovací stání mají rozměry 2,50 x 4,30m, přičemž krajní stání jsou rozšířena o 0,25 m. Délka řešené komunikace je 110 m, po křižovatku s ulicí Palírenská.

Nová parkovací stání jsou určena pro plánovaný projekt v koordinaci, který řeší projekt klubovny. Zbývající navýšení parkovacích stání je pak určeno pro zajištění potřeby v území.

Na ulici Rysova se budou nacházet i dvě zvýšené křižovatky a to s ulicí Turistická a Palírenská. Celá oblast, jak ulice Turistická tak Rysova, je vedena v zóně 30 a v parkovací zóně C.

- charakteristika území a stavebního pozemku, dosavadní využití a zastavěnost území, v případě vodních děl popis povodí, stávající soustavy vodních děl a propojení s dalšími vodními díly, poloha vzhledem k poddolovanému území, charakteristika horninového prostředí včetně hydrogeologických poměrů, poloha vzhledem k záplavovému území, řešení ochrany před povodní, způsob zajištění bezpečnosti vodního díla při povodních apod.,

Jedná se o zastavěné území, v lokalitě se nachází rodinné domy. Ulice Turistická slouží k obsluze stávajících objektů a jako přístup k rekreační oblasti u letiště. Charakter stavby ani odvodnění se nezmění.

- údaje o souladu s územně plánovací dokumentací a územními opatřeními nebo s cíli a úkoly územního plánování, a s požadavky na ochranu kulturně historických, architektonických, archeologických a urbanistických hodnot v území,

Navrhovaná stavba je plně v souladu s platnou územně plánovací dokumentací, zejména Územním plánem města Brna v aktuálním znění, tj. obecně závaznou vyhláškou statutárního města Brna o závazných částech Územního plánu města Brna ve znění pozdějších předpisů.

- výčet a závěry průzkumů

S ohledem na charakter stavby nebyly předmětné průzkumy provedeny.

- informace o nutnosti povolení výjimky z požadavků na výstavbu

Předmětná stavba nevyvolává nutnost povolení výjimky z požadavků na výstavbu.

- geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika území, včetně ložisek a prognózních zdrojů nerostů a zdrojů podzemních vod, údaje o odtokových poměrech, poloze vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Jako podklad pro projekt bylo zpracováno polohopisné zaměření dotčeného území v systému S-JTSK a výškopisné zaměření v systému Balt po vyrovnání. Jednotlivými správci inženýrských sítí byla poskytnuta data k přibližným trasám těchto vedení v území, k dispozici byla též digitalizovaná katastrální mapa dotčeného území.

Byla zpracována diagnostika vozovky se stanovením PAU:

V1+V2 obrusná vrstva Turistická			12 PAU = 10,02 mg.kg-1	ZAS-T1

V1+V2 loní vrstva Turistická			12 PAU = 23,08 mg.kg-1	ZAS-T2

V1+V2 podkladní vrstva Turistická			12 PAU = 36,18 mg.kg-1	ZAS-T3

V3+V4 obrusná vrstva Rysova			12 PAU = 23,03 mg.kg-1	ZAS-T2

V3+V4 loní vrstva Rysova				12 PAU = 20,52 mg.kg-1	ZAS-T2

V3+V4 podkladní vrstva Rysova			12 PAU = 885,84 mg.kg-1	ZAS-T3

- stávající ochrana území a staveb podle jiných právních předpisů, včetně rozsahu omezení a podmínek pro ochranu

Stávající území ani stavby nejsou pod ochranou podle jiných právních předpisů.

- vliv staveb na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv staveb na odtokové poměry v území, požadavky na asanace, odstraňování staveb a kácení dřevin,

Jedná se o zastavěné území se zástavbou rodinných domů v městské části Brno-Medlánky na severu Brna. Navrhovaná rekonstrukce komunikací plně respektuje daný charakter území a měla by přispět k celkovému zlepšení organizace a bezpečnosti dopravy v oblasti, včetně užití zvýšených křižovatek a zúžení vozovky.

Z tohoto důvodu bude vliv stavby na okolní pozemky minimální. Hlučnost výstavby ve vztahu k nejbližší zástavbě lze omezit využitím vhodných zařízení a technologií. V průběhu stavby budou provedená veškerá možná technicky dostupná opatření pro snížení vlivu na okolí, zejména hlučnosti a prašnosti (kropení, krytí plachtami apod.) Stavbou nedojde v dotčeném území k významnému zvětšení rozsahu zpevněných ploch, povrchová voda bude v souladu se stávajícím stavem odváděna do uličních vpustí.

- požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

V rámci výstavby nedojde k dotčení pozemků pod ochranou zemědělského půdního fondu, záměrem nejsou dotčeny pozemky určené k plnění funkce lesa.

| p.č. | Druh pozemku | Výměra m2 | BPEJ |  | L.V. | Vlastník, jiný oprávněný |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 996/9 | Ostatní plocha | 3109 | - |  | 10001 | Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno |
| 329/1 | Ostatní plocha | 4600 | - |  | 10001 | Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno |
| 329/3 | Ostatní plocha | 3653 | - |  | 1001 | Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno |
| 974/1 | Ostatní plocha | 2794 | - |  | 10001 | Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno |

- navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů, včetně seznamu pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých ochranné nebo bezpečnostní pásmo vznikne, bezpečnostní vzdálenost muničního skladiště s rizikem střepinového účinku určená podle jiného právního předpisu

Nová ochranná pásma stavbou nevznikají. Vznikají bezpečnostní odstupy, kdy veškeré pevné překážky musí být umístěny mimo průchozí a průjezdný profil. Minimální odstup mezi hranou zpevněné plochy (vozovky) a pevnou překážkou bude 0,5 m. Do rozhledových polí všech stávajících i budoucích dopravních napojení nesmí zasahovat žádné trvalé překážky průměru nad 0,15 m a výšky nad 0,75 m.

- požadavky na monitoring a sledování přetvoření

Tyto požadavky nejsou stanoveny.

- navrhované parametry záměru podle jednotlivých druhů staveb

Celkem bude vybudováno 1085 m2 nových zpevněných ploch, návrhová rychlost bude v souladu se stávající rychlostí 30 km/h.

Je navrženo zklidnění dopravy na ulici Turistická a parkovací místa podél této ulice. Bude navrženo 6 kolmých parkovacích stání s rozměry 2,50 x 4,50 m a krajní budou rozšířeny o 0,25 m. Podélná parkovací stání budou navržena na komunikaci 4, budou mít rozměry 2,00 x 5,25 m a jsou navržena tak, aby vytvořila na vozovce šikanu pro zpomalení vozidel.

Dále je pak řešeno zjednosměrnění ulice Rysova a navržení 19 šikmých parkovacích stání podél této ulice. Šířka komunikace je 3,75 m a parkovací stání mají rozměry 2,50 x 4,30 m přičemž krajní stání jsou rozšířena o 0,25 m. Délka řešené komunikace je 110 m, po křižovatku s ulicí Palírenská.

Na ulici Rysova se budou nacházet i dvě zvýšené křižovatky a to s ulicí Turistická a Palírenská. Rampy jsou navrženy v šířce 1,5m s převýšením 10cm, poloměry směrových oblouků na ul.Turistická 6 a 12m, resp. 3,5 a 7m na ul. Palírenská. Průjezd byl prověřen obalovými křivkami.

- informace o vydaných rozhodnutích o souhlasu s odchylným řešením oproti řešení vyplývajícím z právních předpisů a technických norem nebo technických dokumentů, případně souhlasu s použitím neschváleného a nezavedeného zařízení

Pro danou stavbu není třeba žádat o vydání rozhodnutí o souhlasu s odchylným řešením.

- limitní bilance staveb – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření se srážkovou vodou, celkové produkované množství, druhy a kategorie odpadů a emisí, bilance vodní nádrže, zajištění minimálního zůstatkového průtoku, definování neškodného odtoku, stanovení kapacity koryt, definování požadavků na zásobování vodou, množství odpadních vod apod.

Stavba nebude mít žádné potřeby na spotřebu médií a hmot. Stavba nebude produkovat žádné odpady ani emise. Dešťové vody budou likvidovány dle stávajících zásad hospodaření s dešťovou vodou. Dešťová voda ze zpevněné plochy nové komunikace bude sváděna příčným a podélným sklonem do uličních vpustí.

- požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě

Vzhledem k charakteru stavby nejsou stanoveny.

- základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci staveb, členění na etapy, věcné a časové vazby staveb, podmiňující, vyvolané a související investice,

Stavba bude realizována v jedné etapě a nemá podmiňující ani související investice.

- základní požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, doba jejich trvání ve vztahu k dokončení a užívání stavby

Předání stavby do předčasného užívání ani zkušební provoz se nepředpokládá.

- seznam výsledků zeměměřických činností podle jiného právního předpisu3), pokud mají podle projektu výsledků zeměměřických činností vzniknout v souvislosti s povolením stavby

Tyto dokumenty nejsou v tomto případě vyžadovány.

Urbanistické a základní architektonické řešení

- Jedná se o zastavěné území se zástavbou rodinných domů. Budou použity stejné materiály, které se nacházejí v lokalitě, aby bylo dosaženo sjednocené podoby. Dlažby budou použity betonové šedé, na chodníku velikosti 200*200, na vozovce betonové dlažby se zámkem v šedém provedení, na rampách zvýšených křižovatek bude betonová dlažba červená. Parkovací stání budou provedena z betonové dlažby distanční 200*200 pro lepší zadržování dešťových vod v krajině. Vyhrazené parkovací stání pak z betonové dlažby na sráz.

Základní stavebně technické a technologické řešení

Celková koncepce stavebně technického a technologického řešení

- popis celkové koncepce stavebně technického, technologického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých objektech

Jedná se o zastavěné území se zástavbou rodinných domů v městské části Brno-Medlánky na severu Brna. Stavba řeší jednak zjednosměrnění ulice Rysova v řešené části, zklidnění komunikace v stávající zóně 30 a návrh nových šikmých parkovacích stání na této ulici a návrh kolmých a podélných parkovacích stání na ulici Turistická. Řešená část ulice Rysova má délku 110 m, po křižovatku s ulicí Palírenská. Dále se budou realizovat zvýšené křižovatky. Navrhovaná rekonstrukce komunikací plně respektuje daný charakter území a měla by přispět k celkovému zlepšení organizace a bezpečnosti dopravy v oblasti.

Ulice Rysova a ulice Turistická jsou ve správě společnosti Brněnské komunikace a.s. Ve vybraných úsecích komunikace, patrných ze situačních výkresů, dojde v určitých místech k zúžení stávající vozovky o parkovací stání. Dvě zvýšené křižovatky se budou nacházet na ulici Rysova, a to s ulicí Turistická a Palírenská.

Vyvolanou investicí je přeložka veřejného osvětlení.

SO 401 – Veřejné osvětlení

V rámci vyvolané investice je řešeno přeložení stávajícího kabelového vedení VO mezi sloupy S-1177-018 až S-1000-004 (kabel zasmyčkuje novou rozpojovací skříň).

V místě dle situace bude osazena nová rozpojovací skříň R-1000-002, do které bude bez spojek zapojen stávající kabel ze sloupu S-1177-017 (dojde ke zkrácení trasy). Ze skříně budou vyvedeny dva kabely VO. Jeden kabel bude veden směr S-1177-018. Kabel bude od skříně až za komunikaci veden v nové trase (pod komunikací budou založeny dvě chráničky pr. 1100mm), a po přechodu komunikace dojde k napojení na stávající trasu (nová chránička pr. 63/52 bude pomocí spojky napojena na stávající), kabel VO bude protažen až do sloupu S-1177-018 stávající chráničkou. Druhý kabel bude veden v nové trase přes nové sloupy S-1000-001 až -003, před ul. Turistická dojde opět k napojení na stávající trasu a kabel bude až do sloupu S-1000-004 veden stávající chráničkou. Celková délka trasy přeložky VO činí 143m, z toho 105m ve výkopu a 38 m protažení stávající chráničkou. Budou osazeny celkem 3 nové sloupy JB8 včetně výložníku V1-500 (fotometrický střed svítidla bude 2,25m před hranou komunikace) a 25W LED svítidla. Pro potřeby PD bylo uvažováno se svítidlem svítidlo GUIDA-XS-30W-3070- A47(nastaveno na 25W).

Svítidla budou vybavena 7 pin paticí NEMA, systémem MSB-C. Svítidla musí být schopna komunikovat s koncentrátorem MSB-K v zapínací skříni. Tento systém bude zprovozněn firmou Datmolux a v době předání musí být funkční. Osvětlení bude přebráno do majetku TSB a.s. mimo jiného na základě měření osvětlenosti komunikace doloženým protokolem, s výsledkem kladným, osobou k tomuto měření způsobilou – nositel certifikace ČMS. Průměrný jas na komunikaci nesmí překročit o více než 50 % minimální hodnotu stanovenou ČSN při dané rovnoměrnosti.

Stožár VO

Stožáry budou v provedení „Brno“, oboustranně žárově zinkované s ochrannou PVC manžetou. Pro stožáry bude vybudován betonový základ z betonu třídy C25/30, XC2, S3, 36mm dle ČSN EN 206-1. Betonový základ stožáru musí být opatřen plastovým pouzdrem, do kterého se stožár zasune, zaklínuje dřevěnými klíny a po vyrovnání se obsype a zhutní. Vnitřní průměr pouzdra musí být minimálně o 100 mm větší než průměr stožáru. Pouzdro nesmí být z porézního materiálu (např. osinkocement). Na dně pouzdra je třeba umístit podložku z mechanicky pevného materiálu (např. keramické dlaždice). Stožár bude v odstínu RAL 9006.

- celková bilance nároků všech druhů energií

Vzhledem k charakteru stavba není třeba tyto bilance řešit.

- celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným materiálem,

Odpady vzniklé při realizaci stavby se omezují na stavební odpad vznikající při stavebních pracích spojených s novými konstrukcemi a stavbami, při užívání stavby nebudou vznikat žádné odpady. Při likvidaci odpadů bude dodržován zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění a souvisejících právních předpisů, především vyhlášky Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání s odpady včetně její změny, vyhlášky MŽP o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu.

Části vybouraných ploch budou přednostně předány oprávněné osobě k využití odpadu. Použití recyklovaného materiálu nebo případné uložení mimo parcely stavby bude předem projednáno se stavebním úřadem.

Zemina a jiný přírodní materiál vytěžený během stavebních činností lze využít v případě, že vlastník zeminy prokáže, že bude použita v přirozeném stavu v místě stavby a že jejím použitím nepoškodí nebo neohrozí životní prostředí nebo lidské zdraví.

Bourací práce jsou řešeny v rámci samotné stavby. Bude odstraněna stávající konstrukce vozovky. Budou odfrézovány asfaltové vrstvy dle požadovaných mocností. Nevyužitelné vybourané materiály budou odborně likvidovány. Doklady za uskladnění materiálů budou předkládány zástupci investora stavby.

Předpokládané odpady z výroby:

| Druh | Název | Kategorie* | Množství | Nakládání s odpadem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 01 01 | Beton | Ostatní odpad | 147 t | Odvoz na skládku |
| 17 03 01 | Asfaltové směsi obsahující dehet | Ostatní odpad | 140 t | Odvoz na skládku |
| 17 03 02 | Asfaltové směsi neuvedené pod č. 17 03 01 | Ostatní odpad | 252 t | Nejedná se o dopad bude předáno vlastníkovi či odkoupeno zhotovitelem |
| 17 05 04 | Zemina a kamení neuvedené pod č. 17 05 03 | Ostatní odpad | 561 t | Odvoz na skládku / kamenivo užito do výměny podloží |

„*“ - označení nebezpečného odpadu dle katalogu odpadů

Budou-li odtěžené materiály vhodné pro další použití, budou použity např. pro úpravu podloží, či dosypání krajnic vozovky. Toto musí odsouhlasit investor stavby a musí o tom být učiněn zápis do stavebního deníku.

- požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě

Tyto požadavky nejsou stanoveny – viz odstavec B.1 o).

- parametry technologie

Žádná technologie není navrhovaná.

Celkové řešení podmínek přístupnosti

- celkové řešení přístupnosti, se specifikací jednotlivých částí, které podléhají požadavkům na přístupnost, včetně dopadů předčasného užívání a zkušebního provozu a vlivu na okolí

Stavba je přístupná ze stávající ulice Turistická, která se nachází v městské části Brno-Medlánky na severu Brna. Nepředpokládá se předčasné uvedení do provozu a nebude probíhat ani zkušební provoz.

- popis navržených opatření – zejména přístup ke stavbě, prostory stavby a systémy určené pro užívání veřejností, zejména informační a orientační systém stavby

Jedná se o stavbu komunikace, na které se bude provoz řídit pravidly silničního provozu na pozemních komunikacích.

- popis dopadů na přístupnost z hlediska uplatnění závažných územně technických nebo stavebně technických důvodů nebo jiných veřejných zájmů

Vzhledem k charakteru není řešeno.

Zásady bezpečnosti při užívání stavby

Stavba je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby při jejím užívání nebo provozu nevznikalo nepřijatelné nebezpečí nehod nebo poškození, např. uklouznutím, pádem, nárazem apod. Jsou respektovány podmínky stanovené vyhláškou o technických požadavcích na stavby. Stavba je navržena tak, aby provádění a užívání staveb nebyla ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. Provádění odborných prací, pro které nemá vlastník potřebnou kvalifikaci ani potřebnou techniku, zadá odborným firmám.

Základní technický popis stavebních objektů

- popis stávajícího stavu

V současném stavu je ulice Rysova v jedné části vedena jako obousměrná komunikace a v druhé jako jednosměrná, proto je navrženo zjednosměrnění celé části a nejen částečně. Dále v lokalitě není zajištěna potřebná potřeba parkovacích stání pro dopravu v klidu.

- popis navrženého stavebně technického a konstrukčního řešení

SO101.1 – Místní komunikace

Ulice Turistická bude zúžena v určitých místech stávající komunikace a budou zde navrženy parkovací stání. Celkem je navrženo na ulici Turistické 9 nových parkovacích stání, z toho je 6 kolmých a 4 podélné.

V km 0,4225 komunikaci lemuje 6 kolmých parkovacích stání. Rozměry stání jsou 2,50 x 4,50m a krajní parkovací stání jsou rozšířeny o 0,25 m. Od komunikace jsou stání oddělena nájezdovým obrubníkem 15/15 s výškou hrany 0,02 m a betonovou přídlažbou.

V km 0,482 se vlevo na komunikaci nacházejí 2 podélná parkovací stání a pak v km 0,516 jsou 2 parkovací stání napravo. Rozměry stání jsou 2,00 x 5,25 m.

Ulice Rysova je zjednosměrněna a zúžena na 3,75 m. Řešená část ulice má délku 110 m, po křižovatku s ulicí Palírenská. Komunikaci z jedné části lemuje původní obruba a z druhé strany se podél komunikace nachází parkovací stání, které jsou určena zejména pro klubovnu. Šikmých parkovacích stání je 19 z toho je 1 parkovací stání pro vozidla přepravující osoby pohybově postižené. Stání jsou od komunikace oddělena chodníkovým obrubníkem 10/20 s výškou hrany 0,00 m a od zeleně silničním obrubníkem 15/25 s výškou hrany 0,10 m. Rozměry stání jsou 2,50 x 4,30 m a krajní stání jsou rozšířena o 0,25 m. Šířka stání pro vozidla přepravující osoby pohybově postižené je 3,50 m. Komunikace a parkovací stání jsou odvodněny příčným a podélným sklonem do uličních vpustí. Příčný sklon komunikace je 2,00% a parkovacích stání je 0,50%.

SO 101.2. – Účelové komunikace

Zbytkové plochy stavby budou ohumusovány a zatravněny. Ohmusování bude realizováno v tloušťce 15cm.

- popis navrženého řešení vodního díla s ohledem na jeho charakter a účel, návrhová kapacita, kategorizace vodního díla pro potřeby technickobezpečnostního dohledu apod.

Součástí stavby není vodní dílo.

Technologické řešení – základní popis technických a technologických objektů a zařízení

- popis stávajícího stavu

V místě stavby se nenachází žádné technologické zařízení.

- popis navrženého řešení

Žádné technologické zařízení není navrženo.

- energetické výpočty

Vzhledem k výše uvedenému není třeba energetické výpočty řešit.

- u staveb technické infrastruktury – popis navrženého řešení zařízení, potřeby a spotřeby rozhodujících médií

Tato zařízení nejsou součástí stavby.

Zásady požární bezpečnosti

Vzhledem k charakteru stavby není třeba řešit.

- výška stavby, zastavěná plocha, počet podlaží, počet osob, pro který je stavba určena, nebo jiný parametr stavby, zejména světlá výška podlaží nebo délka tunelu apod

Vzhledem k charakteru stavby není třeba řešit.

- kritéria – třída využití, přítomnost nebezpečných látek nebo jiných rizikových faktorů, prohlášení stavby za kulturní památku

Přítomnost nebezpečných látek není známa, stavba nebude prohlášena kulturní památkou.

Úspora energie a tepelná ochrana budovy

Vzhledem k charakteru stavby není třeba řešit.

Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Jedná se o stavbu bez záporného vlivu na životní prostředí, vzhledem k jejímu charakteru nedojde ke zhoršení životního prostředí. Stavební konstrukce jsou navrženy z běžných materiálů a konstrukcí. Vlastní výstavba objektů nebude mít velký vliv na narušení pohody v jejím okolí, ale vzhledem k zvětšenému provozu dopravních a stavebních prostředků může nastat během výstavby krátkodobé zvýšení hlučnosti a prašnosti. Dodavatel učiní patřičná opatření, aby prašnost i hluk po dobu výstavby byly minimalizovány. Po výstavbě nedojde v okolní obytné zástavbě k významným změnám ohledně zatížení prašností. Změna v imisní situaci po uvedení stavby do provozu bude pro okolní obytnou zástavbu málo významná a bude mít pouze lokální charakter. V zájmovém území nedojde k významným změnám v emisním zatížení.

Realizací stavby nevzniknou plošné zdroje znečišťování ovzduší. Znečištění ovzduší vyvolané provozem stavby (bodové a liniové zdroje) je nepodstatné, zapáchající složky se nebudou vyskytovat. Hluková situace se po zprovoznění výstavby významně nezmění. Negativní vlivy na ostatní fyzikální nebo biologické faktory (vibrace, záření elektromagnetické nebo radioaktivní apod.) jsou vzhledem k absenci zdrojů těchto vlivů vyloučeny. Vliv na kvalitu povrchové ani podzemní vody nelze nepředpokládat.

Vlastní stavbou ani jejím provozem nebudou vznikat emise či odpady, které by zapříčinily přímé znečištění půdy. S odpady vznikajícími při výstavbě bude nakládáno podle stávajících zásad v území a nebudou mít negativní vlivy na půdu a na území. Součástí stavby není žádné zařízení na zneškodňování odpadů, trvalé uložení odpadů v rámci staveniště se nepředpokládá.

Realizace stavby nebude mít negativní vliv na faunu, flóru ani ekosystémy. Zamýšlená stavba také nebude měnit charakter krajiny ani její ráz. V prostoru výstavby ani v jeho nejbližším okolí se nenacházejí nemovité kulturní památky, podléhající zákonu o státní památkové péči a evidované v Úředním seznamu kulturních památek České republiky.

Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

- protipovodňová opatření

Stavba se nenachází v záplavové oblasti.

- ochrana proti pronikání radonu z podloží

Vzhledem k charakteru stavby není třeba řešit.

- ochrana před bludnými proudy

V dané lokalitě se nepočítá s bludnými proudy.

- ochrana před technickou i přírodní seizmicitou

Stavba se nenachází v oblasti se seizmickou aktivitou.

- ochrana před agresivní a tlakovou podzemní vodou

Vzhledem k charakteru stavby není třeba řešit.

- ochrana před hlukem

Vzhledem k charakteru stavby není třeba řešit.

- vliv poddolování, výskyt metanu apod.

V blízkosti dotčeného území nedochází k těžbě nerostů a není známo, že by území bylo v minulosti dotčené těžbou. Není známo žádné ložisko nerostů či nebezpečných plynů.

Připojení na technickou infrastrukturu

Stavba nevyžaduje připojení na technickou infrastrukturu

Dopravní řešení a základní údaje o provozu, provozní a dopravní technologie

- popis dopravního řešení, u staveb drah včetně traťové a staniční dopravní technologie počátečního a cílového stavu, orientační návrh organizačních a dočasných provizorních stavebních opatření pro zajištění železniční dopravy po dobu stavby, požadavky na náhradní dopravu, dosažené zásadní dopravní parametry stavby (dynamický průběh rychlosti, propustnosti, linkové vedení, systémové jízdní doby apod.)

SO 101.1 – Místní komunikace

Ulice Turistická bude zúžena v určitých místech stávající komunikace a budou zde navržena parkovací stání. Celkem je navrženo na ulici Turistické 9 nových parkovacích stání, z toho je 6 kolmých a 4 podélné.

V km 0,4225 komunikaci lemuje 6 kolmých parkovacích stání. Délka parkovacích stání je 4,50 m a šířka 2,50 m, krajní parkovací stání jsou rozšířena o 0,25 m na celkovou šířku 2,75m. Od komunikace jsou stání oddělena nájezdovým obrubníkem 15/15 s výškou hrany 0,02 m s lemováním obnovené betonové přídlažby.

V km 0,482 se vlevo na komunikaci nacházejí 2 podélná parkovací stání a pak v km 0,516 jsou 2 parkovací stání umístěná napravo. Šířka podélných stání je 2,00 m a délka 5,25 m s možným volným nájezdem do parkovacího stání.

Ulice Rysova je zjednosměrněna a zúžena na 3,75 m. Řešená část ulice má délku 110 m, po křižovatku s ulicí Palírenská. Komunikaci z jedné části lemuje původní obruba a z druhé strany se podél komunikace nachází parkovací stání, která jsou určena zejména pro plánovanou klubovnu a přebytek pak pro zlepšení parkovacích možností ve stávající oblasti. Šikmých parkovacích stání je 19 z toho je 1 parkovací stání pro vyhrazeno vozidla přepravující osoby pohybově postižené. Stání jsou od komunikace oddělena chodníkovým obrubníkem 10/20 s výškou hrany 0,00 m a od zeleně silničním obrubníkem 15/25 s výškou hrany 0,10 m. Šířka stání je 2,50 m a krajní stání jsou rozšířena o 0,25 m na celkovou šířku 2,75 m, délka řady těchto stání je navržena hodnoty 4,30 m. Šířka stání pro vozidla přepravující osoby pohybově postižené je 3,50 m. Komunikace a parkovací stání jsou odvodněny příčným a podélným sklonem do uličních vpustí. Příčný sklon komunikace je 2,00% a parkovacích stání je 0,50%.

Celá oblast je vedena ve stávající zóně 30, proto se na ulici Rysova budou nacházet i dvě zvýšené křižovatky a to s ulicí Turistická a Palírenská. Povrch bude proveden z betonové dlažby se zámkem tvaru I šedé barvy, rampy budou z betonové dlažby se zámkem tvaru I červené barvy v šířce 1,5m.

Navržená parkovací stání:

podélná při ulici Turistická		4 parkovací stání

kolmá při ulici Turistická 		6 parkovacích stání

šikmá stání na ulici Rysova 	19 parkovacích stání

Celkem 				29 parkovacích stání

V rámci stávajícího podélného pruhu na ulici Rysova je rušeno stávajících 3+8 = 11 míst

Nových parkovacích stání v oblasti je navrženo celkem 18 z toho jedeno vyhrazeno pro vozidla přepravující osoby pohybově postižené. Nová parkovací stání jsou určena pro plánovanou budovu klubovny a přebytek pro stávající potřeby v oblasti, která se potýká s nedostatečnou kapacitou stání v rámci dopravy v klidu.

Zvýšené křižovatky:

V rámci zklidnění dopravy jsou navrženy nové zvýšené křižovatky na ulicích Turistická x Rysova a dále na ulicích Rysova x Palírenská. V rámci těchto křižovatek bude celý kufr stávající asfaltobetonové vozovky nahrazen novou konstrukcí s dlážděným krytem.

Přidaná stání:

V rámci přidání šikmých a podélných parkovacích stání bude taktéž asfaltobetonový kryt nahrazen dlážděným krytem z distanční dlažby. Opět bude v rámci této úpravy odstraněn asfaltobetonový kryt a nahrazen skladbou z dlážděným krytem.

Vozovka ulice Rysova:

V rámci ponechané vozovky ulice Rysova zůstává asfaltobetonový kryt ponechán i po úpravě této vozovky. Stávající kryt by měl být převážně tvořen třemi asfaltobetonovými vrstvami z nichž ve třetí vrstvě by se mohl nacházet frézát s větším obsahem hodnoty PAU a tedy s finančně náročnějším skládkováním tohoto materiálu. Po odfrézování dvou vrstev vozovky bude provedena kontrola třetí ponechané vrstvy. Po kontrole ponechané vrstvy za účasti správce komunikace a autorského dozoru bude rozhodnuto, zda dojde pouze k obnově dvou asfaltových vrstev se zachováním stávajícího klopení komunikace a ponecháním stávajících uličních vpustí, nebo zda dojde ke kompletní výměně celého kufru vozovky včetně výměny podloží a změně příčného klopení vozovky. Toto rozhodnutí bude přihlížet i na případnou nutnost skládkování vytěženého materiálu a obsahu PAU v této vrstvě jež bude známo z vybourání vrstvy v místech budoucích šikmých parkovacích stání.

Postup výstavby je stanoven následně:

budou vyfrézovány všechny asfaltové vrstvy v přilehlém parkovacím pruhu a provedeno skládkování vybouraného materiálu. Tím bude prokázáno v jaké délce asfaltobetonové vozovky se nachází odpad v kategorii ZAS -T4 s PAU = 885,84mg/kg.

Následně bude pro rozsah nové asfaltobetonové vozovky odfrézovaná obrusná a ložní vrstva.

Bude provedena kontrola vrstvy stávající ACP s ohledem na rozsah deformací této vrstvy. Na místě za přítomnosti autorského dozoru a zástupce správce komunikace bude rozhodnuto zda bude provedeno bourání ACP a ostatních podkladních vrstev s případnou realizací sanace podloží, nebo s ohledem na nízké deformace stávající vrstvy ACP a kategorii odpadu dle odstraněného pruhu v místě parkovacích stání bude rozhodnuto pouze o přebalení vozovky. Toto rozhodnutí bude realizované ještě před úpravami v odvodňovacím zařízení.

Následně budou realizované zbývající práce.

Směrové vedení komunikace:

Směrové vedení kopíruje stávající stav. Směrové vedení je tvořeny dvěma prostými oblouky o poloměru 100m a 1000m s vloženými přímými.

Výškové vedení:

Výškové vedení kopíruje stávající stav a je vedeno převážně ve sklonu 9,35% což odpovídá i výškovému vedení ponechaného obrubníku při stávajícím chodníku.

Šířkové uspořádání, příčný sklon:

Asfaltová část ulice Rysova je šířky 3,75m. Vodorovné dopravní značení bude osazeno 0,5m od obrubníku lemujícího dlažbu parkovacích stání, tak aby vozidlo při couvání ze stání mělo odstup od projíždějícího vozidla a vznikl zde bezpečnostní prostor pro rozpoznání couvacího vozidla.

Délka parkovacího pruhu na ulici rysovaa je navržena 4,3m

Základní navržený sklon komunikace ulice Rysova je navržen 2%, pokud bude vozovka opravována včetně podkladních vrstev. Při pouhé obnově povrchu bude stávající příčný sklon zachován.

Základní šířka jízdních pruhů:				1 x 3,25m (šířka asfaltobetonu 3,75m)

Šířka odstupu od parkovacích stání:			1 x 0,50m

Základní šířka kolmých a šikmých stání 			2,5m

Základní šířka podélných stání 				2,0m

Příčný sklon šikmých parkovacích stání je navržen 		0,5%.

Základní šířka chodníku je 					2,0m

Příčný sklon chodníků je navržen 				2,0%.

Chodníky

Stávající chodník je na úkor šikmých parkovacích stání zrušený. Před vstupem do budoucí klubovny bude realizovaná chodníková plocha umožňující vstup do objektu. Chodníková plocha bude doplněna o jeden zahrazovací sloupek. Pro tuto chodníkovou plochu je předepsána vyšší únosnost na pláni a to s ohledem na přiléhající parkovací stání a s ohledem na fakt že prostor bude ojediněle užíván pro pojezd servisní techniky.

Nové chodníky jsou navrženy v nároží zvýšených křižovatek, kdy základní šířka chodníku je navrženy 2,0m.

Chodníky jsou navrženy z betonové dlažby. Podélný sklon chodníků kopíruje navrženou komunikaci. Příčný sklon chodníku je navržen 2,0%. Chodník je lemován chodníkovými obrubníky zvýšenými ze strany zeleně +6cm, tam kde tvoří vodící linii.

Do stávajícího chodník budou doplněny v rámci předláždění umělé vodící linie a varovné a signální pásy lemované bezfazetovou dlažbou.

Parkovací stání

V ulici Turistická jsou navržena podélná parkovací stání. Tato podélná stání mají šířku 2,0m a jejich základní délka je 5,25.

V ulici Turistická je dále navržena řada kolmých parkovacích stání. Délka kolmých parkovacích stání je 4,5m a je zde uvažováno s přesahem části vozidel nad přilehlou želen. Šířky těchto stání jsou 2,5m, v případě krajních stání pak 2,75m.

V ulici Rysova je pak navržena řada šikmých parkovacích stání pod úhlem 45°. Délka šikmých parkovacích stání je 4,3m a je zde uvažováno s přesahem části vozidel nad přilehlou želen. Šířky těchto stání jsou 2,5m, v případě krajních stání pak 2,75m. Vyhrazené parkovací stání pro vozidla přepravující osoby s pohybovým postižením je navrženo šířky 3,5m.

Kolmá a šikmá parkovací stání lemuje silniční obrubník převýšený +10cm pro umožnění přesahu části vozidel na přilehlý chodník. Kolmá parkovací stání jsou od komunikace oddělena nájezdovým obrubníkem s převýšením +2cm. Podélná a šikmá parkovací stání jsou pak oddělena chodníkovým obrubníkem zapuštěným. Kolmá parkovací stání jsou odvodněna příčným sklonem 2% a šikmá pak sklonem 0,5%.

SO 101.2. – Účelové komunikace

Zbytkové plochy stavby budou ohumusovány a zatravněny. Ohmusování bude realizováno v tloušťce 15cm.

- řešení přístupnosti a bezbariérového užívání

Navržená stavba splňuje podmínky pro její užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, ve stávajících podmínkách dosahuje všech požadovaných a funkčních vlastností a odpovídá zákonu 283/2021 Sb., normě ČSN 73 4001 (Přístupnost a bezbariérové užívání).

Povrch pochozích ploch z dlažby musí být rovný a pevný. Přirozenou vodící linií tras pro chodce jsou zvýšené obrubníky u ploch zeleně, podezdívky plotů či stěny budov, popřípadě umělá vodící linie doplněná do stávajícího chodníku . Podél přirozených vodících linií je zachován prostor minimální šířky 0,90 m.

Snížené hrany lemují varovné pásy z reliéfní dlažby – antracitové provedení. Snížené hrany obrubníků budou provedeny s převýšením +2cm. Podél této hrany je navržen varovný pás šířky 0,4 m.

Příčný sklon chodníků je navržen do 2%, v rampové části max. 12,5%.

V místě všech snížených hran obrubníků budou navrženy 0,4 m široké varovné pásy podél snížené hrany obrubníku.

Je navrhováno použití dlažby se součinitelem smykového tření 0,5 + tg α, kde α je úhel sklonu ve směru chůze. Varovné pásy šířky 0,4 m a signální pásy šířky 0,8 m budou provedeny v černé barvě. Varovný pás bude, pokud není chodník za místem pro přecházení ukončen, protažen nad výškový náběh obrubníku, dokud výška hrany obrubníku nedosáhne min. 0,08 m.

Obrubníky tvořící nové vodicí linie jsou navrženy s výškou hrany 0,06 m.

Výškové rozdíly pochůzích ploch nejsou větší, než 20 mm. Povrch pochůzích zpevněných ploch je navržen rovný, pevný a upravený proti skluzu. Nášlapná vrstva má:

součinitel smykového tření nejméně 0,5, nebo

hodnotu výkyvu kyvadla nejméně 40, nebo

úhel kluzu nejméně 10°,

případně ve sklonu pak:

součinitel smykového tření nejméně 0,5 + tg α, nebo

hodnotu výkyvu kyvadla nejméně 40 (1 + tg α), nebo

úhel kluzu nejméně 10° (1 + tg α).

α je úhel sklonu ve směru chůze.

Povrch varovných a signálních pásů musí mít nezaměnitelnou strukturu a charakter povrchu odlišující se od okolí, musí být vnímatelné bílou holí a nášlapem. Povrch okolní chodníkové plochy musí být rovný vůči a varovným pásům vizuálně kontrastní.

Varovné a signální pásy budou provedeny v antracitové barvě a budou lemovány pásem šířky 0,40m z hladké dlažby bez sražených hran kladené na střih.

Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

- popis a parametry terénních úprav

Okolní nezpevněné plochy budou po dokončení stavby ohumusovány a osety zelení.

- vegetační prvky

Žádné vegetační prvky nejsou navrhovány.

- biotechnická opatření

V řešeném území se nenachází žádné dřeviny určené k zachování, u kterých by bylo třeba biotechnická opatření řešit.

Kácení není v rámci stavby navrženo.

Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

- vliv na životní prostředí a opatření vedoucí k minimalizaci negativních vlivů - zejména příroda a krajina, Natura 2000, omezení nežádoucích účinků venkovního osvětlení, přítomnost azbestu, hluk, vibrace, voda, odpady, půda, vliv na klima a ovzduší, včetně zařazení stacionárních zdrojů a zhodnocení souladu s opatřeními uvedenými v příslušném programu zlepšování kvality ovzduší podle jiného právního předpisu5)

Během stavby budou provedena všechna dostupná opatření pro snížení hlučnosti a prašnosti (plachty, kropení, zohlednění technologií). Odpad během stavby bude tříděn na spalitelný a nespalitelný – spalitelný bude likvidován ve spalovně, nespalitelný bude zlikvidován oprávněnou firmou. Toxický odpad se nepředpokládá. Stavba bude produkovat běžné odpady.

Veškeré stavební práce budou prováděny s ohledem na okolní obytné domy od 6 do 22 hodin. Samotný provoz stavby nebude zatěžovat okolí nadlimitním hlukem. Stavba nebude mít vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 (Zdroj: http://mapy.nature.cz/). Stavba nebude během své životnosti produkovat škodlivé emise, stavbou nebudou negativně dotčeny ekologické a krajinné vazby.

Míru ovlivnění okolního prostředí lze hodnotit jako nízkou a málo významnou, bez zásadních a významných negativních dopadů. V řešeném území se nenachází památné stromy.

způsob plnění podmínek závazného stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí, je-li podkladem

Toto stanovisko vzhledem k rozsahu a charakteru stavby není podkladem.

- popis souladu záměru s oznámením záměru podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, bylo-li zjišťovací řízení ukončeno se závěrem, že záměr nepodléhá dalšímu posuzování podle tohoto zákona

Zjišťovací řízení nebylo vzhledem k rozsahu stavby vedeno.

- v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno

Viz odstavec B.7.b).

Celkové vodohospodářské řešení

- zásobování stavby vodou – připojení ke zdroji

Stavba nevyžaduje připojení ke zdroji vody.

- odpadní vody – nakládání a likvidace

Stavba nebude produkovat odpadní vody.

- srážkové vody – využití, nakládání s ohledem na charakter interakce dopravní stavby s hydrogeologickým a hydrologickým režimem celého území

Srážková voda bude z povrchu zpevněných ploch svedena příčným a podélným sklonem do uličních vpustí, přičemž se neuvažuje s jejím dalším využitím. Navržené řešení opravy silnice respektuje stávající stav.

- vodohospodářské řešení vodního díla apod.

Vodní dílo není navrženo.

Zpevněné plochy budou odvodněny příčným a podélným sklonem do uličních vpustí.

Zemní pláň je vyspádována základním příčným sklonem o minimální hodnotě 3,0% a odvodněna systémem podélných trativodů DN 125, napojených navrtávkou do místa kanalizační přípojky.  Trativody začínají v trativodní šachtě. Trativody budou ukládány na štěrkové lože a jejich zásyp bude oddělen filtrační geotextílií 225g/m2. V případě, že bude nutno provádět sanace podloží výměnou podloží je možné trativody umístit pod sanovanou část. Toto bude ověřeno v závislosti na hloubkách sanací a možnosti výškového napojení trativodů na kanalizaci a uliční vpusti. O užití trativodů rozhodne zástupce investora po konzultaci s dodavatelem stavby, popřípadě projektantem.

Ochrana obyvatelstva

Stavba vzhledem ke svému charakteru nevyžaduje opatření vyplývající z požadavků civilní ochrany na využití staveb k ochraně obyvatelstva.

- způsob zajištění varování a informování obyvatelstva před hrozící nebo nastalou mimořádnou událostí

Vzhledem k charakteru stavby není třeba řešit.

- způsob zajištění ukrytí obyvatelstva

Vzhledem k charakteru stavby není třeba řešit.

- způsob zajištění ochrany před nebezpečnými účinky nebezpečných látek u staveb v zónách havarijního plánování

Vzhledem k charakteru stavby není třeba řešit.

- způsob zajištění ochrany před povodněmi

Vzhledem k charakteru stavby není třeba řešit.

- způsob zajištění soběstačnosti stavby pro případ výpadku elektrické energie u staveb občanského vybavení

Vzhledem k charakteru stavby není třeba řešit.

- způsob zajištění ochrany stávajících staveb civilní ochrany v území dotčeném stavbou nebo staveništěm, jejich výčet, umístění a popis možného dotčení jejich funkce a provozuschopnosti

Vzhledem k charakteru a umístění stavby není třeba řešit.

Zásady organizace výstavby

- napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, včetně zhodnocení potřeby návrhu dopravně inženýrských opatření

- Elektrická energie

- Bude řešeno zhotovitelem stavby.  Předpokládá se zajištění z mobilních zdrojů.

- Voda

- Bude řešeno zhotovitelem stavby.  Předpokládá se zajištění z mobilních cisteren.

- Kanalizace

- Napojení na kanalizace není nutné z důvodu použití přenosných chemických WC. Mobilní WC budou vybavena vlastními zásobníky na splaškové vody, které budou průběžně odbornou firmou vyváženy k likvidaci.

- Telefon

- Veškerý personál bude vybaven mobilními telefony.

- Staveništní doprava

Dopravní obsluha staveniště je zajištěna po stávajících komunikacích, zejména přímo z ulice Turistické.

ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, odstraňování staveb a kácení dřevin atd.

Ochrana okolí staveniště:

- plán organizace výstavby bude zpracovat tak, aby nedocházelo k zbytečným prodlevám,

- zajistit řádné třídění odpadů ze stavebních prací a nakládat s nimi v souladu s legislativou (recyklací do stavebních konstrukcí nebo odvozem na schválenou skládku),

- stavební činnost omezit na denní dobu (6-22h),

- zásobování stavební dopravou omezit v období dopravních špiček, nepřípustné je provozovat dovoz materiálu v nočních hodinách,

- hlučnost použitých strojů a mechanizmů nepřekročí stanovenou hodnotu hladiny ekvivalentního hluku (60 dB) dle vládního nařízení č. 148/2006 Sb.,

- zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu a jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení,

- v průběhu výstavby zajistit dle potřeby kropení prašných ploch a skládek sypkých substrátů, výjezdové komunikace pravidelně čistit a minimalizovat tak sekundární prašnost,

- dodavatel je povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve výfukových plynech škodliviny v množství odpovídajícím platným vyhláškám a předpisům o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích; nasazování stavebních strojů se spalovacími motory omezovat na nejmenší možnou míru, provádět pravidelně technické prohlídky vozidel a pravidelné seřizování motorů,

- při provádění skrývky vzniklý povrch hutnit, aby nepodléhal větrné erozi,

- neprovádět manipulace se suchými substráty na volném prostoru,

- neprovádět na staveništi spalování stavebních a jiných odpadů,

- dočasné shromažďování odpadů kategorie „N“ po dobu výstavby omezit na nezbytnou dobu a shromažďovat je ve speciálních nádobách, kontejnerech a obalech; veškeré nakládání s odpady, zejména s odpady kategorie „N“, bude probíhat v souladu s požadavky zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a s požadavky vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady,

- bude zabezpečena recyklace využitelných složek odpadů z výstavby, pro těženou zeminu bude zajištěno vhodné využití,

- při výstavbě objektu a souvisejících zpevněných ploch je vhodné v maximální míře využít recyklátů stavebních hmot (s příslušnými atesty),

- provádět kontroly stavebních strojů zaměřené na úniky ropných látek,

- v prostoru stavby nebudou skladovány látky škodlivé vodám včetně zásob PHM pro stavební mechanismy,

- žádné mechanismy nesmějí být v prostoru stavby opravovány nebo čištěny,

- prostor stavby bude vybaven dostatečným množstvím sanačních sorpčních prostředků (ROPEX, VAPEX) pro případnou likvidaci úniku ropných látek,

Požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin:

Nebudou odstraňovány stromy, pařezy a náletová zeleň.

vstup a vjezd na stavbu, přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy, včetně požadavků na obchozí trasy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace a způsob zajištění bezpečnosti provozu

Přístup vozidel stavby a další techniky na staveniště bude po stávající komunikační síti, zejména přímo z ulice Turistické. Vzhledem k charakteru stavby není třeba řešit obchozí trasy ani průchod veřejnosti stavbou. Stávající chodník bude po dobu stavby zachován a bude na něm docházet pouze k lokálnímu předláždění.

popis zásad odvodnění staveniště

Předpokládá se odtok povrchových vod do přilehlé zeleně. Zhotovitel stavby je povinen zajistit, aby nedocházelo k rozlití vod mimo prostor staveniště.

maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

V rámci výstavby nedojde k trvalým záborům pozemků. Umístění zařízení staveniště se předpokládá v rámci řešeného území na pozemcích investora stavby a to v rámci uzavřené části komunikace ulice Rysova či v místě budoucích kolmých parkovacích stání.

požadavky na ochranu životního prostředí při výstavbě - zejména opatření k minimalizaci dopadů při provádění stavby na životní prostředí, předcházení vzniku odpadů, třídění materiálů pro recyklaci za účelem materiálového využití včetně popisu opatření proti kontaminaci těchto materiálů, opatření při nakládání s azbestem, opatření na snížení hluku ze stavební činnosti a opatření proti prašnosti a nežádoucím účinkům venkovního osvětlení v noční době

Základní principy ochrany životního prostředí jsou stanoveny ve vyhlášce č. 137/98 Sb. MMR O obecných technických požadavcích na výstavbu. Jedním z největších omezení okolí při provádění stavby bude staveništní doprava zabezpečující zásobování stavby materiálem. Zhotovitel stavby bude provádět a zajistí stavbu tak, aby hluková zátěž v chráněném venkovním prostoru staveb vyhověla požadavkům stanoveným v Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. „O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací“, kde je stanoveno, že hladina hluku ze stavební činnosti v chráněných venkovních prostorech staveb nepřekročí hygienický limit LAeq,s 65dB v době 7.00-21.00 hod, LAeq,s 60dB v době 6.00-7.00 hod a 21.00-22.00 hod, LAeq,s 45dB v době 22.00-6.00 hod. Práce budou probíhat výhradně v době 7.00-21.00 hod. Stavba bude realizována v jedné etapě a není závislá na žádné jiné výstavbě.

zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Stavba bude realizována dodavatelskou firmou. Veškeré práce je nutno provádět dle platných ČSN a přísně dodržovat bezpečnostní předpisy. Při všech demoličních pracích je třeba přísně dodržovat platné předpisy zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví pracujících. Zejména je třeba dbát zvýšené opatrnosti s ohledem na charakter bouracích prací. Ve sporných případech či při zjištění nových skutečností je povinností stavební firmy neprodleně informovat projektanta stavby a dohodnout s ním další postup prací, resp. nová opatření. Zvláštní zřetel k bezpečnosti práce je třeba uplatňovat na veřejném prostranství.

Při provádění veškerých prací je nutno dodržovat platné předpisy o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, a další související předpisy. V průběhu stavby budou provedená veškerá možná technicky dostupná opatření pro snížení vlivu na okolí, zejména hlučnosti a prašnosti (kropení, krytí plachtami apod.).

bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, využitelnost zemin a hornin, plán na přemístění ornice a podornicových vrstev a plán rekultivace

V rámci výkopů pro nové konstrukce parkovacích míst v zeleni bude vytěženo cca 100m3 zeminy, která bude odvezena na příslušnou skládku zeminy. Do míst nově vzniklé zeleně bude provedeno ohumusování ornicí v tloušťce min. 0,15 m.

limity pro užití výškové mechanizace

Nejsou stanoveny.

u stavby drah návrh optimálního postupu výstavby (časový plán, harmonogramy, zdůvodnění počtu etap, výluky apod.)

Nejedená se o stavbu drah.

požadavky na postupné uvádění stavby do provozu (užívání), požadavky na průběh a způsob přípravy a realizace výstavby a další specifické požadavky

V současné době se neuvažuje s postupným předáváním stavby do provozu. Požadavky na průběh, způsob přípravy a realizace výstavby budou stanoveny investorem stavby po dohodě se zhotovitelem.

stanovení podmínek pro provádění staveb z hlediska bezpečnosti leteckého provozu, provozních opatření na letišti, provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.

Vzhledem k charakteru stavby není třeba řešit.

návrh fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek

Definitivní návrh harmonogramu postupu a provádění výstavby vč. dopravně inženýrských opatření bude zajištěn zhotovitelem stavby.

Fáze výstavby:

- Úprava uličního profilu na ulici Rysova. Tedy odstranění parkovacích stání včetně ACP. Oprava ponechané asfaltobetonové vozovky ulice Rysova buďto obnova obrusné a ložné vrstvy, nebo kompletní výměna vozovkového souvrství. Vybudování nových parkovacích stání, vozovky a obnova chodníků.

Pro tyto práce bude část ulice Rysova uzavřena pro motorovou dopravu. Na chodníku probíhá pouze lokální předláždění a pochyb chodců tímto koridorem po dobu stavby bude umožněn.

- Výstavba zvýšené křižovatky na ulici Rysova x Palírenská. Provoz zde bude omezen na nezbytně nutnou dobu po budování této zvýšené křižovatky.  Po dobu výstavby budou obě jednosměrné komunikace označeny jako slepé a dopravním značením bude po dobu výstavby vyhrazeno v uličním profilu obratiště pro osobní vozy.

- Výstavba zvýšené křižovatky na ulici Rysova x Turistická bude probíhat po polovinách s nutností zachování provozu po dobu výstavby do slepé části ulice Turistická.

- Budování kolmých a šikmých parkovacích stání nevyžaduje uzavření ulice Turistická a práce jsou navrženy pouze na polovině uličního profilu.

Plán kontrolních prohlídek stavby:

Návrh termínů pro kontrolní prohlídky stavby, které stavební úřad uskuteční v rámci rozestavěné stavby, bude proveden a aktualizován dle návrhu jednotlivých etap provádění stavby a v rámci konečného výběru a smluvních vztahů s generálním dodavatelem stavby. Plán kontrolních prohlídek stavby se vztahuje k nejdůležitějším stavebním pracím:

- po realizaci ochrany stávajících vedení inženýrských sítí,

- po vytvoření konstrukce zemní pláně – kontrola únosnosti pláně komunikace,

- po pokládce konstrukčních vrstev,

- po realizaci veřejného osvětlení

- při kolaudaci stavby.

dočasné objekty – jejich popis, včetně uvedení doby jejich trvání

Po dobu výstavby se budou na staveništi nacházet běžné objekty zařízení staveniště, např. stavební buňky, mobilní WC, mobilní nádrže na vodu apod. Jejich umístění bude dle zvážení zhotovitele stavby, kdy se předpokládá umístění v místě budoucích kolmých parkovacích stání či v části uzavřené ulice Rysova.

objízdné a náhradní trasy – požadavky a provedení

Objízdné ani náhradní trasy nejsou vyžadovány.

Jedná se o ulici užívanou převážně cílovou dopravou. Objízdné trasy není třeba řešit. Do zbývající části ulice Rysova a Palírenská bude přístup pomocí změny organizace dopravy v rámci jednosměrné komunikace, kdy bude dočasně zaveden obousměrný provoz po dobu výstavby. Do slepé části ulice Turistická se předpokládá průjezd stavbou po polovinách uličního profilu.

zvláštní podmínky a požadavky na provádění stavby, organizaci staveniště a provádění prací na něm, vyplývající zejména z druhu stavebních prací, z ochranných nebo bezpečnostních pásem, vlastností staveniště, provádění za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.

Před započetím stavebních prací budou veškeré sítě nacházející se v území vytyčeny jejich správci nebo majiteli. Všichni dotčení správci se musejí předem v dostatečné časové lhůtě informovat. V místech výskytu stávajících zemních rozvodů je nutné veškeré výkopové práce vykonávat výhradně ručně a se zvýšenou opatrností! Při jakémkoliv poškození nebo i náznaku poškození, je nutné ihned kontaktovat správce sítě k prohlídce místa a zajištění odborné opravy.

Přístup na stavbu bude možný po stávající komunikační síti. Vozidla stavby budou prioritně užívat oblastí nezastavěných obytnou zástavbou a komunikací s neomezeným přístupem. Veřejné komunikace nesmí být poškozeny a dodavatel zajistí jejich čistotu. V prostoru styků veřejných komunikací se staveništěm zajistí dodavatel řádné označení staveniště, vč. dopravních značek upozorňujících na probíhající výstavbu s vyznačením případných změn v dopravě. Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, dále ke znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením. Podzemní energetické, telekomunikační, vodovodní a stokové sítě v prostoru staveniště budou polohově a výškově vyznačeny před zahájením stavby. Při zásobování materiálem po místní komunikaci je nutno dodržovat silniční bezpečnostní předpisy a vlastní komunikaci udržovat čistou a sjízdnou.

Veškeré stavební práce spojené s návozem stavebního materiálu budou správnou organizací stavby minimalizovány. Dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů. V souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového hospodářství o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich zneškodnění nebo využití bude vedena odpovídající evidence. Staveniště bude také řádně a viditelně označeno dopravním značením. Je nutno dodržovat pravidla silničního provozu a udržovat čistotu na komunikacích.

Uspořádání staveniště bude vycházet z požadavků na postup a provádění výstavby a bude organizováno zhotovitelem stavby. Stavba bude dostatečně zajištěna proti úniku dešťových vod mimo prostor staveniště. Obvod staveniště bude respektovat aktuální hranice parcel a bude zahrnovat pouze území označené v územním řízení jako dotčené. Staveniště musí být po dobu výstavby zabezpečeno a všechna nebezpečná místa budou řádně označena viditelnými bezpečnostními tabulkami. Staveniště bude také řádně a viditelně označeno dopravním značením.

Odpady vzniklé při realizaci stavby se omezují na stavební odpad vznikající při stavebních pracích spojených s novými konstrukcemi a stavbami, při užívání stavby nebudou vznikat žádné odpady. Při likvidaci odpadů bude dodržován zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění a souvisejících právních předpisů, především vyhlášky Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání s odpady včetně její změny, vyhlášky o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu. Odpady vzniklé v průběhu stavby budou likvidovány oprávněnou firmou a pravidelně odváženy na místně příslušnou registrovanou skládku. Stavba bude produkovat pouze běžné odpady, žádné toxické odpady se nepředpokládají.

Přístup na stavbu bude možný po stávající komunikační síti. Vozidla stavby budou směrována, pokud možno mimo oblasti zastavěných obytnou zástavbou a po komunikacích s neomezeným přístupem. Veřejné komunikace nesmí být poškozeny a dodavatel zajistí jejich čistotu. V prostoru styků veřejných komunikací se staveništěm zajistí dodavatel řádné označení staveniště, vč. dopravních značek upozorňujících na probíhající výstavbu s vyznačením případných změn v dopravě. Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, dále ke znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením. Podzemní energetické, telekomunikační, vodovodní a stokové sítě v prostoru staveniště budou polohově a výškově vyznačeny před zahájením stavby. Při zásobování materiálem po místní komunikaci je nutno dodržovat silniční bezpečnostní předpisy a vlastní komunikaci udržovat čistou a sjízdnou. Dále může během výstavby dojít k dočasné zvýšené hlukové zátěži v okolí stavby.

Stavba bude realizována dodavatelskou firmou. Veškeré práce je nutno provádět dle platných ČSN a přísně dodržovat bezpečnostní předpisy. Při všech demoličních pracích je třeba přísně dodržovat platné předpisy zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví pracujících. Zejména je třeba dbát zvýšené opatrnosti s ohledem na charakter bouracích prací. Ve sporných případech či při zjištění nových skutečností je povinností stavební firmy neprodleně informovat projektanta stavby a dohodnout s ním další postup prací, resp. nová opatření. Zvláštní zřetel k bezpečnosti práce je třeba uplatňovat na veřejném prostranství.

Při provádění veškerých prací je nutno dodržovat vyhlášku Českého úřadu bezpečnosti práce, o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, a další související předpisy. V průběhu stavby budou provedená veškerá možná technicky dostupná opatření pro snížení vlivu na okolí, zejména hlučnosti a prašnosti (kropení, krytí plachtami apod.).

V Brně, říjen 2024					                            		Ateliér DPK, s.r.o.