Koncept vyjádření 0198/25					                    27. 2. 2025 Ing. Šprdlíková

Vyjádření k PD pro vydání společného povolení akce: „Turistická x Rysova“

Předmětem předložené PD je návrh zklidnění stávající místní komunikace v ulici Rysově v MČ Brno – Medlánky v úseku mezi křižovatkami s ulicí Turistickou a Palírenskou do zóny 30. Ulice Rysova bude v tomto úseku zúžena, zjednosměrněna a bude doplněno 19 šikmých parkovacích stání. Křižovatky s ulicí Turistickou a Palírenskou budou provedeny jako zvýšené. Dále bude v ulici Turistické doplněno 5 kolmých parkovacích stání a 4 podélná parkovací stání jakožto další zklidňující prvek. Součástí stavby je i veřejné osvětlení.

S předloženou PD nesouhlasíme.

PD je nutno upravit následovně:

- V Průvodní zprávě je uveden SO 401 Veřejné osvětlení, další přílohy ani popis nedoloženy

- Žádná zeleň není součástí místní komunikace, bude zařazena do SO 101.2 (správa MČ)

- Doplnění přílohy Podélný profil – ulice Rysova

- Vozovka i všechna parkovací stání budou lemována silničními obrubníky 1000/150/250 výšky min. 100 mm nikoli 80 mm

- Konstrukce vozovky – skladba I: ACO 11+ 40 mm, ACP 16+ 80 mm, SC C8/10 180 mm, ŠDA 0/63 200 mm, celkem 500 mm

- Mezi vozovkou a parkovacím pruhem v ulici Rysově bude zapuštěný chodníkový obrubník 1000/100/200 bez přídlažby (VPŘ C-C); v ul. Turistické mezi kolmými parkovacími stáními a vozovkou nájezdový obrubník 1000/150/150 výšky 20 mm (VPŘ B-B)

- Doplnění VPŘ zvýšenou křižovatkou v ose vozovky

- Doplnění rozhraní jednotlivých SO ve VPŘ – „rozcestníky“

- Doplnění popisu odvodnění lože dlažby na nepropustné podkladní vrstvě v TZ

Konečné vyjádření vydáme po předložení doplněné PD. V nové žádosti uveďte, prosím, značku našeho vyjádření.