Silniční fréza – vymezení předmětu zakázky

- silniční fréza za studena s předním nakládacím pásem

- evropská certifikace

- vznětový motor, výkon min. 240 kW, emisní norma min. EU 4

- provedení podvozku se čtyřmi pásy

- hydraulický pohon všech pásů, s uzávěrkou diferenciálů, s automatickou regulací rychlosti

vzhledem k zatížení stroje při práci

- pravý zadní podvozek hydraulicky zasouvatelný před buben pro frézování podél obrubníků –

řiditelný

- buben umístěný v zadní části stroje, frézovací šířka 1200 mm

- hloubka frézování min. 320 mm při jednom záběru

- rozteč nožů 15mm

- buben uzpůsoben pro rychlou výměnu nožů

- buben s mechanickým pohonem a automatickým napínáním řemene

- veškeré kryty bubnu (i boční) s hydraulickým ovládáním, stírací kryt s přítlakem

- boční kryt bubnu v provedení pro rychlou výměnu bubnu

- hydraulické nastavování hloubky frézování s automatickou nivelací včetně příčného sklonu,

zobrazení na digitálním displeji

- skrápění frézovacího bubnu, snadno demontovatelné výměnné trysky, nádrž min. 1400 litrů

- sběrný dopravník (vnitřní) o šířce min. 650 mm, skrápění vodou

- nakládací dopravník s nastavitelnou výškou a plynule nastavitelnou rychlostí pásu, výkyvný

do stran o min. 45°, délka cca 8 m, hydraulicky skládatelný, odpojitelný, s rychlospojkami

- ochranná stříška pro obsluhu, hydraulicky výškově nastavitelná

- max. přepravní výška stroje 3000 mm

- sedačka s možností bočního výsuvu, digitální multifunkční ukazatel, noční osvětlení

ovládacích panelů, ochrana ovládacích prvků proti vandalismu

- stanoviště obsluhy izolované proti vibracím

- kompletní pracovní osvětlení stroje pro práci v noci

- osvětlení pro jízdu po komunikacích

- oranžový zábleskový nebo LED maják

- výstražný zvukový signál při couvání

- zpětná zrcátka

- uzamykatelná schránka na nářadí, včetně nářadí pro základní údržbu stroje

- kryt motoru zvukově izolovaný

- barva kapotáže RAL 3003