#### Technická zpráva

#### Inženýrsko-geologické poměry stavby

Plánované staveniště se nachází v Brně – Pisárkách v JZ části areálu Brněnských veletrhů a výstavišť, když plánované patky se nacházejí západním směrem od stávajících pavilonů P a Z. V současnosti je plocha v místě plánovaných objektů tvořena zpevněnými plochami parkovišť.

Z hlediska geologické skladby se staveniště nachází v údolní nivě řeky Svratky a horní část kvartérního souvrství je poměrně pestrá z důvodu sedimentárního působení Svratky. Sedimenty jsou ve spodní části budovány převážně štěrkopísky a ve svrchní části jsou překryté povodňovými hlínami. Vzhledem k poloze lokality v zastavěné části města je zde významný výskyt různorodých antropogenních navážek. Hlubší předkvartérní podloží je budováno sedimenty karpatské předhlubně jsou zastoupeny převážně neogenními jíly, ve kterých se lokálně vyskytují polohy písků.

Z hlediska hydrogeologických poměrů neogenní jíly vytvářejí hydrogeologický izolátor a nadložní kvartérní štěrkopísky tvoří hydrogeologický kolektor s průlinovou propustností a s volnou až mírně napjatou hladinou podzemní vody. Vyšší povodňové hlíny mají v závislosti na své mocnosti a obsahu písčité frakce funkci hydrogeologického izolátoru až poloizolátoru. Hladina podzemní vody je v hydraulické spojitosti s povrchovou vodou vodního toku. Provedenými sondami byla zastižena v hloubkách 1,8 až 3´,8 m pod terénem s ustálenou hladinou na úrovni cca 206 – 207,4 m n. m. (dle nověji provedených sond. V rámci průzkumu nebyla provedena zkouška na agresivitu stavebních konstrukcí dle normy ČSN EN 206-A1, ale dle průzkumů z okolí voda vykazuje mírný stupeň agresivity stupněm XA1.

#### Založení

Základové stupňovité patky – pro založení OK nosné konstrukce jsou navrženy ze železobetonu, o vnějším rozměru 4000 x 4000 mm, výšky 600 mm a 2450 x 2450 mm , výšky 4000 mm . Základové patky pro sloupy opatřené smykovou zarážkou budou provedeny s kotevní prohlubní.

KVALITA BETONU: C25/30-B2 min. krychelná tlaková pevnost po 28 dnech: 30 N/mm2 mrazuvzdorný, velikost zrna: 32 mm

VÝZTUŽ: žebrovaná ocel, mez kluzu: 550 kN/mm2- B550

Min. rohový tlakový odpor: 300 kN/m2

Max. působící rohový tlak: 122 kN/m2

Při neodpovídajících nebo obtížných poměrech jako např. na morénách, jílovitých nebo tekoucích půdách přizvat půdního mechanika. Horní plochy prac. spár stejně jako plochy vnitřní nutno nechat drsné, naplavený cement odstranit (event. nanést adhezní prostředek).

Základ musí být po celém obvodu zasypán pod horní hranu základu stejnými vrstvami. Zatížení zeminou bylo ve výpočtech zohledněno.

Měrná hmotnost 16 kN/m3

Vzdálenost horní hrany základu k terénu: 50 cm

Alternativě lze založení nosné konstrukce provést hlubině na pilotách s navazujícími patkami, které podpírají nosnou konstrukci ocelového konstrukce.

#### Podpěry

Podpěry tvaru T jsou plnostěnnou plechovou konstrukcí s kulatým průřezem. Těleso podpěry, stočené z plechu, má v dolní části podpěry kónický, v horní části pak válcový tvar.

Podpěry jsou přišroubovány k základu pomocí kotevních šroubů. Spára mezi patou podpěry a tělesem základu se nezalévá. Pata podpěry je podložena kulatými příložkami. Nepřesnosti jsou vyrovnány plechovými podložkami.

Veškeré podpěry jsou opatřeny napevno namontovaným přípravkem pro zvedání lana, pracovními podestami, žebříky, tabulkami s pokyny a čísly podpěr. Všechny plochy podest jsou vodorovné, minimálně 50 cm široké a na vnitřní straně vybaveny pevným, minimálně 1 m vysokým zábradlím.Za účelem zvednutí lana směrem dolů jsou tlačné a nosnotlačné podpěry v šířce stopy opatřeny specielním stahovacím základem. Příčníky jsou prodlouženy cca o 0,4 m za šířku stopy.

Podpěry jsou postaveny přibližně ve směru, ve kterém na ně působí výsledné síla lana, čímž je dosaženo co možná nejmenších působících momentů ve směru lanové dráhy a nejmenšího možného rozměru základů.

Vlastní podpěra je dle zatížení přišroubována k betonovému základu kotevními šrouby. Tělesa podpěr jsou výše uvedeným způsobem vyrobena pro nosné, tlačné i nosnotlačné kladkové baterie.

Veškerá tělesa podpěr jsou vybavena ocelovými trubkami a úchyty pro svorkovnice, potřebnými pro provedení el. instalace.

Příčníky podpěr jsou v podstatě vyrobeny ze čtyřhranné svařované trubky a jsou k tělesu podpěry připevněny šrouby.