# Technická zpráva

Číslo zakázky:  		1/2020

Název zakázky:		Výstavba víceúčelové multifunkční haly + dopravní obslužnost

Zaměření stávajícího stavu

Podklad pro projekt

Obec:			Brno

Katastrální území:		Pisárky

Datum zaměření:		leden - duben 2020

Souřadnicový systém: 	S-JTSK

Výškový systém:		Bpv

1. Předmět zakázky

Předmětem zakázky bylo zaměření stávajícího stavu části areálu Veletrhy Brno a.s., části areálu Dopravní podnik města Brna a.s., ulic Křížkovského, Bauerova, přilehlých křižovatek a komunikací jako podklad pro projekt v rozsahu požadovaném objednatelem.

2. Geodetické podklady

Návaznost do souřadnicového S-JTSK byla provedena dvojím zaměřením nových bodů

(a kontrolním zaměřením stávajících bodů polohového bodového pole v k.ú. Pisárky) technologií GNSS, metodou RTK. Pro výpočet souřadnic v S-JTSK byl použit software Trimble General Survey SW verze 2.80

a transformační modul zpřesněné globální transformace Trimble 2018 verze 1.0  schválený ČÚZK pro měření od 1.1.2018 (zóna:  Krovak_2018, soubor rovinné dotransformace:  KG2018 a model kvazigeoidu: CR2005). Souřadnice byly určeny aritmetickým průměrem ze dvou nezávislých měření. Body měřické sítě (body ZhB, stávající bod polohového bodového pole v k.ú. Pisárky a nově vytvořené body bodového pole v k.ú. Pisárky) byly zaměřeny trigonometrickým měřením úhlů a délek ve skupinách (v obou polohách dalekohledu). Toto měření bylo vyrovnáno v síti (vázaná síť) a takto byly vypočteny polohové a výškové souřadnice jednotlivých bodů měřické sítě.

Návaznost do výškového systému Bpv byla provedena trigonometricky na čepové nivelační značky JM-071-1656, JM-071-1673 plošné nivelační sítě.

Přesnost nově určených bodů bodového pole vyhovuje požadavkům podle bodu 12.9, 12.10 a 12.11 přílohy Vyhlášky ČÚZK č. 357/2013 Sb. Podrobné body polohopisu byly zaměřeny metodou tachymetrie

a jejich polohová přesnost vyhovuje požadavkům podle bodu 13.9 přílohy Vyhlášky ČÚZK č. 357/2013 Sb. Odchylky určení bodů bodového pole a podrobných bodů nebyly překročeny.

Zaměření bylo provedeno ve 3 tř. přesnosti dle ČSN 01 3410 a připojení do S-JTSK vyhovuje 3. tř. přesnosti dle ČSN 730415 (Geodetické body). Zaměření a zpracování bylo provedeno v souladu s normami ČSN 013410 (Mapy velkých měřítek. Základní a účelové mapy) a 013411 (Mapy velkých měřítek. Kreslení

a značky) platných od 1.1.1992.

3. Technické vybavení

Použité přístroje:	Trimble S6 3” DR Plus (úhlová přesnost 1,0 mgon dle DIN 18723,

délková přesnost 2mm+2ppm dle ISO17123-4), Trimble S5 1” DR Plus

(úhlová přesnost 0,3 mgon dle DIN 18723, délková přesnost 1mm+2ppm dle ISO17123-4),

Trimble R10, pásmo

Geodetické výpočty: 	GROMA verze 12

Grafické zpracování: 	MicroStation V8i

4. Popis účelové mapy

Grafické zpracování bylo provedeno ve formátu DGN ve 3D a odpovídá „Předpisu pro vyhotovení geodetické dokumentace skutečného provedení staveb (Mp-SÚ3200-01).“

5. Obsah dokumentace

PŘÍLOHA ČÍSLO 1 - technická zpráva

PŘÍLOHA ČÍSLO 2 - seznam souřadnic a výšek bodů bodového pole

PŘÍLOHA ČÍSLO 3 - přehledný náčrt bodů bodového pole

PŘÍLOHA ČÍSLO 4 - geodetické údaje o bodech bodového pole

PŘÍLOHA ČÍSLO 5 - účelová mapa 1:1000

PŘÍLOHA ČÍSLO 6 - textové a grafické soubory uložené na CD.

V Brně 18. června 2020                                                                                                    vypracoval: .…………………..…..……

Petr Vago