Příloha č. 1 - Technická specifikace auto-plošiny:

Předmětem zakázky je vysokozdvižná autoplošina na podvozku do celkové hmotnosti 6 t (podvozek).

Motor vozidla vznětový s minimálním výkonem 115 kW s emisní normou min. EURO6D, převodovka manuální s pohonem zadní nápravy. Pohon plošiny zajišťuje motor podvozku. Celková max. hmotnost vozidla (podvozku) max. 6000 kg. Pokud bude dodavatel zvyšovat užitečnou hmotnost nebude tak činit na úkor hmotnosti celkové. Minimální rozvor nápravy bude 4 100 mm. Maximální průjezdná délka kompletu 7.4 m Maximální průjezdná výška kompletu 3,0 m. Uzávěrka diferenciálu hnací nápravy, ESP a další systémy. Spodní ovládání nebude umístěno na rameni ale samostatně na rámu plošiny. Provedení pochozí plochy pomocného rámu bude provedeno způsobem, který mechanicky nenarušuje konstrukci pomocného rámu, zejména ochrana proti zatékání do dutin rámu.

Objednatel si vyhrazuje právo na min 2 kontrolní dny v průběhu montáže plošiny na podvozek ve vzdálenosti maximálně 400 km od sídla kupujícího, při kterých bude kontrolována kvalita požadovaných antikorozních povrchových ochran a dutin před instalací pomocného rámu. Konzultováno umístění výbavy a provedena kontrola provedení pochozí plochy a požadovaných hmotností hotového celku před předáním plošiny.

Celkové řešení nástavby – Teleskopická vysokozdvižná plošina na podvozku automobilu kategorie N2 (do 6 t). Pracovní výška 18-19 m, minimální stranový dosah 7,5 m při nosnosti koše 300 kg s možností otáčení výložníku a prací nad kabinou vozidla.

| Minimální technické požadavky |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vysokozdvižná plošina |  |  |  |  |  |
| Popis | Požadavky |  |  |  | ANO/NE (číselná hodnota) |
| Pracovní výška | Min./Max. | 18 až 19 m |  |  | doplnit číselnou hodnotu |
| Nosnost pracovního koše | Min | 300 Kg |  |  | doplnit číselnou hodnotu |
| Otáčení věže s možností práce nad kabinou | Min | 400o |  |  | doplnit číselnou hodnotu |
| Užitková hmotnost | Min | 1 000 Kg |  |  | doplnit číselnou hodnotu |
| Místa k přepravě | Pevný | 3 osoby |  |  | doplnit ANO/NE |
| Výkon motoru | Min | 115kW |  |  | doplnit číselnou hodnotu |
| Kategorie váhová | Pevný | N2 |  |  | doplnit ANO/NE |
| Rozvor náprav | Min. | 4 100 mm |  |  | doplnit číselnou hodnotu |
| Pohon hydraulického čerpadla a plošiny z motoru podvozku | Pevný | ANO |  |  | doplnit ANO/NE |
| Konstrukce teleskopická s vnitřním vedením hadic a kabelů | Pevný | ANO |  |  | doplnit ANO/NE |
| Otoč výložníku min 4000 Konstrukční řešení umožní práci v celém pracovním rozsahu (i nad kabinou) | Pevný | 4000 |  |  | doplnit číselnou hodnotu |
| Opěry kolmé bez možnosti stranového vyložení, maximální šířka ustavení opěr na střed talířku opěr | Max. | 2,1m |  |  | doplnit číselnou hodnotu |
| Opěry převyšují nad ložnou plochou | Max. | 250 mm |  |  | doplnit číselnou hodnotu |
| Pracovní koš plastový s gumovou rohoží, otočný, s automatickým vyrovnáváním | Pevný | ANO |  |  | doplnit ANO/NE |
| Natáčení pracovního vpravo i vlevo od střední polohy koše | Min. | 65 stupňů vpravo a 65 stupňů vlevo od střední polohy koše |  |  | doplnit číselnou hodnotu |
| Minimální rozměry koše: šířka, délka, výška v cm. | Min. | 120,70,110 |  |  | doplnit číselnou hodnotu |
| Možnost nástupu do koše a nakládky materiálu z úrovně vozovky | Pevný | ANO |  |  | doplnit ANO/NE |
| Pracovní koš musí být elektricky izolován izolátory od ostatních částí vozidla do 1000 V dle DIN VDE 0682-742:2000-11s protokolem o měření doloženým od certifikované zkušebny vysokého napětí | Pevný | ANO |  |  | doplnit ANO/NE |
| Plně elektrohydraulické proporcionální ovládání v koši včetně start/stop motoru pro pohon čerpadla | Pevný | ANO |  |  | doplnit ANO/NE |
| Spodní elektrohydraulické ovládání umístěno shora na ložné ploše - dostupné ze země. Nepřipouští se umístění ovládání na otočné části plošiny | Pevný | ANO |  |  | doplnit ANO/NE |
| Zásuvka 230 V min 1200 W v koši připojená přes oddělovací transformátor s napojením na elektrickou síť a měničem, proudový chránič | Pevný | ANO |  |  | doplnit ANO/NE |
| Možnost ručního (pákového) čerpání kapaliny hydrauliky nástavby pro nouzové složení ramen v případě poruchy pohonu | Pevný | ANO |  |  | doplnit ANO/NE |
| Konstrukce - provedení rámu a pochozí plochy bude provedena dostatečně pevně, aby ji bylo možné zatížit hmotností min. 900 kg | Min. | 900 kg |  |  | doplnit číselnou hodnotu |
| Celá nástavba opatřena důkladnou antikorozní ochranou – kvalitní povrchová ochrana pomocného rámu zinkem překryta nástřikem, dutiny pomocného rámu musí být ošetřeny Voskováním – požadovaná záruka na prorezavění | Min | 5 let |  |  | doplnit číselnou hodnotu |
| Kontrola zasunutí opěr pro jízdu a kontrola protitlaku opět v činnosti | Pevný | ANO |  |  | doplnit ANO/NE |
| Kontrola zasunutí opěr při jízdě signalizovaná v kabině | Pevný | ANO |  |  | doplnit ANO/NE |
| Kontrola protitlaku opěr při ustavení | Pevný | ANO |  |  | doplnit ANO/NE |
| Ochrana proti kolizi výložníku s kabinou (možnost vypnutí z koše) | Pevný | ANO |  |  | doplnit ANO/NE |
| Kontrola vysunutí opěr při činnosti | Pevný | ANO |  |  | doplnit ANO/NE |
| Všechny hydraulické válce chráněné zpětnými ventily | Pevný | ANO |  |  | doplnit ANO/NE |
| Oko pod košem pro přepravu břemene | Pevný | ANO |  |  | doplnit ANO/NE |
| Oranžová záblesk. LED světla umístěná pod košem viditelná ze všech stran, 3 ks | Pevný | ANO |  |  | doplnit ANO/NE |
| Hliníková bedna 1,45 x 0,55 s 0,43 m, 2 ks | Pevný | ANO |  |  | doplnit ANO/NE |
| Plastová bedna 120l, černá | Pevný | ANO |  |  | doplnit ANO/NE |
| 2x schránka na 2 ks podložek – uzamykatelná, pod ložnou plochou | Pevný | ANO |  |  | doplnit ANO/NE |
| Přihrádka na nářadí v koši plastová – odnímatelná | Pevný | ANO |  |  | doplnit ANO/NE |
| Upevňovací oko na ložné ploše | Min. | 6 ks |  |  | doplnit číselnou hodnotu |
| Držáky na přepravu 2 ks sloupů (prizmata) | Pevný | ANO |  |  | doplnit ANO/NE |
| Motohodiny dodávané ČR | Pevný | ANO |  |  | doplnit ANO/NE |
| Zásuvka v koši napájená z frekvenčního měniče napájeného z autobaterie podvozku | Min. | 230V/1600W |  |  | doplnit číselnou hodnotu |
| Oddělovací trafo pro zásuvku 230/230 V, ve vlastním kastlíku | Pevný | ANO |  |  | doplnit ANO/NE |
| Trn na uložení a převoz kuželů - zamykatelný | Pevný | ANO |  |  | doplnit ANO/NE |
| Max. stranový dosah v rozsahu 400o | Min. | 12,5 m |  |  | doplnit číselnou hodnotu |
| Stranový dosah při zatížení 300 Kg (bez přetížení) v rozsahu 400o | Min. | 7,5 m |  |  | doplnit číselnou hodnotu |
| Plošina musí umožňovat pohyb výložníku do pracovní výšky min. 7,5 m a natočení výložníku v rozsahu 5° vpravo a 5° vlevo, bez vysunutých podpěr. Podvozek musí být vybaven hlídáním max. povoleného sklonu, který při překročení sklonu nepovolí „zvláštní provoz“. | Pevný | ANO |  |  | doplnit ANO/NE |
| Barva bílá | Pevný | ANO |  |  | doplnit ANO/NE |
| Podvozek |  |  |  |  |  |
| Celková hmotnost max. 6 000 kg | Pevný |  | ANO |  | doplnit ANO/NE |
| Pohotovostní hmotnost | Max. |  | 5 000 kg |  | doplnit číselnou hodnotu |
| Užitková hmotnost | Min. |  | 1 000 kg |  | doplnit číselnou hodnotu |
| Motor, převodovka |  |  |  |  |  |
| Motor vznětový | Pevný | ANO |  |  | doplnit ANO/NE |
| Výkon motoru min. 115 kW, | Min. | 115 KW |  |  | doplnit číselnou hodnotu |
| Minimální emisní limit EURO 6d, platná dle požadavku při uvedení do provozu | Pevný | ANO |  |  | doplnit ANO/NE |
| Převodovka 6stupňová, man. | Pevný | ANO |  |  | doplnit ANO/NE |
| Brzdový systém |  |  |  |  |  |
| Kotoučové brzdy | ANO |  |  |  | doplnit ANO/NE |
| Systém ESP zahrnuje ABS, ASR | Min. | ANO |  |  | doplnit ANO/NE |
| Vytápění a ventilace |  |  |  |  |  |
| Klimatizace | Min. | manuální |  |  | doplnit manuální/automatická |
| Kabina exteriér |  |  |  |  |  |
| Provedení kabiny: pevná, nesklopná – motorový prostor přístupný po otevření víka motoru | Pevný | ANO |  |  | doplnit ANO/NE |
| Barva oranžová RAL 2011 | Pevný | ANO |  |  | doplnit ANO/NE |
| Kabina interiér |  |  |  |  |  |
| Třímístná provedení sedaček 1+2 | Pevný | ANO |  |  | doplnit ANO/NE |
| Centrální dálkové zamykání kabiny | Pevný | ANO |  |  | doplnit ANO/NE |
| Západkou uzavíratelné úložné prostory v přístrojové desce | Pevný | ANO |  |  | doplnit ANO/NE |
| Úložné prostory ve dveřích a za sedadly | Pevný | ANO |  |  | doplnit ANO/NE |
| Odkládací police nad čelním sklem | Pevný | ANO |  |  | doplnit ANO/NE |
| Osvětlení kabiny | Pevný | ANO |  |  | doplnit ANO/NE |
| Sedadlo řidiče nastavitelné ve 3 směrech, odpružené s bederní a loketní opěrkou | Pevný | ANO |  |  | doplnit ANO/NE |
| Bezpečnostní pásy | Pevný | ANO |  |  | doplnit ANO/NE |
| Opěrky hlavy | Pevný | ANO |  |  | doplnit ANO/NE |
| Kabina včetně airbagů, řidič a spolujezdec | Pevný | ANO |  |  | doplnit ANO/NE |
| Další výbava |  |  |  |  |  |
| Ochranný štít olejové vany | Pevný | ANO |  |  | doplnit ANO/NE |
| Uzávěrka diferenciálu | Pevný | ANO |  |  | doplnit ANO/NE |
| Palivová nádrž min. 90 l, nádrž Ad Blue min 20 l | Pevný | ANO |  |  | doplnit ANO/NE |
| Termicky zabarvená okna | Pevný | ANO |  |  | doplnit ANO/NE |
| Imobilizér | Pevný | ANO |  |  | doplnit ANO/NE |
| Přední a zadní mlhové světla | Pevný | ANO |  |  | doplnit ANO/NE |
| Plnohodnotné rezervní kolo | Pevný | ANO |  |  | doplnit ANO/NE |
| Celoroční pneumatiky | Pevný | ANO |  |  | doplnit ANO/NE |
| 2 elektr. Ovládaná a vyhřívaná zpětná zrcátka s širokoúhlým zrcátkem | Pevný | ANO |  |  | doplnit ANO/NE |
| Elektrické stahování bočních oken | Pevný | ANO |  |  | doplnit ANO/NE |
| Denní svícení | Pevný | ANO |  |  | doplnit ANO/NE |
| Zakládací klíny | Pevný | ANO |  |  | doplnit ANO/NE |
| Autorádio DAB s BT, HF | Pevný | ANO |  |  | doplnit ANO/NE |
| Lékárnička | Pevný | ANO |  |  | doplnit ANO/NE |
| Výstražný trojúhelník | Pevný | ANO |  |  | doplnit ANO/NE |
| Zesílené pérování zdvojenými semileptickými pery | Pevný | ANO |  |  | doplnit ANO/NE |
| Tažné zařízení kule ISO50 | Pevný | ANO |  |  | doplnit ANO/NE |