Příloha č. 1: Technická specifikace dodávky

Kategorie I.

Počet vozidel: 3 ks

Vozidlo bude používáno jako nosič výměnných nástaveb pro údržbu komunikací a přepravu materiálů, zadavatel požaduje použitelnost a kompatibilitu s následujícími pracovními výměnnými nástavbami:

Požadavky / specifikace:

| Víceúčelové vozidlo – nosič nástaveb s pohonem 4x4 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Technický parametr | Požadavek | Hodnota dodavatele |
| nosič nástaveb s pohonem 4x4 | Pevný | doplnit ANO / NE |
| celková přípustná hmotnost podvozku | min. 18 max. | doplnit číselnou hodnotu |
| rozvor náprav podvozku | max 4200 mm | doplnit číselnou hodnotu |
| maximální výška vozidla včetně majáků do 3.400 mm | Pevný | doplnit ANO / NE |
| přední náprava nosnost | min. 9 t | doplnit číselnou hodnotu |
| přední pneumatiky o rozměru 385/65 R 22,5 | Pevný | doplnit ANO / NE |
| zkrutné stabilizátory | Pevný | doplnit ANO / NE |
| záběrové pneumatiky v provedení M+S | Pevný | doplnit ANO / NE |
| normované čelní upínací zařízení (deska) dle normy EN 15432-1 | Pevný | doplnit ANO / NE |
| možnost připojení tažné tyče při odtahu vozidla (i v případě, že deska kryje originální tažnou hubici vozidla) | Pevný | doplnit ANO / NE |
| držák rezervního kola za kabinou na hydraulicky bočně sklopném rameni | Pevný | doplnit ANO / NE |
| tažné zařízení s čepem 50 mm pro přívěs s centrální osou, automatické | Pevný | doplnit ANO / NE |
| výška tažného zařízení od vozovky cca 950 mm (střed hubice) | Pevný | doplnit ANO / NE |
| přípoje pro přívěs – brzda, el. Instalace – 15ti pól, ABS | Pevný | doplnit ANO / NE |
| palivová nádrž z nekorodujícího materiálu min. 300 lit, uzamykatelný uzávěr, sítko v hrdle | Pevný | doplnit ANO / NE |
| palivová nádrž i nádrž na AddBlue umístěná na pravé straně vozidla | Pevný | doplnit ANO / NE |
| rám vozidla vybaven systémem pro rychlou montáž a demontáž výměnných nástaveb – výměna musí být rychlá a bezpečná - proveditelná max. 2 pracovníky | Pevný | doplnit ANO / NE |
| provedení výměnného systému nástaveb pomocí pomocného rámu se 4 kulovými uzávěry (ložisky) pro aretaci výměnných nástaveb | Pevný | doplnit ANO / NE |
| pomocný rám vyztužen a dodán vč. lůžka pro hydraulický válec sklápění korby, povrchová úprava pomocného rámu pomocí zinkování nebo šopování pod vrchním lakem | Pevný | doplnit ANO / NE |
| pomocný rám po celé délce zakrytován hliníkovým protismykovým plechem jako ochrana proti soli, vč. prostoru nad převodovkou vozidla | Pevný | doplnit ANO / NE |
| boční podjezdové zábrany, blatníky na zadní nápravě a 1 ks plastové uzamykateklné schránky na uložení příslušenství | Pevný | doplnit ANO / NE |
| účinný ochranný voskový nástřik proti korozi | Pevný | doplnit ANO / NE |
| Výkon motoru | Min 260kW | doplnit číselnou hodnotu |
| kroutící moment | Min 1800 Nm | doplnit číselnou hodnotu |
| sání motoru vyvedené vzadu za kabinou, vzduchový filtr pro prašný stavební provoz | Pevný | doplnit ANO / NE |
| výfukové potrubí vyvedeno vzadu nad úroveň střechy | Pevný | doplnit ANO / NE |
| motor vozidla vybaven po stranách ochranným zakrytím proti soli | Pevný | doplnit ANO / NE |
| vícestupňová převodovka s velkým rozsahem pojezdových rychlostí, min. požadovaná technologická rychlost do 1,5 km/h, vozidlo musí dosahovat přepravní rychlosti 90 km/h | Pevný | doplnit ANO / NE |
| počet převodových stupňu | Min 12 | doplnit číselnou hodnotu |
| řazení převodovky automatizované, s programem pro stavební provoz (off-road), možnost volby převodového stupně manuálně řidičem | Pevný | doplnit ANO / NE |
| zařízení, které umožňuje při rozjezdu nebo manévrování ve stísněných prostorech a u finišeru citlivou práci s vozidlem (např. použitím spojkového pedálu) | Pevný | doplnit ANO / NE |
| 2 mechanické vývody pro pohon nástaveb (1 x od motoru nezávislý na spojce, 1 x od převodovky) | Pevný | doplnit ANO / NE |
| dvouokruhová hydraulická soustava poháněnou přímo od motoru, 1. okruh - silový okruh pro pohon nástaveb s výkonem min. 30 kW při 1.000 ot motoru/min, max. požadovaný výkon min. 40 kW, | Pevný | doplnit ANO / NE |
| hydraulická soustava kompatibilní s veškerými požadovanými nástavbami | Pevný | doplnit ANO / NE |
| okruh s výkonem cca 3 kW při 1.000 ot/min pro ovládání čelních nástaveb | Pevný | doplnit ANO / NE |
| ovládání čelních nástaveb s funkcemi – zvedání a spouštění, otáčení vpravo a vlevo, plovoucí poloha a funkce nuceného přítlaku | Pevný | doplnit ANO / NE |
| pohon čerpadla bez kardanu | Pevný | doplnit ANO / NE |
| systém samočinné regulace výkonu čerpadla LoadSensing - 1. okruhu dle požadovaného výkonu pracovních nástaveb, vývody na straně za kabinou vozidla, hydraulické vývody pro ovládání čelních nástaveb vpředu u upínací desky | Pevný | doplnit ANO / NE |
| nádrž na olej pro hydraulický systém o kapacitě min. 120 lit s filtrační jednotkou | Pevný | doplnit ANO / NE |
| čidlo minimální hladiny a maximální teploty hydraulického oleje s indikací v kabině | Pevný | doplnit ANO / NE |
| ovládací panel hydrauliky bude umístěn v kabině řidiče na pravé straně vedle volantu, na přestavitelném držáku, ovládací prvky budou osvětleny pro noční provoz | Pevný | doplnit ANO / NE |
| sklopná kabina s počtem sedadel 1+1, vzduchem odpružené sedadlo řidiče | Pevný | doplnit ANO / NE |
| zadní stěna kabiny prosklená | Pevný | doplnit ANO / NE |
| střešní větrací klapka (poklop) | Pevný | doplnit ANO / NE |
| elektrická instalace 24 V, výkon alternátoru min. 100 A | Min 100A | doplnit číselnou hodnotu |
| kabina vybavena klimatizací a teplovodním topením, el. seřiditelnými zrcátky vpravo a vlevo, tachometrem, otáčkoměrem, digitálním tachografem, přestavitelným volantem, instalací pro připojení vysílačky s měničem napětí 24/12 V s napájením min. 10 A, zásuvkou pro napájení 24 V, zásuvkou pro napájení 12 V, autorádiem s bluetooth s ovládáním na volantu | Pevný | doplnit ANO / NE |
| centrální zamykání kabiny | Pevný | doplnit ANO / NE |
| informační systém pro sledování stavu opotřebení, indikaci poruch a určení potřeby následující servisní prohlídky dle skutečného zatížení (systém flexibilního servisního intervalu) | Pevný | doplnit ANO / NE |
| elektronický modul umožňujícím přenos dat vozidla do jednotky GPS | Pevný | doplnit ANO / NE |
| nad čelním sklem kabiny přídavná vnější protisluneční clona | Pevný | doplnit ANO / NE |
| na kabině 2 ks oranžových LED majáků | Pevný | doplnit ANO / NE |
| akustické výstražné zařízení při couvání | Pevný | doplnit ANO / NE |
| přípojka tlakového vzduchu v kabině s ofukovací pistolí se spirálovou hadicí | Pevný | doplnit ANO / NE |
| 2 ks přídavných sdružených světlometů s přepínáním dálkové/tlumené pod čelním sklem včetně přídavné směrovky a obrysového světla pro jízdu se sněhovou radlicí | Pevný | doplnit ANO / NE |
| denní svícení v provedení LED | Pevný | doplnit ANO / NE |
| přední a zadní část vozidla vybavena prachuodolnými kamerami pro sledování mrtvého úhlu před a za vozidlem, zobrazení soustředěno do jednoho displeje o velikosti nejméně 7“ | Pevný | doplnit ANO / NE |
| zadní kamera vybavena zavíracím krytem a přísvitem pro noční provoz | Pevný | doplnit ANO / NE |
| veškeré poziční osvětlení vozidla bude v provedení LED | Pevný | doplnit ANO / NE |
| barva kabiny vozidla - oranžová RAL 2011 | Pevný | doplnit ANO / NE |
| hadice pro huštění pneumatik včetně nástavce pro huštění dvojmontáže, tlakoměr | Pevný | doplnit ANO / NE |
| povinná výbava vozidla dle legislativy ČR | Pevný | doplnit ANO / NE |

Kategorie II.

Počet vozidel: 4 ks

Víceúčelové vozidlo s pohonem 6x4, výkon motoru min. 300 kW, celková hmotnost od 26t

Vozidlo bude používáno jako nosič výměnných nástaveb pro údržbu komunikací a přepravu materiálů, zadavatel požaduje použitelnost a kompatibilitu s následujícími pracovními výměnnými nástavbami:

Požadavky / specifikace:

| Víceúčelové vozidlo – nosič nástaveb s pohonem 6x4 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Technický parametr | Požadavek | Hodnota dodavatele |
| nosič nástaveb s pohonem 6x4 | Pevný | doplnit ANO / NE |
| možnost zapnutí uzávěr mezinápravového a nápravových diferenciálů | Pevný | doplnit ANO / NE |
| celková přípustná hmotnost podvozku | min. 26 t | doplnit číselnou hodnotu |
| technická celková hmotnost dle TP vyšší než 27.000 kg | Min 27 t | doplnit číselnou hodnotu |
| povolená celková hmotnost soupravy | Min 48 t | doplnit číselnou hodnotu |
| rozvor náprav podvozku | max 4000 mm | doplnit číselnou hodnotu |
| maximální výška vozidla včetně majáků do 3400 mm | Pevný | doplnit ANO / NE |
| přední náprava nosnost | min. 9 t | doplnit číselnou hodnotu |
| přední pneumatiky o rozměru 385/65 R 22,5 | Pevný | doplnit ANO / NE |
| zkrutné stabilizátory | Pevný | doplnit ANO / NE |
| záběrové pneumatiky v provedení M+S | Pevný | doplnit ANO / NE |
| normované čelní upínací zařízení (deska) dle normy EN 15432-1 | Pevný | doplnit ANO / NE |
| možnost připojení tažné tyče při odtahu vozidla (i v případě, že deska kryje originální tažnou hubici vozidla) | Pevný | doplnit ANO / NE |
| držák rezervního kola za kabinou na hydraulicky bočně sklopném rameni | Pevný | doplnit ANO / NE |
| Brzdy na všech nápravách kotoučové |  | doplnit ANO / NE |
| tažné zařízení s čepem 50 mm pro přívěs s centrální osou, automatické | Pevný | doplnit ANO / NE |
| výška tažného zařízení od vozovky cca 950 mm (střed hubice) | Pevný | doplnit ANO / NE |
| přípoje pro přívěs – brzda, el. Instalace – 15ti pól, ABS | Pevný | doplnit ANO / NE |
| palivová nádrž z nekorodujícího materiálu min. 300 lit, uzamykatelný uzávěr, sítko v hrdle | Pevný | doplnit ANO / NE |
| palivová nádrž i nádrž na AddBlue umístěná na pravé straně vozidla | Pevný | doplnit ANO / NE |
| rám vozidla vybaven systémem pro rychlou montáž a demontáž výměnných nástaveb – výměna musí být rychlá a bezpečná - proveditelná max. 2 pracovníky | Pevný | doplnit ANO / NE |
| provedení výměnného systému nástaveb pomocí pomocného rámu se 4 kulovými uzávěry (ložisky) pro aretaci výměnných nástaveb | Pevný | doplnit ANO / NE |
| pomocný rám vyztužen a dodán vč. lůžka pro hydraulický válec sklápění korby, povrchová úprava pomocného rámu pomocí zinkování nebo šopování pod vrchním lakem | Pevný | doplnit ANO / NE |
| pomocný rám po celé délce zakrytován hliníkovým protismykovým plechem jako ochrana proti soli, vč. prostoru nad převodovkou vozidla | Pevný | doplnit ANO / NE |
| boční podjezdové zábrany, blatníky na zadní nápravě a 1 ks plastové uzamykateklné schránky na uložení příslušenství | Pevný | doplnit ANO / NE |
| účinný ochranný voskový nástřik proti korozi | Pevný | doplnit ANO / NE |
| Výkom motoru | Min 300kW | doplnit číselnou hodnotu |
| kroutící moment | Min 2100 Nm | doplnit číselnou hodnotu |
| sání motoru vyvedené vzadu za kabinou, vzduchový filtr pro prašný stavební provoz | Pevný | doplnit ANO / NE |
| výfukové potrubí vyvedeno vzadu nad úroveň střechy | Pevný | doplnit ANO / NE |
| motor vozidla vybaven po stranách ochranným zakrytím proti soli | Pevný | doplnit ANO / NE |
| vícestupňová převodovka s velkým rozsahem pojezdových rychlostí, min. požadovaná technologická rychlost do 2,25 km/h, vozidlo musí dosahovat přepravní rychlosti 90 km/h | Pevný | doplnit ANO / NE |
| Počet převodových stupňu | Min 12 | doplnit číselnou hodnotu |
| řazení převodovky automatizované, s programem pro stavební provoz (off-road), možnost volby převodového stupně manuálně řidičem | Pevný | doplnit ANO / NE |
| Zařízení, které umožňuje při rozjezdu nebo manévrování ve stísněných prostorech a u finišeru citlivou práci s vozidlem (např. použitím spojkového pedálu) | Pevný | doplnit ANO / NE |
| 2 mechanické vývody pro pohon nástaveb (1 x od motoru nezávislý na spojce, 1 x od převodovky) | Pevný | doplnit ANO / NE |
| dvouokruhová hydraulická soustava poháněnou přímo od motoru, silový okruh pro pohon nástaveb s výkonem min. 30 kW při 1.000 ot motoru/min, max. požadovaný výkon min. 40 kW, | Pevný | doplnit ANO / NE |
| hydraulická soustava kompatibilní s veškerými požadovanými nástavbami | Pevný | doplnit ANO / NE |
| okruh s výkonem cca 3 kW při 1.000 ot/min pro ovládání čelních nástaveb | Pevný | doplnit ANO / NE |
| ovládání čelních nástaveb s funkcemi – zvedání a spouštění, otáčení vpravo a vlevo, plovoucí poloha a funkce nuceného přítlaku | Pevný | doplnit ANO / NE |
| pohon čerpadla bez kardanu | Pevný | doplnit ANO / NE |
| systém samočinné regulace výkonu čerpadla LoadSensing - 1. okruhu dle požadovaného výkonu pracovních nástaveb, vývody na straně za kabinou vozidla, hydraulické vývody pro ovládání čelních nástaveb vpředu u upínací desky | Pevný | doplnit ANO / NE |
| nádrž na olej pro hydraulický systém o kapacitě min. 120 lit s filtrační jednotkou | Pevný | doplnit ANO / NE |
| čidlo minimální hladiny a maximální teploty hydraulického oleje s indikací v kabině | Pevný | doplnit ANO / NE |
| ovládací panel hydrauliky bude umístěn v kabině řidiče na pravé straně vedle volantu, na přestavitelném držáku, ovládací prvky budou osvětleny pro noční provoz | Pevný | doplnit ANO / NE |
| sklopná kabina s počtem sedadel 1+1, vzduchem odpružené sedadlo řidiče | Pevný | doplnit ANO / NE |
| zadní stěna kabiny prosklená | Pevný | doplnit ANO / NE |
| střešní větrací klapka (poklop) | Pevný | doplnit ANO / NE |
| elektrická instalace 24 V, výkon alternátoru min. 100 A | Min 100A | doplnit číselnou hodnotu |
| kabina vybavena klimatizací a teplovodním topením, el. seřiditelnými zrcátky vpravo a vlevo, tachometrem, otáčkoměrem, digitálním tachografem, přestavitelným volantem, instalací pro připojení vysílačky s měničem napětí 24/12 V s napájením min. 10 A, zásuvkou pro napájení 24 V, zásuvkou pro napájení 12 V, autorádiem s bluetooth s ovládáním na volantu | Pevný | doplnit ANO / NE |
| centrální zamykání kabiny | Pevný | doplnit ANO / NE |
| informační systém pro sledování stavu opotřebení, indikaci poruch a určení potřeby následující servisní prohlídky dle skutečného zatížení (systém flexibilního servisního intervalu) | Pevný | doplnit ANO / NE |
| elektronický modul umožňující přenos dat vozidla do jednotky GPS | Pevný | doplnit ANO / NE |
| nad čelním sklem kabiny přídavná vnější protisluneční clona | Pevný | doplnit ANO / NE |
| na kabině 2 ks oranžových LED majáků | Pevný | doplnit ANO / NE |
| akustické výstražné zařízení při couvání | Pevný | doplnit ANO / NE |
| přípojka tlakového vzduchu v kabině s ofukovací pistolí se spirálovou hadicí | Pevný | doplnit ANO / NE |
| 2 ks přídavných sdružených světlometů s přepínáním dálkové/tlumené pod čelním sklem včetně přídavné směrovky a obrysového světla pro jízdu se sněhovou radlicí | Pevný | doplnit ANO / NE |
| denní svícení v provedení LED | Pevný | doplnit ANO / NE |
| přední a zadní část vozidla vybavena prachuodolnými kamerami pro sledování mrtvého úhlu před a za vozidlem, zobrazení soustředěno do jednoho displeje o velikosti nejméně 7“ | Pevný | doplnit ANO / NE |
| zadní kamera vybavena zavíracím krytem a přísvitem pro noční provoz | Pevný | doplnit ANO / NE |
| veškeré poziční osvětlení vozidla bude v provedení LED | Pevný | doplnit ANO / NE |
| barva kabiny vozidla - oranžová RAL 2011 | Pevný | doplnit ANO / NE |
| hadice pro huštění pneumatik včetně nástavce pro huštění dvojmontáže, tlakoměr | Pevný | doplnit ANO / NE |
| povinná výbava vozidla dle legislativy ČR | Pevný | doplnit ANO / NE |

Kategorie III.

Počet vozidel: 1 ks

Vozidlo s hydraulickým jeřábem za kabinou pohonem 6x4, výkon motoru min. 300 kW, celková hmotnost od 26 t

Vozidlo bude používáno pro nakládku, vykládku a přepravu materiálů.

Požadavky / specifikace:

| Vozidlo s pohonem 6x4 vybavené hadryulickým jeřábem a sklápěcí korbou |  |  |
| --- | --- | --- |
| Technický parametr | Požadavek | Hodnota dodavatele |
| nosič nástaveb s pohonem 6x4 | Pevný | doplnit ANO / NE |
| možnost zapnutí uzávěr mezinápravového a nápravových diferenciálů | Pevný | doplnit ANO / NE |
| celková přípustná hmotnost podvozku | min. 26 t | doplnit číselnou hodnotu |
| technická celková hmotnost dle TP vyšší než 27.000 kg | Min 27 t | doplnit číselnou hodnotu |
| povolená celková hmotnost soupravy | Min 48 t | doplnit číselnou hodnotu |
| rozvor náprav podvozku | max 4000 mm | doplnit číselnou hodnotu |
| přední náprava nosnost | min. 9 t | doplnit číselnou hodnotu |
| přední pneumatiky o rozměru 385/65 R 22,5 | Pevný | doplnit ANO / NE |
| zkrutné stabilizátory | Pevný | doplnit ANO / NE |
| záběrové pneumatiky v provedení M+S | Pevný | doplnit ANO / NE |
| Brzdy na všech nápravách kotoučové | Pevný | doplnit ANO / NE |
| tažné zařízení s čepem 50 mm pro přívěs s centrální osou, automatické | Pevný | doplnit ANO / NE |
| výška tažného zařízení od vozovky cca 950 mm (střed hubice) | Pevný | doplnit ANO / NE |
| přípoje pro přívěs – brzda, el. Instalace – 15ti pól, ABS | Pevný | doplnit ANO / NE |
| palivová nádrž z nekorodujícího materiálu min. 300 lit, uzamykatelný uzávěr, sítko v hrdle | Pevný | doplnit ANO / NE |
| palivová nádrž i nádrž na AddBlue umístěná na pravé straně vozidla | Pevný | doplnit ANO / NE |
| pomocný rám vyztužen pro montáž hydraulického jeřábu za kabinou lůžka pro hydraulický válec sklápění korby, povrchová úprava pomocného rámu pomocí zinkování nebo šopování pod vrchním lakem | Pevný | doplnit ANO / NE |
| boční podjezdové zábrany, blatníky na zadní nápravě a 1 ks plastové uzamykateklné schránky na uložení příslušenství | Pevný | doplnit ANO / NE |
| účinný ochranný voskový nástřik proti korozi | Pevný | doplnit ANO / NE |
| Výkon motoru | Min 300kW | doplnit číselnou hodnotu |
| kroutící moment | Min 2100 Nm | doplnit číselnou hodnotu |
| motor vozidla vybaven po stranách ochranným zakrytím | Pevný | doplnit ANO / NE |
| vícestupňová převodovka s velkým rozsahem pojezdových rychlostí, min. požadovaná technologická rychlost do 2,25 km/h, vozidlo musí dosahovat přepravní rychlosti 90 km/h | Pevný | doplnit ANO / NE |
| Počet převodových stupňu | Min 12 | doplnit číselnou hodnotu |
| řazení převodovky automatizované, s programem pro stavební provoz (off-road), možnost volby převodového stupně manuálně řidičem | Pevný | doplnit ANO / NE |
| zařízení, které umožňuje při rozjezdu nebo manévrování ve stísněných prostorech a u finišeru citlivou práci s vozidlem (např. použitím spojkového pedálu) | Pevný | doplnit ANO / NE |
| mechanický vývod pro pohon nástaveb od převodovky) | Pevný | doplnit ANO / NE |
| nádrž na olej pro hydraulický systém s filtrační jednotkou | Pevný | doplnit ANO / NE |
| sklopná kabina s počtem sedadel 1+1, vzduchem odpružené sedadlo řidiče | Pevný | doplnit ANO / NE |
| zadní stěna kabiny prosklená | Pevný | doplnit ANO / NE |
| střešní větrací klapka (poklop) | Pevný | doplnit ANO / NE |
| elektrická instalace 24 V, výkon alternátoru min. 100 A | Min 100A | doplnit číselnou hodnotu |
| kabina vybavena klimatizací a teplovodním topením, el. seřiditelnými zrcátky vpravo a vlevo, tachometrem, otáčkoměrem, digitálním tachografem, přestavitelným volantem, instalací pro připojení vysílačky s měničem napětí 24/12 V s napájením min. 10 A, zásuvkou pro napájení 24 V, zásuvkou pro napájení 12 V, autorádiem s bluetooth s ovládáním na volantu | Pevný | doplnit ANO / NE |
| centrální zamykání kabiny | Pevný | doplnit ANO / NE |
| informační systém pro sledování stavu opotřebení, indikaci poruch a určení potřeby následující servisní prohlídky dle skutečného zatížení (systém flexibilního servisního intervalu) | Pevný | doplnit ANO / NE |
| elektronický modul umožňující přenos dat vozidla do jednotky GPS | Pevný | doplnit ANO / NE |
| nad čelním sklem kabiny přídavná vnější protisluneční clona | Pevný | doplnit ANO / NE |
| na kabině 2 ks oranžových LED majáků | Pevný | doplnit ANO / NE |
| akustické výstražné zařízení při couvání | Pevný | doplnit ANO / NE |
| přípojka tlakového vzduchu v kabině s ofukovací pistolí se spirálovou hadicí | Pevný | doplnit ANO / NE |
| denní svícení v provedení LED | Pevný | doplnit ANO / NE |
| přední a zadní část vozidla vybavena prachuodolnými kamerami pro sledování mrtvého úhlu před a za vozidlem, zobrazení soustředěno do jednoho displeje o velikosti nejméně 7“ | Pevný | doplnit ANO / NE |
| zadní kamera vybavena zavíracím krytem a přísvitem pro noční provoz | Pevný | doplnit ANO / NE |
| veškeré poziční osvětlení vozidla bude v provedení LED | Pevný | doplnit ANO / NE |
| barva kabiny vozidla - oranžová RAL 2011 | Pevný | doplnit ANO / NE |
| hadice pro huštění pneumatik včetně nástavce pro huštění dvojmontáže, tlakoměr | Pevný | doplnit ANO / NE |
| povinná výbava vozidla dle legislativy ČR | Pevný | doplnit ANO / NE |
| hydraulický nakládací jeřáb namontovaný za kabinou | Pevný | doplnit ANO / NE |
| dosah ramene | min. 7,5 m | doplnit číselnou hodnotu |
| nosnost při dosahu 7,5 m | Min 1.200 kg | doplnit číselnou hodnotu |
| otoč jeřábu | Min. 380° | doplnit číselnou hodnotu |
| otočný jeřábový hák se západkou | Pevný | doplnit ANO / NE |
| opěry plně hydraulicky ovládané – možnost ručního ovládání z obou stran vozidla | Pevný | doplnit ANO / NE |
| dálkové ovládání jeřábu, 2 baterie, nabíječka do vozidla, propojovací kabel | Pevný | doplnit ANO / NE |
| 2 ks podkladových desek 500 x 500 x 50 mm proti proboření opěr, včetně držáku na vozidle | Pevný | doplnit ANO / NE |
| Třístranná sklápěcí korba o objemu min. 5,0 m3 | Pevný | doplnit ANO / NE |
| materiál podlahy – ocel Hardox, Xar o síle min. 5 mm | Pevný | doplnit ANO / NE |
| ocelová oka v podlaze pro zajištění nákladu v počtu min 6 ks | Min. 6 ks | doplnit číselnou hodnotu |
| výška bočnic min. 500 mm | Min. 500 mm | doplnit číselnou hodnotu |
| sklopné bočnice se spodním pantem, sklápění s pomocným pérovánín | Pevný | doplnit ANO / NE |
| zadní čelo se spodním pantem | Pevný | doplnit ANO / NE |
| ovládání sklápění samostatným ovladačem v kabině vozidla, s přepínačem pro ovládání přívěsu z kabiny | Pevný | doplnit ANO / NE |
| vzadu na vozidle rychlospojka pro sklápění přívěsu | Pevný | doplnit ANO / NE |
| barva – oranžová RAL 2011 | Pevný | doplnit ANO / NE |

# Sypače

nástavbu automatického sypače

| Nástavba sypače pro podvozky Kategorie I. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Technický parametr | Požadavek | Hodnota dodavatele |
| ocelový zásobník vyroben jako jednodílný monolitický svařenec, navyšování objemu zásobníku na požadovaný objem bez přídavných dílců | Pevný | doplnit ANO / NE |
| montáž nástavby na 4-bodový upínací systém podvozku | Pevný | doplnit ANO / NE |
| pohon od hydraulického systému podvozku | Pevný | doplnit ANO / NE |
| použitelnost pro všechny dostupné posypové materiály (sůl, jemný inertní materiál, hrubozrnný inertní materiál) včetně solanky | Pevný | doplnit ANO / NE |
| vynášení materiálu dvěma šneky | Pevný | doplnit ANO / NE |
| rozmetadlo v zadní části nástavby v nerezovém provedení včetně skluzu | Pevný | doplnit ANO / NE |
| šíře posypu | 2 – 12 m | doplnit číselnou hodnotu |
| požadovaný rozsah dávkování sůl 5 – 40 g/m2 | 5 – 40 g/m2 | doplnit číselnou hodnotu |
| požadovaný rozsah dávkování inertní materiály 40 -250 g/m2 | 40 -250 g/m2 | doplnit číselnou hodnotu |
| pracovní rychlost 5 – 60 km/hod | 5 – 60 km/hod | doplnit číselnou hodnotu |
| automatické dávkování dle TP 127, vč. protokolu o kalibraci | Pevný | doplnit ANO / NE |
| elektronická kontrola posypu na rozmetadle pomocí bezdotykového čidla | Pevný | doplnit ANO / NE |
| elektronicky stavitelná stranová asymetrie posypu z ovládacího panelu | Pevný | doplnit ANO / NE |
| indikace poruchy dávkování v kabině | Pevný | doplnit ANO / NE |
| řídící jednotka a hydraulické ventily sypače integrované ve společném, uzavíratelném boxu | Pevný | doplnit ANO / NE |
| bezúdržbové solankové čerpadlo s jištěním proti poškození při nedostatku solanky | Pevný | doplnit ANO / NE |
| solankový okruh z nekorodujícího materiálu, | Pevný | doplnit ANO / NE |
| nádrže na solanku opatřeny stavoznakem a ochranou proti přetečení při plnění | Pevný | doplnit ANO / NE |
| možnost proměnné procentuální regulace poměru solanky z ovládacího panelu v kabině | Pevný | doplnit ANO / NE |
| digitální výstup sypače pro on-line přenos dat o průběhu posypu typu RS 232 – přenos dat do GPS | Pevný | doplnit ANO / NE |
| ovládací pult sypače v kabině vozidla na přestavitelném stojanu, display a ovládací prvky jsou podsvíceny a osvětleny pro noční provoz | Pevný | doplnit ANO / NE |
| sypač je vybaven pro nouzové nastavení parametrů posypu (dávky, záběru a přídavku solanky) i při poruše automatického elektronického ovládání | Pevný | doplnit ANO / NE |
| funkce zrychleného vyprazdňování materiálu ze zásobníku | Pevný | doplnit ANO / NE |
| kontrolní červený LED světlomet vzadu nad rozmetadlem | Pevný | doplnit ANO / NE |
| výstražný oranžový LED maják(y) a červenobílé šrafování vzadu na sypači | Pevný | doplnit ANO / NE |
| dvoudílná sklápěcí střecha zásobníku z PVC pro uzavření zásobníku | Pevný | doplnit ANO / NE |
| separační síta s ochrannou proti korozi | Pevný | doplnit ANO / NE |
| v zadní části sypače plošina a žebřík pro kontrolu zásobníku a údržbu max. protikorozní ochrana částí sypače – použití speciálních laků, plastových a nerezových dílů | Pevný | doplnit ANO / NE |
| sada 4 ks výškově přestavitelných odstavných ocelových pozinkovaných nohou pro montáž a demontáž nástavby | Pevný | doplnit ANO / NE |
| lakování sypače – oranžová RAL 2011 | Pevný | doplnit ANO / NE |

Požadavky pro jedn. Kategorie podvozků

| požadovaná velikost zásobníku materiálu pro vozidla Kategorie I. | min. 5 m3 | doplnit číselnou hodnotu |
| --- | --- | --- |
| velikost zásobníků na solanku pro vozidla Kategorie I. | min. 2200 lit | doplnit číselnou hodnotu |
| požadovaná velikost zásobníku materiálu pro vozidla Kategorie II. | min. 8 m3 | doplnit číselnou hodnotu |
| velikost zásobníků na solanku pro vozidla Kategorie II. | min. 3000 lit | doplnit číselnou hodnotu |

# Nástavba pro přepravu a aplikaci živičných směsí

Požadavky na nástavbu pro kategorie podvozků I. a II.

| Nástavba pro přepravu a aplikaci živičných směsí pro podvoky |  |  |
| --- | --- | --- |
| Technický parametr | Požadavek | Hodnota dodavatele |
| nástavba pro převoz a výdej živičných směsí | Pevný | doplnit ANO / NE |
| montáž nástavby na 4-bodový upínací systém podvozku | Pevný | doplnit ANO / NE |
| nástavba upravena pro možnost demontáže z vozidla a odstavení pomocí výškově stavitelných odstavných stojanů, veškeré příslušenství musí být umístěno na nástavbě tak, aby jej nebylo nutno demontovat z podvozku při výměně nástavby | Pevný | doplnit ANO / NE |
| pohon od hydrauliky podvozku | Pevný | doplnit ANO / NE |
| dvojitý plášť korby a vyhřívání korby nezávislým naftovým topením | Pevný | doplnit ANO / NE |
| odklápěcí střecha pevné konstrukce, s izolací, ovládaná hydraulicky | Pevný | doplnit ANO / NE |
| zadní výpustné zařízení pro řízený výdej obalované směsi | Pevný | doplnit ANO / NE |
| vynášení materiálu pomocí dvou šneků | Pevný | doplnit ANO / NE |
| výkonnost vynášecího zařízení nastavitelná v rozsahu | 0,2–0,8 m3/min | doplnit číselnou hodnotu |
| ovládání ze zadní části nástavby | Pevný | doplnit ANO / NE |
| izolovaná nádrž na emulzi s vyhříváním pomocí plynového hořáku, pevně zabudovaná nádrž na LPG | Pevný | doplnit ANO / NE |
| Objem nádrže | min. 300 lit. | doplnit číselnou hodnotu |
| samostatný ruční plynový hořák s hadicí | Pevný | doplnit ANO / NE |
| dávkovací čerpadlo emulze a ruční aplikační lišta s hadicí min 4m | Pevný | doplnit ANO / NE |
| nádrž na vodu o objemu cca 300 lit s hadicí min.3/4“, délky 4m pro plnění vodních nádrží drobné mechanizace samospádem | Pevný | doplnit ANO / NE |
| plošina v přední části nástavby ve výšce cca ½ výšky zásobníku – umožnění vyčištění zásobníku obsluhou pomocí dlouhé ruční škrabky | Pevný | doplnit ANO / NE |
| škrabka na čištění zásobníku, včetně držáku pro přepravu | Pevný | doplnit ANO / NE |
| plastová schránka na nářadí | Pevný | doplnit ANO / NE |
| 2 ks oranžové LED majáky na zadní části nástavby | Pevný | doplnit ANO / NE |
| světelná LED šipka – vlevo, vpravo, kříž – 13 světel | Pevný | doplnit ANO / NE |
| odstavné výškově stavitelné nohy pro montáž a demontáž nástavby | Pevný | doplnit ANO / NE |
| barevné provedení – oranžová RAL 2011 | Pevný | doplnit ANO / NE |

Požadavky pro jedn. Kategorie podvozků

| požadovaná velikost zásobníku materiálu pro vozidla Kategorie I. | min. 4 m3 | doplnit číselnou hodnotu |
| --- | --- | --- |
| požadovaná nosnost nástavby pro vozidla Kategorie I. | min. 8 t | doplnit číselnou hodnotu |
| požadovaná velikost zásobníku materiálu pro vozidla Kategorie II. | min. 6 m3 | doplnit číselnou hodnotu |
| požadovaná nosnost nástavby pro vozidla Kategorie II. | min. 12 t | doplnit číselnou hodnotu |

# Cisternová mycí a čistící nástavba

Požadavky na nástavbu pro kategorie podvozků I. a II.

| Nástavba pro přepravu a aplikaci živičných směsí pro podvoky Kategorie I. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Technický parametr | Požadavek | Hodnota dodavatele |
| výměnná nástavba montáž nástavby na rychlovýměnný upínací systém podvozku | Pevný | doplnit ANO / NE |
| materiál cisterny na vodu – nerezová ocel min. AISI 304 | Pevný | doplnit ANO / NE |
| prostor čerpadla s uzamykatelnými roletami, úložným prostorem a LED osvětlením | Pevný | doplnit ANO / NE |
| vodní čerpadlo s hydraulickým pohonem od podvozku s výkonem | min 370 lit/min | doplnit číselnou hodnotu |
| nastavitelný tlak vody | min do 20 bar | doplnit číselnou hodnotu |
| regulace výkonu čerpadla plynule z ovládacího panelu v kabině vozidla za jízdy a mechanicky regulačním ventilem na čerpadle s odlehčením obtokem v pracovním prostoru | Pevný | doplnit ANO / NE |
| ovládací pult v kabině | Pevný | doplnit ANO / NE |
| otevřené boční úložné schránnky na pravé a levé straně z nekorodujícího materiálu | Pevný | doplnit ANO / NE |
| nerezový samostatný naviják o průměru min. ¾ “ hadice pro ruční mytí a plnění stavebních mechanismů - délka | min. 15 m | doplnit číselnou hodnotu |
| horní inspekční vstup do cisterny | Pevný | doplnit ANO / NE |
| spodní zachycovací prostor na nečistoty (kalník) | Pevný | doplnit ANO / NE |
| světelné bezpečnostní zařízení na zádi vozidla – světelná hrazda LED – 4 světla | Pevný | doplnit ANO / NE |
| 2 x LED maják vzadu na nástavbě | Pevný | doplnit ANO / NE |
| přední kropicí lišta demontovatelná | Pevný | doplnit ANO / NE |
| polohování lišty (přetáčení, zvedání / spouštění) s ovládáním z kabiny vozidla | Pevný | doplnit ANO / NE |
| krajové mycí trysky samostatně ovládané z řídícího panelu (pravá strana, levá strana) pro boční splachování, s vysokým průtokem | Pevný | doplnit ANO / NE |
| zadní mlžení | Pevný | doplnit ANO / NE |
| součástí dodávky jsou 4 ks výškově stavitelných odstavných nohou | Pevný | doplnit ANO / NE |
| lakování – oranžová RAL 2011 | Pevný | doplnit ANO / NE |

Požadavky pro jedn. Kategorie podvozků

| Požadovaný objem cisterny pro vozidla Kategorie I. | min. 8 m3 | doplnit číselnou hodnotu |
| --- | --- | --- |
| Požadovaný objem cisterny pro vozidla Kategorie II. | min. 12 m3t | doplnit číselnou hodnotu |

# Výměnná nástavba 3-stranného sklápěče pro přepravu sypkých a kusových materiálů pro podvozky kat. I.

| Výměnná nástavba 3-stranného sklápěče pro přepravu sypkých a kusových materiálů |  |  |
| --- | --- | --- |
| Technický parametr | Požadavek | Hodnota dodavatele |
| montáž nástavby na 4-bodový upínací systém podvozku | Pevný | doplnit ANO / NE |
| Požadovaný objem korby | Min. 5 m3 | doplnit číselnou hodnotu |
| Výška bočnic pro vozidla | Min 500 mm | doplnit číselnou hodnotu |
| Nosnost korby pro vozidla | Min 10 t | doplnit číselnou hodnotu |
| hydraulické sklápění na 3 strany, hydraulický válec musí být snadno odpojitelný od hydrauliky podvozku (v zimním období je demontován společně s korbou) | Pevný | doplnit ANO / NE |
| materiál nástavby - konstrukční ocel třídy 11523 nebo lepší | Pevný | doplnit ANO / NE |
| materiál podlahy – ocel Hardox, Xar o síle | min. 5 mm | doplnit číselnou hodnotu |
| zvýšené přední čelo za kabinou s průhledem vlevo | Pevný | doplnit ANO / NE |
| sklopné bočnice se spodním pantem, sklápění s pomocným pérováním | Pevný | doplnit ANO / NE |
| zadní čelo s horním pantem, zajištění s mechanickým automatem | Pevný | doplnit ANO / NE |
| bočnice a čela budou vybaveny výztuhami pro větší zatížení | Pevný | doplnit ANO / NE |
| ovládání sklápění samostatným ovladačem v kabině vozidla, s přepínačem pro ovládání přívěsu z kabiny | Pevný | doplnit ANO / NE |
| vzadu na vozidle bude rychlospojka pro sklápění přívěsu | Pevný | doplnit ANO / NE |
| prodloužený zadní skluz pro dávkování do finišeru, skluz může být demontovatelný - přesah skluzu za obvodem zadního kola | min. 1000 mm | doplnit číselnou hodnotu |
| sklopný zadní nárazník a dělené (odklápěcí) zadní blatníky pro možnost tlačení vozidla finišerem | Pevný | doplnit ANO / NE |
| plachta pro převoz asfaltové obalované směsi, včetně mechanizmu pro její navinutí. Možnost variabilního umístění svinuté plachty – ve spodní části čela korby těsně nad bočnicemi a v horní části zvýšeného čela korby. Plachta bude opatřena oky a pryžovými úchyty s háčky. | Pevný | doplnit ANO / NE |
| barva – oranžová RAL 2011 | Pevný | doplnit ANO / NE |

# Výměnná nástavba 1-stranného sklápěče pro přepravu sypkých a kusových materiálů pro podvozky kat. II.

| Výměnná nástavba 1-stranného sklápěče pro přepravu sypkých a kusových materiálů |  |  |
| --- | --- | --- |
| Technický parametr | Požadavek | Hodnota dodavatele |
| montáž nástavby na 4-bodový upínací systém podvozku | Pevný | doplnit ANO / NE |
| objem korby | min 8,5 m3 | doplnit číselnou hodnotu |
| výška bočnic | Min 800 mm | doplnit číselnou hodnotu |
| nosnost korby | min. 15 t | doplnit číselnou hodnotu |
| hydraulické sklápění vzad, hydraulický válec snadno odpojitelný od hydrauliky podvozku (v zimním období je demontován společně s korbou) | Pevný | doplnit ANO / NE |
| materiál nástavby - konstrukční ocel třídy 11523 nebo lepší | Pevný | doplnit ANO / NE |
| materiál podlahy – ocel Hardox, Xar o síle | min. 5 mm | doplnit číselnou hodnotu |
| zvýšené přední čelo za kabinou, s průhledem vlevo | Pevný | doplnit ANO / NE |
| zadní čelo s horním pantem, jištění mechanickým automatem | Pevný | doplnit ANO / NE |
| bočnice a čela budou vybaveny výztuhami pro větší zatížení | Pevný | doplnit ANO / NE |
| ovládání sklápění samostatným ovladačem v kabině vozidla, s přepínačem pro ovládání přívěsu z kabiny | Pevný | doplnit ANO / NE |
| vzadu na vozidle bude rychlospojka pro sklápění přívěsu | Pevný | doplnit ANO / NE |
| další dva vývody hydrauliky vzadu (tlaková a zpětná větev) pro ovládání nájezdů podvalníku nebo navijáku – pracovní tlak 290 bar | Pevný | doplnit ANO / NE |
| ovladač sklápění v kabině vozidla musí mít aretaci pro polohu zvedání (ovládání navijáku a nájezdů podvalníku) | Pevný | doplnit ANO / NE |
| pevný zadní skluz pro dávkování do finišeru – přesah skluzu za obvodem zadního kola | min. 1000 mm | doplnit číselnou hodnotu |
| žebřík v přední a zadní části korby pro manipulaci s krycí plachtou – na obou stranách, úchytné body pro fixaci rozvinuté krycí plachty na bočnicích | Pevný | doplnit ANO / NE |
| sklopný zadní nárazník a dělené (odklápěcí) zadní blatníky pro možnost tlačení vozidla finišerem | Pevný | doplnit ANO / NE |
| plachta pro převoz asfaltové obalované směsi. Plachta bude opatřena oky a pryžovými úchyty s háčky. | Pevný | doplnit ANO / NE |
| barva – oranžová RAL 2011 | Pevný | doplnit ANO / NE |

# Výměnná nástavba pro vysprávku komunikací tryskovou metodou pro podvozky kat. I.

| Výměnná nástavba pro vysprávku komunikací tryskovou metodou pro podvozky kat. I. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Technický parametr | Požadavek | Hodnota dodavatele |
| montáž nástavby na 4-bodový upínací systém podvozku | Pevný | doplnit ANO / NE |
| pohon od hydrauliky podvozku | Pevný | doplnit ANO / NE |
| přepínač pracovních otáček motoru podvozku naprogramovaný na pracovní otáčky nutné pro práci nástavby, nesmí být blokován použitím parkovací brzdy | Pevný | doplnit ANO / NE |
| objem zásobníku drti | Min. 5 m3 | doplnit číselnou hodnotu |
| nástavba upravena pro možnost demontáže z vozidla a odstavení pomocí výškově stavitelných odstavných stojanů, veškeré příslušenství musí být umístěno na nástavbě tak, aby jej nebylo nutno demontovat z podvozku při výměně nástavby | Pevný | doplnit ANO / NE |
| hadice s hubicí pro vzduch bude umístěna v zadní části vozidla | Pevný | doplnit ANO / NE |
| hadice dělená – s možností výměny pouze části o délce cca 1,5 m za zásobníkem drti | Pevný | doplnit ANO / NE |
| čistící otvor v místě připojení hadice na zásobník drti | Pevný | doplnit ANO / NE |
| pracovní rameno výklopné s pneumatickým nadlehčováním - dosah | min 3,5 m | doplnit číselnou hodnotu |
| ovládání všech funkcí na ovládacím panelu umístěném na konci pracovního ramene |  | doplnit ANO / NE |
| izolovaná nádrž na emulzi elektricky vytápěná napájecím napětím 400V, s termostatem nastavitelným v rozsahu 30°C – 80°C a teploměrem s rozsahem min. 30°C – 95°C, vrchní plnění, ukazatel hladiny - objem | Min 500 lit | doplnit číselnou hodnotu |
| dávkovací čerpadlo emulze s možností regulace | Pevný | doplnit ANO / NE |
| ruční aplikační lišta s hadicí | min 4 m | doplnit číselnou hodnotu |
| nádrž na vodu o objemu | Min. 300 lit | doplnit číselnou hodnotu |
| odklopná plachta nad zásobníkem s ovládáním ze země | Pevný | doplnit ANO / NE |
| plastová schránka na nářadí na pravé straně nástavby | Pevný | doplnit ANO / NE |
| držák na PB láhev, ruční hořák s hadicí délky | min. 6 m | doplnit číselnou hodnotu |
| držák pro přepravu 2 ks přechodného dopravního značení – 2 ks gumový podstavec, délka sloupku 2 m | Pevný | doplnit ANO / NE |
| 2 x oranžový LED maják na zadní části nástavby | Pevný | doplnit ANO / NE |
| světelná šipka LED – vlevo, vpravo, kříž – 13 světel | Pevný | doplnit ANO / NE |
| odstavné výškově stavitelné nohy pro montáž a demontáž nástavby | Pevný | doplnit ANO / NE |
| barevné provedení – oranžová RAL 2011 | Pevný | doplnit ANO / NE |

# Čelní městský plastový pluh pro podvozky kat. I. a II.

| Výměnná nástavba pro vysprávku komunikací tryskovou metodou pro podvozky kat. I. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Technický parametr | Požadavek | Hodnota dodavatele |
| plastové těleso radlice, zvýšené provedení s protivětrným štítem | Pevný | doplnit ANO / NE |
| hydraulické přestavování výšky a přetáčení vpravo a vlevo | Pevný | doplnit ANO / NE |
| pryžové ostří s bočním ochranným nárazníkem vpravo a vlevo | Pevný | doplnit ANO / NE |
| nájezdové jištění při najetí na překážku | Pevný | doplnit ANO / NE |
| opěrná kola s výškovým nastavováním pracovní polohy s vysokou nosností a životností, o rozměru ráfku | min. 4 x 8“ | doplnit číselnou hodnotu |
| bezpečností osvětlení LED (obrysová světla) | Pevný | doplnit ANO / NE |
| barva – oranžová RAL 2011 | Pevný | doplnit ANO / NE |

Požadavky na varianty

| Pracovní záběr v plném natočení min 2,5m | Max 2,7m | doplnit číselnou hodnotu |
| --- | --- | --- |
| Pracovní záběr v plném natočení mion 2,7 m | Max 3m | doplnit číselnou hodnotu |