PROTOKOL O MÍSTNÍM ŠETŘENÍ V OBJEKTU

Objekt: Klajdovská 4, Brno Líšeň 390,

Parcelní číslo: 481

Majitel/zástupce majitele:	Cimrman Karel

Adresa majitele/zástupce:	Výhon 332/19, 66444 Ořechov

Kontaktní možnosti:

# Popis objektu a jeho stavu

## evidenční údaje

### popis objektu a způsob užívání objektu:

1 NP a půda, nádvoří, rodinný dům

### stáří objektu – stavebně historický vývoj:

cca 50-70 let, výměna oken a dveří

### zařazení mezi památkově chráněné objekty – druh a rozsah památkové ochrany:

památkově chráněné území

## popis a vyhodnocení archivní stavebně technické dokumentace objektu včetně jejího ověření přímo na místě

archivní dokumentace není k dispozici

## pořizování zjednodušené výkresové dokumentace

není nutné

## podrobné zjištění konstrukčního uspořádání, použitých stavebních materiálů vč. stupně opotřebení

### základové konstrukce

### podzemní prostory

### svislé nosné konstrukce

cihla plná pálená

### vodorovné nosné konstrukce

### ostatní konstrukce

přístup po betonovém schodišti, betonová dlažba, přímo před vstupem 1 schod

### fasáda, omítky

přední části domu - šedá starší fasáda, obklad do výšky cca 1m, vodorovná prasklina mezi dlaždicemi obkladu na levé části, od ní svisle prasklý levý roh obkladu, vedle vchodu vlevo chybí dlaždice obkladu, šikmá prasklina nad levou částí překladu dveří

pravá boční část domu - vodorovná prasklina nad plechovým okapem, oloupaná fasáda částečně opravena, obnažené cihly v zadní části objektu, svislá prasklina vlevo dole od HUP, svislá prasklina u obkladu přední stěny

### přístavby k hlavnímu objektu včetně ostatních objektů jako studny apod.

celkové zhodnocení stavu objektu, příp. doporučení:

## rámcový soupis poškození, nedostatků a závad na exteriéru a interiéru objektu

Exteriér:

lokální praskliny, navlhnutí, opad omítky

Interiér:

## stupnice hodnocení stavebně technického stavu objektu

Při určení stavebně technického stavu objektu na základě vizuální prohlídky bylo použito hodnocení dle následující stupnice:

- běžné opotřebení	–  dobrá bezpečnost, dobrá jakost

- závada			–  dobrá bezpečnost, zhoršená jakost

- nevýznamná porucha	–  podstatnější snížení bezpečnosti, mírné zhoršení jakosti

- významná porucha	–  podstatnější zhoršení bezpečnosti i jakosti, ale není 					    bezprostřední ohrožení

- havarijní porucha	–  bezpečnost je vážně bezprostředně ohrožena, stejně jako 				    jakost

## přípojky inženýrských sítí

### plynová přípojka

z pravé části domu z ulice Klajdovská, vedena pod vjezdem sousedního pozemku pod opěrnou zdí, GASNET

### kanalizační přípojka

z pravé části domu, vedena pod vjezdem sousedního pozemku pod opěrnou zdí, BVK

### vodovodní přípojka

z pravé části domu z ulice Klajdovská, vedena pod vjezdem sousedního pozemku pod , opěrnou zdí, BVK

### elektrická přípojka

nadzemní vedení pravá část domu EON

## závěry

nejistoty a rizika

možné rozšiřování prasklin a postup navlhání

## vyjádření zástupce:

prohlídku provedl: Ing. František Lazárek DiS.

datum: 20.7.2018