PROTOKOL O MÍSTNÍM ŠETŘENÍ V OBJEKTU

Objekt:

Majitel/zástupce majitele:

Adresa majitele/zástupce:

Kontaktní možnosti:

# Popis objektu a jeho stavu

## evidenční údaje

### popis objektu a způsob užívání objektu:

### stáří objektu – stavebně historický vývoj:

### zařazení mezi památkově chráněné objekty – druh a rozsah památkové ochrany:

## popis a vyhodnocení archivní stavebně technické dokumentace objektu včetně jejího ověření přímo na místě

## pořizování zjednodušené výkresové dokumentace

## podrobné zjištění konstrukčního uspořádání, použitých stavebních materiálů vč. stupně opotřebení

### základové konstrukce

### podzemní prostory

### svislé nosné konstrukce

### vodorovné nosné konstrukce

### ostatní konstrukce

### fasáda, omítky

### přístavby k hlavnímu objektu včetně ostatních objektů jako studny apod.

celkové zhodnocení stavu objektu, příp. doporučení:

## rámcový soupis poškození, nedostatků a závad na exteriéru a interiéru objektu

Exteriér:

Interiér:

## stupnice hodnocení stavebně technického stavu objektu

Při určení stavebně technického stavu objektu na základě vizuální prohlídky bylo použito hodnocení dle následující stupnice:

- běžné opotřebení	–  dobrá bezpečnost, dobrá jakost

- závada			–  dobrá bezpečnost, zhoršená jakost

- nevýznamná porucha	–  podstatnější snížení bezpečnosti, mírné zhoršení jakosti

- významná porucha	–  podstatnější zhoršení bezpečnosti i jakosti, ale není 					    bezprostřední ohrožení

- havarijní porucha	–  bezpečnost je vážně bezprostředně ohrožena, stejně jako 				    jakost

## přípojky inženýrských sítí

### plynová přípojka

### kanalizační přípojka

### vodovodní přípojka

### elektrická přípojka

## závěry

nejistoty a rizika

## vyjádření zástupce:

prohlídku provedl/a:

datum: