Příloha č. 1 Technická specifikace dodávky s příslušenstvím

| PARAMETRY | PEVNÝ ANO/NE | JEDNOTKA | HODNOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| Vozidlo / Universální nosič nářadí s hákovým kontejnerovým nosičem |  |  |  |
| Podvozek: |  |  |  |
| Trvalým pohon 4x4 s uzávěrkou mezinápravového diferenciálu |  | / | / |
| Vozidlo kategorie N2G, celková hmotnost min 6,5t |  | t |  |
| Rozvor podvozku 2700 – 2900 mm |  | mm |  |
| Šířka podvozku max. 1700 mm (bez zrcátek) |  | mm |  |
| Vznětový motor, zdvihový objem motoru min. 4000 cm3 |  | cm3 |  |
| Uložení motoru pod kabinou pro plné využití „nákladového“ prostoru |  | / | / |
| Výkonu min. 110 kW |  | kW |  |
| Kroutící moment motoru min 480 Nm |  | Nm |  |
| Uzávěrka diferenciálu zadní nápravy |  | / | / |
| Emisní norma motoru Euro 6E |  | / | / |
| Palivová nádrž o objemu min. 90 l |  | l |  |
| Nádrž na AdBlue o objemu min 12 l |  | l |  |
| Manuální převodovka s min. 6. převody vpřed a 1. vzad |  | počet převodů |  |
| Ovládání spojkového pedálu s posilovačem |  | / | / |
| Integrovaná redukční převodovka pro všechny převodové stupně |  | / | / |
| Levostranné řízení s hydraulickým posilovačem |  | / | / |
| Přední náprava pevná řiditelná |  | / | / |
| Zadní náprava pevná, hnaná s uzávěrkou diferenciálu |  | / | / |
| Odpružení listovými pery a hydraulickými tlumiči na obou nápravách |  | / | / |
| Kola přední a zadní nápravy v provedení jednomontáž (všechna kola stejného typu a rozměru) + 1 reservní kolo Rozměr pneu min. 245/70 R 17,5 |  | / | / |
| Kotoučové brzdy na přední i na zadní nápravě |  | / | / |
| Brzdový systém pneumaticko-hydraulický s ABS a posilovačem, kompresor poháněný od motoru, indikace tlaku vzduchu indikována na manometrech v kabině podvozku |  | / | / |
| Parkovací brzda aktivní na zadní nápravě |  | / | / |
| Kabina třímístná zvukově izolovaná |  | / | / |
| Směr vyústění výfuku směrem nahoru podél kabiny |  | / | / |
| Vyhřívaná zpětná zrcátka, ovládání bočních oken elektricky, Rádio DAB s USB portem. |  | / | / |
| Topení včetně klimatizace s min. 3 stupňovým ventilátorem a klapkou vzduchu s kabinovým filtrem |  | počet stupňů |  |
| Rám kabiny a opláštění ocelové s antikorozní úpravou |  | / | / |
| Přední a zadní osvětlení vozidla – světla typu LED |  | / | / |
| Přídavná čelní LED pracovní světla umístěná v horní úrovni kabiny vlevo/vpravo včetně ukazatelů směru jízdy |  | / | / |
| Výstražné zařízení oranžové barvy (maják) vzadu na kabině |  | / | / |
| Odpružené sedadlo řidiče + dvoumístná lavice pro spolujezdce |  | / | / |
| Kabina barvy RAL 2011 |  | / | / |
| Dvouokruhový hydraulický systém pro pohon nástaveb s výkonovým a ovládacím okruhem s ovládáním pomocí jednoho multi-funkčního ovládače / joysticku v kabině |  | / | / |
| Mechanický přímý pohon hydraulického systému / čerpadel od motorového PTO (trvalý přímý pohon čerpadel bez použití klínového řemenu anebo řetězu!) |  | / | / |
| Dvě zubová hydraulická čerpadla pro nezávislý pohon výkonového okruhu a pohon ovládacích okruhů: Min. požadavek na okruh výkonové hydrauliky: 50 ltr / min při 180 bar Jeden výkonový okruh - vývod s rychlospojkami vzadu Min. požadavky na ovládací okruhy hydrauliky: 30 ltr / min při 200 bar Tři ovládací okruhy - vývod s rychlospojkami vpředu |  | uveďte výkon |  |
| Hydraulický systém s chladičem hydraulického oleje s ventilátorem pro nucené chlazení |  | / | / |
| Ochrana celého podvozku proti korozi = přídavný antikorozní nástřik podvozku |  | / | / |
| Přední zvedací zařízení s upínacím zařízením typu „ MULTICAR“ |  | / | / |
| Nástavba sypač: |  |  |  |
| Ocelové provedení těla sypače |  | / | / |
| Objem zásobníku min. 1,7 m3 |  | m3 |  |
| Vynášecí systém materiálu pomocí šneku |  | / | / |
| Nerezové rozmetadlo |  | / | / |
| Elektrické ovládání sypače z kabiny |  | / | / |
| Obvodový rám na uchycení k hákovému nosiči |  | / | / |
| Barva RAL 2011 |  | / | / |
| Radlice |  |  |  |
| Provedení ocelové šípová |  | / | / |
| Celková šířka min.1 900 mm |  | mm |  |
| Uklízecí šířka min. 1 700 mm |  | mm |  |
| Výška radlice min. 600 mm |  | mm |  |
| Pryžový stírací břit |  | / | / |
| Hmotnost max. 160 kg |  | kg |  |
| Barva RAL 2011 |  | / | / |
| Nástavba: Hákový nosič jednoramenný |  |  |  |
| Výkon (kapacita) zdvihu nosiče min. 3 t |  | t |  |
| Výška oka háku 1000 mm (dle DIN) |  | / | / |
| Vnější rozteč podélníků 1060 mm |  | / | / |
| Ovládání nosiče z kabiny vozidla |  | / | / |
| Boční zábrany proti vklínění |  | / | / |
| Elektrické ovládání z kabiny |  | / | / |