Příloha č. 4 - Technická specifikace auto-plošiny:

Předmětem zakázky je vysokozdvižná autoplošina na podvozku do celkové hmotnosti 7,2 t. Dodávka bude obsahovat specifikovaný mechanismus (vozidlo) včetně:

- Povinou a doplňkovou výbavu,

- Vyřízení technických prohlídek pro přihlášení vozidla do provozu,

- Návody v českém jazyce

- Elektrorevize a revize zdvihacího zařízeních,

- Prohlášení o shodě

- Zaškolení obsluhy na kompletní obsluhu

| Položka | Požadavek | Úroveň parametru |
| --- | --- | --- |
| Pracovní výška | 20metrů | Min |
| Nosnost pracovního koše | 300Kg | Min |
| Otáčení věže s možností práce nad kabinou | 400o | Min. |
| Užitečná hmotnost, pro převoz materiálu a nářadí, (kontrolní vážení bude součástí předání) | 1500 Kg | Min |
| Místa k přepravě | 3 osoby | Pevný |
| Výkon motoru | 132 kW | Min |
| Kategorie váhová | N2 | Pevný |

Podvozek – technický popis zadání

Motor vozidla vznětový s minimálním výkonem 132 kW s emisní normou EURO6, převodovka manuální. Pohon plošiny zajišťuje motor podvozku. Celková max. hmotnost vozidla do 7 200 kg.                                                                                           Hmotnost autoplošiny bez nákladu a posádky max. 5700 kg (včetně plošiny a veškeré výbavy, náplní a plné nádrže).                                                                                                                                                             Volná kapacita 1500 kg pro přepravu posádky a materiálu.

Transportní rozměry maximálně:

Délka max.:  7200 mm

Výška max: 3000 mm

Šířka max: 2350 mm – bez zrcátek

Plošina – technický popis zadání

Konstrukce výložníku – dvě kloubová ramena + dvoudílný teleskop – jeden díl výsuvný s vnitřním vedením hadic a kabelů.  Rameno je pro zvýšení tuhosti celého výložníku profilováno nebo vyztuženo. Pro stabilizaci plošiny jsou použity kolmé opěry, maximální šířka ustavení opěr 2,3 m na osy talířků opěr. Nepřipouští se žádný sklon opěr (šikmé opěry) ani opěry sklopné. Opěry zůstávají při práci plošiny v každé pozici koše v obryse podvozku. Všechny pohyby ramene je možné ovládat z obou ovládacích stanovišť (v koši a na nástavbě). Ovládací prvky plošiny umožňují především následující funkce: plynulé pohyby ramen a točnice ve všech směrech pomocí ovládačů integrovaných na ovládacích panelech obou ovládacích stanovišť. Proporcionální elektro-hydraulické řízení všech funkcí výložníku je umístěno v koši. Dále systém blokuje manipulaci s opěrami, pokud nejsou všechna ramena a pracovní koš v transportní poloze.

Překlenutí nad překážkou min. 8,0 m. Vstup do koše z ložné plochy a ze země. Automatické vyrovnávání polohy podlahy koše do vodorovné polohy v celém rozsahu pracovního diagramu plošiny. Otoč plošiny min. 400 stupňů s možností otáčení a s možností pracovní pozice nad kabinou s nosností koše 300 kg. Ovládání opěr na nástavbě vpravo ve směru jízdy. Podlaha nástavby je ze slzičkového hliníkového plechu (neklouzavé provedení. Nejnižší rameno výložníku v nejnižší pracovní poloze 1 tzn. Práce s jedním kloubem se otáčí nad pomocným rámem – pracovní plochou ve výšce min 300 mm. Na pracovní ploše mechanizmu je prostor pro centrálu o minimálních rozměrech š:850 mm v:550 mm a h:600 mm. Kvalitní povrchová antikorozní ochrana pomocného rámu plošiny vč. nástřiku voskem na podvozky. Motor vozidla je možno vypínat a startovat z horního i dolního ovládacího stanoviště. Plošina je vybavena zvýšenou izolací pro předpokládané práce v blízkosti trakčních vedení. Izolace koše)

Barevné provedení

kabina podvozku: RALL 2011 (Oranžová)

plošina: Bílá: (černé lakování konstrukčních částí)

Technické parametry:

Celkové řešení nástavby

Vysokozdvižná plošina na podvozku automobilu kategorie N2 (do 7,2 t). Minimální pracovní výška 20 m, minimální stranový dosah 8,5m při nosnosti koše min. 300 kg v plném rozsahu 360°, tj. i nad kabinou vozidla.

- motor vznětový, emisní norma EURO 6 platná dle požadavku při uvedení do provozu, minimální výkon motoru 132 kW

- pohon hydraulického čerpadla a plošiny z motoru podvozku

- Váha celé plošiny a podvozku včetně výbavy a náplní (plná nádrž) bez posádky a bez materiálu nepřesáhne 7200 kg (s tolerancí 1 %)

- převodovka 6stupňová

- kabina: řidič + 2 osoby

- uzávěrka diferenciálu hnací nápravy

- ESP (Elektronický stabilizační systém)

- zesílené odpružení zadní nápravy dvojitými semieliptickými pery

- odpružená sedačka řidiče

- ochranný štít chladiče a olejové vany

- audio systém včetně USB a Bluetooth

- vyhřívaná vnější zrcátka

- kabina včetně airbagů	Řidič+spolujezdec

- klimatizace kabiny manuální

- přední a zadní mlhová světla

- tempomat

- alternátor min. 180 A

- permanentní nabíjení akumulátoru

Plošina – parametry

- konstrukce – dvě kloubová ramena + dvoudílný teleskop – jeden díl výsuvný, s vnitřním vedením hadic a kabelů

- pracovní výška minimálně 20 m

- minimální stranový dosah 8,5 m při plném zatížení 290 kg (2 osoby a materiál) v plném pracovním rozsahu 360°, tj. i nad kabinou vozidla.

- otoč výložníku min. 400°

- kolmé opěry 90°- zadavatel nepřipouští šikmé ani sklopné opěry

- maximální šířka ustavení opěr 2,3 m na střed talířků opěr

- opěry převyšují nad ložnou plochou max. 250 mm

- pracovní koš hliníkový s automatickým vyrovnáváním a natáčením

- natáčení koše min 70° vpravo a min 70° vlevo

- minimální rozměry koše: šířka 135 cm, délka 70 cm, výška 110 cm

- vstup do koše – z pochozí plochy směrem ze předu a nástup ze země

- pracovní koš je elektricky izolován od ostatních částí vozidla do 1000 V dle DIN VDE 0682-742:2000-11 s protokolem o měření doloženým od zkušebny vysokého napětí (viz. Asociace zkušeben vysokého napětí).

- v koši umístěná schránka na drobné nářadí nebo měřicí přístroje

- plně elektrohydraulické proporcionální ovládání v koši včetně start/stop motoru pro pohon čerpadla

- provedení pochozí plochy pomocného rámu způsobem, který mechanicky nenarušuje konstrukci pomocného rámu, (zejména ochrana proti zatékání do dutin hotového rámu)

- zásuvka 230 V min 1200 W v koši připojená přes oddělovací transformátor s napojením na elektrickou síť a měnič, proudový chránič

- měnič napětí 230 V min. 1200 W pro napájení zásuvky na podvozku a v koši v koši (IP65) včetně oddělovacího trafa, 1 ks

- možnost ručního (pákového) čerpání kapaliny hydrauliky nástavby pro nouzové složení ramen v případě poruchy pohonu

- Dvě velké bedny celkem 2x500=1 000 l budou vpravo

- uzamykatelná skříň na materiál vyrobená z hliníkového plechu, vodotěsná, zapuštěná do   pochozí plochy – pomocného rámu výška sv. výška 650 mm, min. objem 500 l, umístění dle požadavku při kontrolních dnech, 2 ks

- držák na 6 ks trubek, dél. 4000 mm, průměru 60 mm, umístěný na ložné ploše pomocného rámu plošiny

- držák na 4 ks betonových patek o rozměrech š:280 mm h:280 mm v:350 mm, umístěný na ložné ploše pomocného rámu plošiny

- zadavatel si vyhrazuje 3 kontrolní dny, postupně v průběhu montáže, uskutečněné v sídle dodavatele

- sklopná upevňovací oka na ložné ploše, dle specifikace kupujícího, 4 ks

- ohrádka po celém obvodu plošiny z hliníkových profilů výška 140 mm

- schránky na 2 ks podložky pod podpěry, jedna vpravo, jedna vlevo

- podložky pod podpěry 4 kusy

- maják otočný LED s mřížkou připevněný na střeše kabiny, 2 ks

- výstražné osvětlení výrazné v zadní části vozu tzv. LED raptor, ochráněna proti mechanickému poškození, v zadní části vozu, 2 ks

- výstražné osvětlení v přední části vozu tzv. LED raptor, 2 ks

- výstražné osvětlení pod košem LED viditelná ze tří stran 3 ks

- světelná signalizační šipka s rozměry min 900 mm x 900 mm, umístěna vlevo v zadní části, minimálně tři funkce (levá šipka, pravá šipka, kříž) s ovládací jednotkou umístěnou v kabině voz. v dosahu řidiče

- Celá nástavba opatřena důkladnou antikorozní ochranou – kvalitní povrchová ochrana pomocného rámu zinkem překryta nástřikem – požadovaná minimální záruka je 5 let na prorezavění	Záruka 5 let.

- kontrola zasunutí opěr pro jízdu a kontrola protitlaku opěr v činnosti

- kontrola zasunutí opěr při jízdě signalizovaná v kabině

- kontrola protitlaku opěr při ustavení

- ochrana proti kolizi výložníku s kabinou (možnost vypnutí z koše)

- kontrola vysunutí opěr při činnosti

- všechny hydraulické válce chráněné zpětnými ventily

Část 2: Další požadavky zadavatele

Rozsah revizní prohlídky

Revize vysokozdvižného zařízení dle platné legislativy v době provádění revize, vč. vydání Protokolu o revizi.