Technická specifikace k doplnění

Předmět plnění veřejné zakázky musí splňovat následující kritéria. Zadavatel nepřipouští alternativní řešení.

| Popis parametru | Specifikace parametru (požadavek zadavatele) | Nabídka uchazeče (doplní uchazeč) |
| --- | --- | --- |
| Nabízené vozidlo (uchazeč uvede značku a typ vozidla) – celkem 3 kusy: |  |  |
| Technický popis zametacího čistícího vozu |  |  |
| Rok výroby vozidla 2023 | ANO |  |
| Pohon plně hydrostatický na všechny kola 4x4 | ANO |  |
| Hydraulické kloubové řízení s odpružením kloubu | ANO |  |
| Konzervace celého stroje ochranným voskem | ANO |  |
| Vysokotlaká hydraulika s elektricky ovládaným řídícím blokem | ANO |  |
| 2 hydraulické okruhy vpředu a 1 hydraulický okruh vzadu, hydraulické rychlospojky | ANO |  |
| Připojení hydraulických okruhů umístěno na nepohyblivých částech podvozku, v zadní části schováno pod nástavbou. | ANO |  |
| Hydraulický okruh vpředu | min.70 l při 225 bar |  |
| Hydraulický okruh vzadu | min.30 l při 195 bar |  |
| Externí ovládání hydrauliky sklápění umístěno v zadní části vozidla | ANO |  |
| Výkonný chladič umístěný ve směru jízdy vozidla. Reverzní ventilátor chladiče umožňující snadné čištění. | ANO |  |
| Rám umožňující najetí na obrubník o výšce min. 200 mm | ANO |  |
| Hydraulický čelní zdvihací závěs s rychloupínacím trojúhelníkem kat. 0, možnost regulace tlaku čelního závěsu, nastavitelný sklon závěsu | ANO |  |
| Výška stroje | max. 2.000 mm |  |
| Šířka vozidla bez zrcátek | max. 1.250 mm |  |
| Celková délka stroje | max. 4.000 mm |  |
| Celková přípustná hmotnost zametače | max. 3.500 kg |  |
| Pohotovostní hmotnost zametače | max. 2.100 kg |  |
| Čtyřválcový, dieslový motor o výkonu | min. 55 kW |  |
| Zdvihový objem motoru | 1 950 – 2.200 ccm |  |
| Objem palivové nádrže | min. 50 l |  |
| Emisní limit motoru dle platné normy | ANO |  |
| Přejezdová rychlost plynule regulovatelná | min. 0 – 40 km/hod |  |
| Pracovní rychlost | min. 0 – 24 km/hod |  |
| Bezestupňová převodovka | ANO |  |
| Samostatný pedál pro jízdu vpřed i vzad | ANO |  |
| Odpružená přední i zadní náprava, vinuté pružiny a hydraulické tlumiče, stabilizátor zadní nápravy | ANO |  |
| Poloměr otáčení vnitřní | max. 1.300 mm |  |
| Elektrická parkovací brzda | ANO |  |
| Prosklená kabina pro jednu osobu s dobrým výhledem | ANO |  |
| Indikátor zatížení zadní nápravy | ANO |  |
| Vytápění a klimatizace v kabině, průduchy vzduchu nahoře i na nohy obsluhy | ANO |  |
| Celoprosklené dveře s rámovou konstrukcí po obvodu, na obou stranách otvíratelná okna, odkládací prostor v levých dveřích | ANO |  |
| Vzduchem odpružené komfortní sedadlo s bezpečnostním pásem a ochranným potahem | ANO |  |
| Provozní světlomety a směrová světla dle platné legislativy, umístění nad čelním oknem | ANO |  |
| Couvací světlo a akustický signál (vypínatelný) | ANO |  |
| Nastavitelný sklon i výška volantu, připojení USB | ANO |  |
| Přídavná pracovní světla nad čelním oknem kabiny a oranžový maják | ANO |  |
| Umístění všech ovládacích prvků v prostoru řidiče | ANO |  |
| Vyhřívaná zpětná zrcátka | ANO |  |
| Počítadlo motohodin, kontrola teploty hydraulického oleje a chladící kapaliny, indikace min. stavu paliva | ANO |  |
| Centrální displej zobrazující následující údaje – zvolený jízdní režim, otáčky motoru, aktuální rychlost, otáčky kartáčů, výkon sací turbíny, stav vodního systému | ANO |  |
| Tempomat a omezovač rychlosti | ANO |  |
| Pneu 225/75 R15 | ANO |  |
| Rezervní kolo 225/75 R15 | ANO |  |
| Rádio | ANO |  |
| Zadní kamera umístěná na podvozku, použitelná při výměně nástaveb | ANO |  |
| Barva stroje oranžová RAL 2011 | ANO |  |
| Zásobník na smetky z nerezavějícího materiálu, hydraulicky výklopný | ANO |  |
| Objem zásobníku | min. 1.500 l |  |
| Užitečná hmotnost zásobníku | min. 1.000 kg |  |
| Z obou stran zásobníku otvory pro údržbu a čištění | ANO |  |
| Sklopná stupačka pro lepší kontrolu zásobníku a zadní gumové nárazníky | ANO |  |
| Vyklápění zásobníku na smetky přes hranu výšky | min. 1.450 mm |  |
| Nouzové vyklápění zásobníku v případě poruchy | ANO |  |
| Zametač bude splňovat normu pro zachycování jemného polétavého prachu min. PM 2,5/PM 10 – čtyři hvězdy | ANO |  |
| Krátká rovná sací šachta ze zásobníku k sací hubici, vedená středem pod kabinou | ANO |  |
| Průměr sací šachty | min. 180 mm |  |
| Odnímatelná sací hubice o šíři | min. 500 mm |  |
| Vodní recirkulační systém pro snížení prašnosti | ANO |  |
| Klapka pro nasátí větších nečistot, ovládaná z kabiny | ANO |  |
| Sací hubice pružně zavěšená, v pracovní dolní poloze kopíruje povrch na kolech | ANO |  |
| Přední přimetací jednotka dvoukartáčová, hydraulicky naklápěný pravý kartáč. Jednotka odnímatelná, umístěná na trojúhelníkovém závěsu pro snadnou výměnu | ANO |  |
| Přední přimetací kartáče o průměru min. 900 mm s možností regulace šíře záběru i otáček z kabiny | ANO |  |
| Samostatné ovládání polohy obou kartáčů | ANO |  |
| Odpružená nosná ramena kartáčů proti čelnímu nárazu | ANO |  |
| Pevné zajištění kartáčů v přepravní poloze | ANO |  |
| Maximální šíře zametání | min. 2.250 mm |  |
| Výkonná hydraulicky poháněná sací turbína s možností plynulé regulace otáček v pracovním režimu a s přípojkou vody pro vyčištění | ANO |  |
| Umístění sací turbíny v horní nepohyblivé části zásobníku | ANO |  |
| Indikátor naplnění zásobníku | ANO |  |
| Zkrápění do sací šachty, regulovatelné | ANO |  |
| Systém zkrápění proti prašnosti, skrápěcí trysky na obou kartáčích i před sací šachtou | ANO |  |
| Zásobník na čistou vodu z plastu o objemu | min. 200 l |  |
| Zásobník na „recyklovanou“ vodu ve dně zásobníku na smetky o objemu | min. 180 l |  |
| Ruční sací hadice použitelná z obou stran vozidla, délka | min. 3,5 m |  |
| Vysokotlaké mycí zařízení napájené ze zásobníku čisté vody o výkonu | min. 12 l/minutu, 120 bar |  |
| Hadice o délce | min. 10 m |  |
| Zásobník na smetky i přední přimetací jednotka odnímatelná pro možnost údržby stroje, odstavné stojany a vozíky součástí dodávky | ANO |  |
| Přestavba nástaveb stroje na jiné nasazení bez použití nářadí v jednom pracovníkovi | ANO |  |
| Nástavby pro zimní a letní údržbu |  |  |
| Agresivní kartáč pro odstranění plevele (uchazeč uvede značku a typ): ZDE JE POŽADOVÁN POUZE 1 AGRESIVNÍ KARTÁČ VČ. JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VŠECHNY 3 VOZIDLA (TZN. JEDEN KARTÁČ BUDE OBMĚŇOVÁN NA VŠECH TŘECH VOZIDLECH) |  |  |
| Samostatná vyměnitelná nástavba umístěná na čelním závěsném systému | ANO |  |
| Robustní čelní rameno umožňující práci kartáče jak z levé tak z pravé strany vozidla | ANO |  |
| Boční hydraulický posuv kartáče v rozmezí min. 500 mm, ovládání v kabině | ANO |  |
| Hydraulické naklápění kartáče min. ve dvou osách (boční, dopředu a dozadu), ovládání v kabině | ANO |  |
| Plynulá regulace pracovních otáček ovládaná z kabiny | ANO |  |
| Robustní ocelový kartáč o průměru min. 420 mm | ANO |  |
| Odstavné nohy (sada) | ANO |  |
| Barva oranžová RAL 2011 | ANO |  |
| Ostatní požadavky na stroj a nástavby |  |  |
| Bezpečnostní prvky dle platných norem ke dni dodání | ANO |  |
| Dodání návodu k obsluze stroje i nástaveb v ČJ v tištěné i elektronické podobě | ANO |  |
| Plnohodnotný, autorizovaný servis na stroj i nástavby | ANO |  |
| Předání a zaškolení u odběratele | ANO |  |