# Technická zpráva

Číslo zakázky:  		49/2021

Název zakázky:		Ulice Oblá - souvislá údržba komunikačních ploch

Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby

Obec:			Brno

Katastrální území:	Nový Lískovec

Datum zaměření:		srpen 2021

Objednatel:		Brněnské komunikace a.s. – Luboš Skácel

středisko 2100 – středisko zimní a letní údržby

Souřadnicový systém: 	S-JTSK

Výškový systém:		Bpv

1. Předmět zakázky

Předmětem zakázky bylo zaměření a vyhotovení dokumentace skutečného provedení běžné údržby komunikace na ulici Oblá v rozsahu požadovaném objednatelem.

2. Geodetické podklady

Návaznost do souřadnicového systému S-JTSK byla provedena zaměřením na trigonometrický bod kostel Troubsko a kontrolním zaměřením stávajících bodů v k.ú. Nový Lískovec technologií GNSS, metodou RTK. Pro výpočet souřadnic v S-JTSK byl použit software Trimble General Survey SW verze 2.80 a transformační modul zpřesněné globální transformace Trimble 2018 verze 1.0 schválený ČÚZK pro měření od 1.1.2018 (zóna:  Krovak_2018, soubor rovinné dotransformace:  KG2018 a model kvazigeoidu: CR2005).

Návaznost do výškového systému Bpv byla provedena trigonometricky, zaměřením na stávající body

v k.ú. Nový Lískovec.

Podrobné body polohopisu byly zaměřeny metodou tachymetrie a jejich polohová přesnost vyhovuje požadavkům podle bodu 13.9 přílohy Vyhlášky ČÚZK č. 357/2013 Sb. Odchylky určení bodů bodového pole a podrobných bodů nebyly překročeny.

Zaměření bylo provedeno ve 3 tř. přesnosti dle ČSN 01 3410 a připojení do S-JTSK vyhovuje 3. tř. přesnosti dle ČSN 730415 (Geodetické body). Zaměření a zpracování bylo provedeno v souladu s normami ČSN 013410 (Mapy velkých měřítek. Základní a účelové mapy) a 013411 (Mapy velkých měřítek. Kreslení

a značky) platných od 1.1.1992.

3. Technické vybavení

Použité přístroje:		Trimble S6 3” DR Plus (úhlová přesnost 1,0 mgon dle DIN 18723,

délková přesnost 2mm+2ppm dle ISO17123-4),

Trimble R10, pásmo

Geodetické výpočty: 	GROMA verze 12

Grafické zpracování: 	MicroStation V8i

4. Popis účelové mapy

Grafické zpracování bylo provedeno ve formátu DGN a odpovídá „Předpisu pro vyhotovení geodetické dokumentace skutečného provedení staveb (Mp-SÚ3200-01).“

5. Obsah dokumentace

PŘÍLOHA ČÍSLO 1 - technická zpráva

PŘÍLOHA ČÍSLO 2 - seznam souřadnic a výšek bodů bodového pole

PŘÍLOHA ČÍSLO 3 - účelová mapa 1:250 s výškami bodů

PŘÍLOHA ČÍSLO 4 - textové soubory a grafické soubory uložené na CD.

Brně 2. září 2021                                                                                                         vypracoval: .…………………..…..……

Petr Vago

Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům

a podmínkám písemně dohodnutým s objednatelem

č. ověření:  992c/2021

datum ověření:  2. září 2021

Ověřil: …….…………………..…..……

Ing. Marek Hořejš