# Technická zpráva

Číslo zakázky:  		40/2017

Název zakázky:		Rozšíření parkoviště Čtvrtě – severní a jižní části

Dokumentace skutečného provedení stavby

Obec:			Brno

Katastrální území:	Nový Lískovec

Datum zaměření:		říjen 2017

Objednatel:		Brněnské komunikace a.s. – Luboš Skácel

středisko 2100 – středisko zimní a letní údržby

Souřadnicový systém: 	S-JTSK

Výškový systém:		Bpv

1. Předmět zakázky

Předmětem zakázky bylo zaměření a vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby rozšíření parkoviště severní a jižní části na ulici Čtvrtě v rozsahu požadovaném objednatelem.

2. Geodetické podklady

Měření bylo polohově připojeno na stávající bod polohového bodového pole ( 501 v k.ú. Stránice), dále na nově vytvořené body bodového pole v k.ú. Nový Lískovec, tyto body byly určeny technologií GNSS metodou RTK. Pro výpočet souřadnic v S-JTSK byl použit software Trimble General Survey SW verze 2.00 a transformační modul zpřesněné globální transformace Trimble 2013 verze 1.0  schválený ČÚZK pro měření od 1.7.2012 (Zóna:  Krovak_2013, soubor rovinné dotransformace  KG2013 a model geoidu CR2005).

Síť měřických bodů byla pomocí trigonometrického měření připojena na nivelační čepovou značku (JM-071-1090) do výškového systému Bpv.

Přesnost nově určených bodů bodového pole vyhovuje požadavkům podle bodu 12.9, 12.10 a 12.11 přílohy Vyhlášky ČÚZK č. 357/2013 Sb. Podrobné body polohopisu byly zaměřeny polární metodou a jejich polohová přesnost vyhovuje požadavkům podle bodu 13.9 přílohy Vyhlášky ČÚZK č. 357/2013 Sb. Odchylky určení bodů bodového pole a podrobných bodů nebyly překročeny.

Připojení do S-JTSK vyhovuje 3. tř. přesnosti dle ČSN 730415 (Geodetické body). Mapování bylo provedeno ve 3 tř. přesnosti. Měření a zpracování je v souladu s normami ČSN 013410 (Mapy velkých měřítek. Základní a účelové mapy) a ČSN 013411 (Mapy velkých měřítek. Kreslení a značky) platných od 1.1.1992.

3. Technické vybavení

Použité přístroje :	Trimble S6, R10, pásmo

Geodetické výpočty: 	Groma v. 11.0

Grafické zpracování: 	MicroStation V8i

4. Popis účelové mapy

Grafické zpracování bylo provedeno ve formátu DGN a odpovídá „Předpisu pro vyhotovení geodetické dokumentace skutečného provedení staveb (Mp-SÚ3200-01).“

5. Obsah dokumentace

PŘÍLOHA ČÍSLO 1 – technická zpráva

PŘÍLOHA ČÍSLO 2 – seznam souřadnic a výšek podrobných bodů

PŘÍLOHA ČÍSLO 3 – přehledný náčrt bodů bodového pole

PŘÍLOHA ČÍSLO 4 – geodetické údaje o bodech bodového pole

PŘÍLOHA ČÍSLO 5 – účelová mapa 1:250 s výškami bodů

PŘÍLOHA ČÍSLO 6 – výkaz výměr

PŘÍLOHA ČÍSLO 7 – textové a grafické soubory uložené na CD.

V Brně 23. října 2017                                                                                                         vypracoval: .…………………..…..……

Petr Vago

Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům

a podmínkám písemně dohodnutým s objednatelem

č. ověření:  716c/2017

datum ověření:  23. října 2017

Ověřil : ….…………………..…..……

Ing. Marek Hořejš