TECHNICKÁ ZPRÁVA O ZAMĚŘENÍ AKCE

BRNO – ŽABOVŘESKY, ULICE TÁBOR

LOKÁLNĚ SOUVISLÁ OPRAVA CHODNÍKU

GEODETICKÁ ČÁST SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ

Na základě objednávky stavební firmy H.K.U. BRNO, s.r.o. provedla naše geodetická skupina zaměření výše uvedené akce. Jako podklad pro měření sloužil náčrt s vyznačenými úpravami.

POLNÍ PRÁCE

Nejprve byla provedena rekognoskace PBPP a nalezeny: bod 240 – kámen M2 a body 549 a 550, rohy domů. Z těchto dvou bodů byl zaměřen protínáním z délek nový bod 5001.

Úhly a délky jsou měřeny elektrooptickým dálkoměrem SOKKIA SET 4C se dvěma odraznými hranoly. Oprava z tlaku a teploty je redukována nastavením příslušných hodnot na dálkoměru, oprava ze zobrazení je zavedena až při výpočtu souřadnic. Stejným dálkoměrem s využitím registračního zařízení SDR 33 byly zaměřeny podrobné body nutné pro vykreslení situace s výškami bodů.

Konstrukční vrstvy podle stavební firmy jsou následovné:

chodník – BZD II 8 cm, drť 4/8 – 4cm, štěrkodrť 0/32 – 15cm

vjezdy: BZD II 8 cm, drť 4/8 – 4 cm, KSC – 15 cm,  ť 0/32 – 20 cm

vozovka – pás podél obruby: ACO8 – 5 cm

vjezd – žulové kostky 10cm

KANCELÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHU ČÍSLO 1 tvoří technická zpráva

PŘÍLOHA ČÍSLO 2 – geodetické údaje obsahuje:

seznam souřadnic a výšek PBPP

místopis bodu 5001

PŘÍLOHA ČÍSLO 3 je přehledný náčrt PBPP vykreslený v měřítku 1:500. JHsou v něm vyznačeny jak body dané, tak nový bod 5001.

PŘÍLOHA ČÍSLO 4  je seznam souřadnic podrobných bodů. Před vypracováním této přílohy byly vypočteny souřadnice a to na počítači programem GsezW. Stejným programem jsou vytvořeny i speciální textové soubory pro vstup do grafiky.

PŘÍLOHA ČÍSLO 5 je situace s výškami bodů. Tato příloha je vykreslena programem MICROSTATION ve formátu DGN. Po načtení bodů byly tyto pospojovány podle polního náčrtu, čímž vznikla situace.

PŘÍLOHA ČÍSLO 6 je CD, na kterém jsou vypáleny technická zpráva, seznamy souřadnic, situace s body, polohopisem a s výkresem pro tisk.

v Brně, v listopadu 2016                                                                 vypracoval: Zdeněk Vlasák

Výška nového stanoviska je určena z nivelační značky:

JM-071-337 Brno – Žabovřesky, ulice Tábor, dům č.p.890, č.o.25, 5.90m.

od rozhraní domů, 0.4m. nad zemí, čepová nivelační značka                  246.481