OBSAH

a)	identifikační údaje objektu	- 2 -

b)	technický popis stavby	- 2 -

c)	vyhodnocení průzkumu a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci	- 8 -

d)	vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby	- 9 -

e)	návrh zpevněných ploch (navržené konstrukce), výpočty	- 9 -

f)	režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní komunikace	- 11 -

g)	návrh dopravních značek a dopravních zařízení	- 11 -

h)	zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu	- 11 -

i)	vazba na případné technologické vybavení	- 11 -

j)	přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů	- 11 -

k)	řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace	- 11 -

# identifikační údaje objektu

Název stavby:

„Řečkovice Palackého nám. oprava stávající komunikace a chodníků: 	Komunikace - větev A, včetně chodníků“

# technický popis stavby

Stávající komunikace nebudou směrově ani výškově měněny. Návrh výškového uspořádání odpovídá konfiguraci terénu. Bude provedeno začlenění příčného profilu do terénu dle stávajícího stavu.

Komunikace - Větev A

Jedná se o rekonstrukci dvoupruhové komunikace v převažující celkové šířce 10,5 m s asfaltovým povrchem. Komunikace bude na začátku i na konci napojena na stávající stav komunikace.

Rekonstruovaná komunikace - větev A má délku 97,3 m, a příčný jednostranný sklon 2,5 %, kde ovšem v koncovém úseku (st. 0,069-0,097 - tedy 28,3 m) bude sklon 3,5 %, kvůli navázání na stávající stav.

V zájmovém úseku se na komunikaci "A" nacházejí 2 směrové oblouky. Směrové oblouky byly navrženy o poloměrech odpovídající příslušné normě na projektování místních komunikací pro návrhovou rychlost 40 km/h, která hovoří o nejmenším dovoleném poloměru 50,0 m. Jako nejmenší poloměr pro naši komunikaci byl dle stávajícího stavu zvolen poloměr o hodnotě 70 m, který odpovídá právě návrhové rychlosti 40 km/h, nicméně úprava rychlosti dopravním značením zde nebude navržena.

Sklon nivelety odpovídá normě ČSN 73 6110, neboť nejvyšší navržený sklon komunikace má hodnotu 1,56 %, a dle této normy smí být v běžných podmínkách na sběrné komunikaci sklon do 6 %, což navržená komunikace splňuje.

Rekonstrukcí dojde k vytvoření průběžné nivelety s příslušnými výškovým oblouky odpovídající návrhové rychlosti 50 km/h (i vyšší). Dojde k opravě stávajících povrchů včetně podkladních vrstev a dále dojde k rekonstrukci stáv. chodníků.

Komunikace bude provedena jako asfaltová, v místě zastávek bude kryt asfaltocementobetonový (staničení km 0,015-0,055). Na této komunikaci bude zrušen stávající přechod pro chodce, ten bude posunut do vhodnějšího místa, blíže k zastávkám s názvem "Palackého náměstí". Přechod bude opatřen ochranným dělícím ostrůvkem a novým osvětlením (popř. bude prokázáno, že stávající osvětlení je dostačující). Osvětlení přechodu je řešeno v rámci oddílu "G. Přeložka VO" této PD.

Přechod je navržen šířky 5,0 m, délky 3,5 m, pak přerušen dělícím ostrůvkem rovněž na délce 3,5 m a přes další pruh má přechod opět délku 3,5 m. Přechod bude osazen příslušnými a správně provedenými hmatovými prvky (varovné (š. 0,4 m) a signální (š. 0,8 m) pásy z dlažby s výstupky a s barevným rozlišením). Signální pás bude dotažen až k vodící linii, min. délka 1,5 m.

Šířka dělícího ostrůvku bude 3,5 m, po celém obvodu bude ohraničen silničními obrubníky, pouze v místě přechodu budou použity snížené obrubníky. Celková délka dělícího ostrůvku činí 51,5 m (včetně sníženého místa pro přechod). Zaoblení čel ostrůvku je navrženo o  poloměru 1,75 m. Ostrůvek bude proveden z betonové dlažby. Příčný sklon ostrůvku bude 0,6 %.

Osazením dělícího ostrůvku dojde k vytvoření tzv. zátkové zastávky, která rovněž rapidně zvýší bezpečnost chodců v této lokalitě. Délka nástupní hrany autobusové zastávky činí 25 m dle požadavků normy ČSN 73 6425-1 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště - Část 1: Navrhování zastávek. Dle požadavků autobusových dopravců zde bude navržen kasselský (autobusový) obrubník o výšce nástupní hrany 160 mm. Nejmenší šířka nástupiště činí 3,0 m. Nástupní hrana zastávek bude označena barevně kontrastním pásem. Přechod i zastávky budou označeny příslušnými hmatovými prvky (např. signální a varovný pás, barevně kontrastní pás).

Komunikace bude odvodněna již stávajícími a existujícími dešť. vpustmi. Zemní pláň bude odvodněna pomocí drenážního potrubí DN125 PVC Flexi, položené na hutněné lože tl. 0,1 m z ŠDB. Tato potrubí budou svedena do již stávajících dešťových vpustí, napojena budou pomocí kameninové odbočky 150/125 45°. Stávající potrubí dešťových přípojek tedy bude vyměněno (kamenina DN 150). Pozor, ve staničení komunikace km 0,000 - 0,0017 bude muset drén přes stoupající niveletu (terén) klesat (půjde do protispádu), tak aby se dal napojit do stávající vpusti - viz výkresové situační přílohy této PD. Tato drenážní potrubí jsou součástí odvodnění komunikace.

Komunikace bude z obou stran ohraničena obrubníky.

Ve staničení 82,70 m se na komunikaci "A" z levé strany napojuje komunikace větve "B".

Napojení na původní konstrukci asfaltové vozovky nebo chodníku musí být provedeno prořezáním styčných spár a následným zalitím modifikovanou asfaltovou zálivkou.

Na komunikaci B bude ve staničení 73,0 m před napojením na komunikaci "Větev A" umístěn zpomalovací práh (jednostranný, tzn. rampa jen na jedné straně, z druhé strany plynulé napojení) lichoběžníkový, výšky 10 cm, sklon rampy 10 %, délka prahu 4,8 m, z dlažebních kostek. Práh bude označen hmatovými prvky - na straně přiléhající ke komunikaci větev "A" bude zhotoven varovný pás š. 0,4 m a dále bude osazen signální pás š. 0,8 m označující obytnou zónu. Pro hmatové prvky do dlažebních kostek (v plochách zpomalovacích prahů) bude použita dlažba pro nevidomé do dl. kostek, 200x200 mm, kladená do nastavované malty (Dlažba z inženýrského kamene s výstupky nepravidelného tvaru), kontrastní, viz obrázek níže. Tato bude "ohraničena kamennými obrubníky, které nebudou nikterak převyšovat niveletu vozovky (budou zarovnány).

Chodníky

Podélný sklon chodníku se bude odvíjet od nivelety komunikací, nikdy nepřekročí max. povolený podélný sklon 8,33 %, příčný sklon chodníků se pohybuje v rozmezí 0,5 - 2,0 %. Odvodnění chodníku bude zajištěno podélným a příčným spádováním. Délka opravovaného asfaltového chodníku činí 95,4 m a délka opravovaného dlážděného chodníku (přilehlý k parku) činí 100,1 m.

Dlážděný chodník (přilehlý k parku) bude proveden z betonové dlažby, šířka chodníku ve většině jeho délky činí 3,5 m (např. na začátku úseku se mírně rozšiřuje, popř. dlažba bude dotažena až ke stánku apod., chodník se snaží dodržet stávající uspořádání). Na začátku i na konci bude chodník navazovat na stávající stav. Na začátku úpravy (km 0,000), kde se ve stávajícím stavu nachází místo pro přecházení, bude osazen varovný pás (š. 0,4 m) a od něj odsazený o 0,3 m signální pás (š. 0,8 m a dl. 1,5 m) z dlažby s výstupky a s barevným rozlišením. Dále bude nutná úprava již stávajících špatně provedených hmatových prvků na druhé straně komunikace místa pro přecházení - bude nutné odsadit signální pás od varovného - tedy předláždit bet. dlažbou plochu o výměře cca 0,25 m2. Dále bude osazena umělá vodící linie v dl. 12,9 m šířky 0,4 m v místě chodníku s betonovou dlažbou, konkrétně viz výkresová část (staničení chodníku 87,2 m). Zastávkový přístřešek bude v průběhu stavby dočasně demontován a poté osazen zpět. S jízdenkovým automatem nacházejícím se pod tímto přístřeškem nebude nijak manipulováno a nebude do něj nijak zasahováno, práce kolem něj budou probíhat výhradně ručním způsobem. Dle požadavků DPMB bude při zahájeni rekonstrukce komunikace a chodníku na Palackého nám. v Řečkovicich kontaktován pan Martin Štrumfa tel.: +420 543 171 340, mob.: 734 237 204, email: mstrumfa@dpmb.cz.

Asfaltový chodník bude proveden z litého asfaltu, šířka chodníku se pohybuje od 1,7 m do 3,4 m (dle stávající zástavby). Na začátku i na konci bude chodník navazovat na stávající stav. Chodník bude od vozovky oddělen silničními obrubníky, v místě přechodu sníženými nájezdovými obrubníky a v místě vjezdu na začátku úseku sklopeným obrubníkem. Od staničení chodníku v cca 61,4 m do 84,0 m bude chodník oddělen od komunikace jak silničním obrubníkem na straně vozovky, tak palisádami (oválný tvar, d=20 cm, dl. 800 mm), které budou přiléhat k tomuto silničnímu obrubníku. Jedná se o stavební úpravu komunikace již nevyhovujícího stávajícího stavu, kde se v současnosti nacházejí až 3 řady obrubníků "nalepených" na sebe. Z důvodu tzv. "utopené" zástavby bude niveleta chodníku oproti komunikaci níže (tak, jak je tomu již ve stávajícím stavu) a palisády pomohou vyrovnávat tento výškový rozdíl. Dále budou palisády (oválného tvaru) osazeny i na druhé straně chodníku od staničení 63,6 m do staničení 80,5 m, kde budou vysazeny o 8,0 cm od plochy chodníku tak, aby tvořily vodící linii. Ovšem vždy po 1 m bude jedna palisáda "zasunutá" - srovnaná s plochou chodníku tak, aby těmito otvory mohla odtékat voda z chodníku na travnaté plochy a do dešť. vpusti. Rovněž v místě stávající lávky/mostku vedoucí z chodníku do domu č. p. 24/20 budou palisády sníženy tak, aby netvořily žádnou překážku pro vstup na mostek z chodníku. Mostek bude během stavby mírně nadzvednut a podepřen na místě tak, aby bylo možné zhotovit chodník a podpěry pro tento mostek, který bude ve finálním stavu podepřen palisádami, podpěrné palisády budou celé obetonované (pod mostkem, tak aby obetonování nebylo z vnějšku vidět, vše viz ve výkresové části  - výkres "Příčné řezy - větev A"). Mostek pak na ně bude spuštěn a zapřen. Asfaltový povrch bude dotažen až k palisádám. Manipulace s mostkem musí být zajištěna tak, aby nedošlo k jeho poškození. Před manipulací a úpravami mostku a prostranství před domem č. p. 20 bude minimálně 14 dní předem majitel domu a pozemku o tomto záměru zpraven zhotovitelem. Ve stávajícím stavu se nachází v zúženém místě asfaltového chodníku  zábradlí, které bude odstraněno, místo něj zde bude osazen chodníkový obrubník zvýšený o 8 cm. Jelikož výškový rozdíl mezi plochami je menší 0,4 m není zde zábradlí nutné.

Obecně

Stavbu je nutné zkoordinovat s přeložkou VO (Tech. sítě Brno), která je řešena v rámci oddílu "G. Přeložka vedení VO" této PD, bude prováděna zároveň s touto stavbou.

V případě, že na stávajících stožárech veřejného osvětlení se nachází reklamy, nebo jsou na zařízení veřejného osvětlení připojena světelná zařízení městského mobiliáře, je nutno dohodnout minimálně 5 pracovních dní předem na Odboru reklamy TSB, as. jejich demontáž a odpojení. Stávající veřejné osvětlení musí být v provozu do doby uvedení do provozu nového zařízení veřejného osvětlení. K přepojení stávajícího VO na nové musí dojít v rámci jednoho dne pro zajištění každonočního nepřerušeného provozu VO. V průběhu stavby musí být zajištěn příjezd vozidel TSB, a.s. pro provádění údržby stávajícího veřejného osvětlení.

Rovněž je nutná koordinace se stavbou - rekonstrukcí Řečkovického parku, která by měla následovat až po rekonstrukci komunikací. Dále je nutná koordinace stavby se stavbou s názvem "Řečkovice Palackého nám. oprava stávající komunikace a chodníků: Komunikace - větev B a C, včetně pochůzích ploch".

Konstrukce vozovek budou provedeny následovně:

-	konstrukce vozovky (větev A) v místě autobusových zastávek (staničení km 0,015-0,055) bude provedena v následujícím složení:

Asfaltocem. bet.  ACB 11 CHRL			50 mm

Postřik spojovací z modifik. kationaktivní asf. emulze  PS-EP

Asfaltový beton ložný	ACL 16S		70 mm

Postřik spojovací z modifik. kationaktivní asf. emulze  PS-EP

Asfaltový beton podkladní  ACP 22 S		60 mm

Postřik infiltrační z modifik. kationaktivní asf. emulze  PI-E

Vrstva ze směsi stmelené cementem	SC C8/10  0/32	170 mm

Šterkodrť třídy A	ŠDA 0/63 (90 MPa)		250 mm

Geotextilie Geolon PP60

Výměna podloží v případě neúnosné zem. pl. za štěrkodrť ŠDB 0/63   300 mm

Hutněná zemní pláň (60 MPa)

-	konstrukce vozovky (větev A) (staničení km 0,000-0,015 a 0,055-0,097 3) bude provedena v následujícím složení:

Asfaltový beton obrusný  ACO 11 S				50 mm

Postřik spojovací z modifik. kationaktivní asf. emulze  PS-EP

Asfaltový beton ložný	ACL 16S				70 mm

Postřik spojovací z modifik. kationaktivní asf. emulze  PS-EP

Asfaltový beton podkladní  ACP 22 S				60 mm

Postřik infiltrační z modifik. kationaktivní asf. emulze  PI-E

Vrstva ze směsi stmelené cementem	SC C8/10  0/32	170 mm

Šterkodrť třídy A	ŠDA 0/63 (90 MPa)				250 mm

Geotextilie Geolon PP60

Výměna podloží v případě neúnosné zem. pl. za štěrkodrť ŠDB 0/63   300 mm

Hutněná zemní pláň (45 MPa)

-	konstrukce chodníku z asfaltu bude provedena v následujícím složení:

Litý asfalt MA 8III					40 mm

Asfaltový beton podkladní  ACP 16+		60 mm

Štěrkodrť ŠDA 0/32   				100 mm

Štěrkodrť ŠDB 0/63   				150 mm

Geotextilie Geolon PP60

Výměna podloží v případě neúnosné zem. pl. za štěrkodrť ŠDB 0/63  300 mm

Hutněná zemní pláň (30 MPa)

-	konstrukce chodníku z asfaltu ve vjezdech bude provedena v následujícím složení:

Litý asfalt MA 8III							40 mm

Asfaltový beton podkladní  ACP 16+				60 mm

Vrstva ze směsi stmelené cementem	SC C8/10  0/32	120 mm

Štěrkodrť ŠDB 0/63   						200 mm

Geotextilie Geolon PP60

Výměna podloží v případě neúnosné zem. pl. za štěrkodrť ŠDB 0/63  300 mm

Hutněná zemní pláň (45 MPa)

-	konstrukce chodníku a ostrůvku bude provedena v následujícím složení:

Betonová dlažba (20x20 cm)	DL			60 mm

Lože ze štěrkodrti ŠD 4/8	L				40 mm

Štěrkodrť ŠDA 0/32   					100 mm

Štěrkodrť ŠDB 0/63   					150 mm

Geotextilie Geolon PP60

Výměna podloží v případě neúnosné zem. pl. za štěrkodrť ŠDB 0/63  300 mm

Hutněná zemní pláň	(30 MPa)

-	konstrukce pojížděného chodníku bude provedena v následujícím složení:

Betonová dlažba (20x10 cm)	DL			80 mm

Lože ze štěrkodrti ŠD 4/8	L				40 mm

Vrstva ze směsi stmelené cementem SC C8/10  0/32	150 mm

Štěrkodrť ŠDB 0/63   					150 mm

Geotextilie Geolon PP60

Výměna podloží v případě neúnosné zem. pl. za štěrkodrť ŠDB 0/63  300 mm

Hutněná zemní pláň	(45 MPa)

Dojde k odstranění stávajícího povrchu vozovky až na požadovanou úroveň pro vytvoření zemní pláně s vybudováním komunikací a chodníků.

Po vybudování zemní pláně budou prováděny jednotlivé konstrukce vozovky a chodníku. Nový povrch vozovky bude prováděn tak, že zemní pláň po výměně podloží bude provedena v předepsaném příčném sklonu. Odlišnost konstrukce komunikace od pojízdných dlážděných ploch a chodníků je zřejmá z návrhových parametrů jednotlivých částí celé komunikace. Vozovka větve A bude provedena s asfaltovým povrchem (v místě zastávek asfaltocementobetonovým povrchem), zpomalovací práh bude dlážděný z kostek. Chodníky budou z betonové dlažby (20x20 cm) a z litého asfaltu.

Vytvořená zemní pláň pod budovanými plochami bude zhutněna na požadovanou únosnost. (V případě neúnosné zemní pláně bude provedena výměna podloží v tloušťce 300 mm.) Následně budou prováděny jednotlivé vrstvy vozovky a budovaných ploch. Po vytvoření a zhutnění každé vrstvy bude provedena za účasti geologa statická zkouška únosnosti. Při každé statické zkoušce na každé vrstvě bude zajištěna účast geologa, projektanta, investora (zástupce) a zhotovitele (zástupce). Výsledky zkoušek budou zaprotokolovány a zapsány do stavebního deníku. Zejména při budování zemní pláně a krycí (pojízdné) vrstvy vozovky bude kladen největší důraz na kvalitu provedení a požadovanou únosnost. Kamenivo používané na vytvoření jednotlivých vrstev musí splňovat požadavky příslušných ustanovení normy „ČSN EN 13242 – Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace“. Jde zejména o kostkovitý tvar kameniva, stejnoměrnou velikost zrn, dostatečně stejnou tvrdost štěrkových zrn s drsným povrchem a dostatečnou mrazuvzdornost kameniva, která odpovídá požadavkům normy „ČSN 72 1176 – Zkoušení trvanlivosti a odolnosti kameniva proti mrazu“. Pro dosažení požadované únosnosti jednotlivých vrstev bude prováděno válcování s mírným kropením. Provádění vozovek bude dále odpovídat požadavkům norem „ČSN 73 6126-1 – Stavba vozovek - Nestmelené vrstvy - Část 1: Provádění a kontrola shody“ a „ČSN 73 6126-2 Stavba vozovek - Nestmelené vrstvy - Část 2: Vrstva z vibrovaného štěrku“.

Všechny poklopy (šachet, vpustí, vdv armatur apod.) budou výškově urovnány (podbetonávka).

Stavební práce budou probíhat výhradně na pozemcích určených ke stavbě.

Před zahájením stavebních prací je nutno vymezit staveniště a dohodnout se s investorem a zástupcem obce na umístění zařízení staveniště, stejně jako místo pro dočasnou skládku materiálu. Následně zajistit vytyčení jednotlivých prvků stavby – osu komunikací, chodníků a dešťových přípojek. Dále je nutné předem vytyčit polohu všech podzemních vedení v dané lokalitě. Hloubka inž. sítí není známa nebo se předpokládá  jejich uložení dle prostorové normy ČSN 73 6005. Proto je nutné před zahájením výkopů kromě vytyčení sítí provést i ručně kopané sondy pro určení skutečných hloubek těchto sítí! Pozor, v zájmovém území se vyskytují i nezakreslená zrušená trubní/kabelová vedení (stoka, vdv, plynovod apod.)! Dále upozorňujeme, že se v zájmovém území nachází sdělovací kabely - (OPTIKA). Veškeré výkopové práce v blízkosti IS je nutné provádět ručně a s co největší opatrností, dále veškeré další stavební práce rovněž provádět s co největší opatrností, nesmí dojít k jejich poškození!

Zemní práce budou provedeny běžnou výkopovou technologií z povrchu za použití běžných zemních mechanizmů. V místech výskytu inž. sítí včetně jejich ochranných pásem budou veškeré výkopové práce prováděny ručně! V lokalitě budou odstraněny v celé délce rekonstruovaného úseku konstrukční vrstvy komunikace.

Výstavbou nedojde ke zhoršení stávajícího stavu, naopak - dojde ke zlepšení stávajícího stavu uspořádáním dopravy v dané lokalitě.

Napojení na stávající asfaltové komunikace bude provedeno pomocí odstupňovaného navázání konstrukčních vrstev komunikace ("zazubení", délka "zubu" 20 cm) a zálivkou spáry z modifikovaného asfaltu.

V oblasti se nachází i zrušená vedení inž. sítí (např. kanalizace, vdv, plynovod apod.).

V místech křížení sdělovacích kabelů s komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy (tam kde se v současnosti chráničky nenachází) budou kabely uloženy do půlených chrániček s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je nutno utěsnit a zamezit vnikání nečistot.

Dopravní značení je přehledně znázorněno ve výkresové části této PD (B.6. Situace dopravního značení). Stálé svislé dopravní značky SDZ budou provedeny v reflexní úpravě min. R1 a budou v souladu s TKP, kapitola 14, TP 65 a souvisejícími technickými normami. Všechny součásti dopravních značek (nosné zařízení, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu. Pro jednotné značení v městě Brně požadujeme, aby SDZ bylo z ocelového pozinkovaného plechu FeZn s 2 x zahnutými okraji, dlouhými lištami k uchycení - slitina AI v provedení C. Zadní strana musí být opatřena identifikačním štítkem výrobce a firmy, která DZ instaluje. Sloupek bude FeZn, průměr 60 mm, bezpečnostní patka (AI) - na kotevní šrouby vzdálené od sebe 130 mm po obvodu a 148 mm diagonálně, výška patky 200 mm. U kotevních šroubů a spojovacího materiálu je potřeba používat FeZn a beton tř. min. C25/30 XC3. VDZ bude provedeno v barvě a do tří měsíců bude na náklady stavby obnoveno plastem s výjimkou stínů V13 (postačí provedení barvou).

Zhotovitel je povinen seznámit se s prostorem pro staveniště a vždy navážet jen tolik materiálu, kolik se během dne zpracuje nebo kolik je možné na dané prostory bezpečně uložit!

Vytěžený stávající materiál musí být na základě vytěžovacího protokolu zpracovaného při předání staveniště předán proti potvrzení v provozních hodinách do skladu BKOM (info - tel. 603 322 580). Materiál musí být ve skladu ukládán dle pokynů skladníka: např. betonová dlažba paletována, kamenné krajníky skládány do figur, kamenná dlažba a obrubníky skládány (případně sypány) na určené místo. Po odevzdání veškerého určeného materiálu je nutno požádat o vystavení „Vyúčtování vytěženého materiálu". PD předpokládá, že cca 50 % z celkového množství tohoto vytěženého materiálu (obrubníky, dlažby, apod.) je již ve stávajícím stavu rozbitých nebo dojde při jeho odstraňování k poškození a bude odváženo na skládku. V případě, že by množství uskladňovaného materiálu na sklad BKOMu bylo větší než předpokládá PD, je v kompetenci zhotovitele provést zápočty vyúčtování proti rozpočtu.

# vyhodnocení průzkumu a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci

Byly provedeny přípravné práce, které spočívaly v provedení podrobné obhlídky lokality a širšího okolí na místě samém (rovněž za účasti zástupce investora) a v geodetickém zaměření předmětného území s následným doplněním dalších charakteristických prvků v krajině. V průběhu projektových prací byly zajištěny vyjádření dotčených organizací o stavu inženýrských sítí a zařízeních v obvodu staveniště a dále zjištěny údaje o vlastnických poměrech v území stavby.

Celé území určené pro stavbu, včetně okolního terénu a dalších prvků souvisejících s vykreslením a vytyčením navržené stavby bylo geodeticky zaměřeno.

Součástí zaměření bylo rovněž doplnění charakteristických bodů terénu, pro snadnější a přehlednou orientaci v daném území. Předmětné území bylo zaměřeno v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému Bpv. Naměřená data byla zpracována výpočetním programem a následně byla převedena do grafického prostředí.

Vlastní posuzovaná lokalita se nachází v členitém terénu, výrazně poznamenaném antropogenní činností, kdy charakter a stávající reliéf je podmíněn situováním území v zastavěné části obce.

# vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby

Stavba komunikace musí být koordinována s rekonstrukcí přilehlého parku (jiná samostatná PD - "Revitalizace Palackého náměstí, MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora") a dále s akcí s názvem "Řečkovice Palackého nám. oprava stávající komunikace a chodníků: Komunikace - větev B a C, včetně pochůzích ploch". Rekonstrukce větví B a C by měla navazovat na stavbu řešenou v této PD (rekonstrukce větve A včetně chodníků). Rekonstrukce parku by měla navazovat na rekonstrukci komunikací. Dále musí být stavba zkoordinována s přeložkou vedení VO (Technické sítě Brno), která je řešena v rámci oddílu "G. Přeložka vedení VO" této PD. Tato přeložka bude provedena zároveň s předmětnou stavbou.

# návrh zpevněných ploch (navržené konstrukce), výpočty

Po vybudování zemní pláně budou prováděny jednotlivé konstrukce vozovky.

Konstrukce vozovky bude provedena v následujícím složení:

-	konstrukce vozovky (větev A) v místě autobusových zastávek (staničení km 0,015-0,055) bude provedena v následujícím složení:

Asfaltocem. bet.  ACB 11 CHRL			50 mm

Postřik spojovací z modifik. kationaktivní asf. emulze  PS-EP

Asfaltový beton ložný	ACL 16S		70 mm

Postřik spojovací z modifik. kationaktivní asf. emulze  PS-EP

Asfaltový beton podkladní  ACP 22 S		60 mm

Postřik infiltrační z modifik. kationaktivní asf. emulze  PI-E

Vrstva ze směsi stmelené cementem	SC C8/10  0/32	170 mm

Šterkodrť třídy A	ŠDA 0/63 (90 MPa)		250 mm

Geotextilie Geolon PP60

Výměna podloží v případě neúnosné zem. pl. za štěrkodrť ŠDB 0/63   300 mm

Hutněná zemní pláň (60 MPa)

-	konstrukce vozovky (větev A) (staničení km 0,000-0,015 a 0,055-0,097 3) bude provedena v následujícím složení:

Asfaltový beton obrusný  ACO 11 S				50 mm

Postřik spojovací z modifik. kationaktivní asf. emulze  PS-EP

Asfaltový beton ložný	ACL 16S				70 mm

Postřik spojovací z modifik. kationaktivní asf. emulze  PS-EP

Asfaltový beton podkladní  ACP 22 S				60 mm

Postřik infiltrační z modifik. kationaktivní asf. emulze  PI-E

Vrstva ze směsi stmelené cementem	SC C8/10  0/32	170 mm

Šterkodrť třídy A	ŠDA 0/63 (90 MPa)				250 mm

Geotextilie Geolon PP60

Výměna podloží v případě neúnosné zem. pl. za štěrkodrť ŠDB 0/63   300 mm

Hutněná zemní pláň (45 MPa)

-	konstrukce chodníku z asfaltu bude provedena v následujícím složení:

Litý asfalt MA 8III					40 mm

Asfaltový beton podkladní  ACP 16+		60 mm

Štěrkodrť ŠDA 0/32   				100 mm

Štěrkodrť ŠDB 0/63   				150 mm

Geotextilie Geolon PP60

Výměna podloží v případě neúnosné zem. pl. za štěrkodrť ŠDB 0/63  300 mm

Hutněná zemní pláň (30 MPa)

-	konstrukce chodníku z asfaltu ve vjezdech bude provedena v následujícím složení:

Litý asfalt MA 8III							40 mm

Asfaltový beton podkladní  ACP 16+				60 mm

Vrstva ze směsi stmelené cementem	SC C8/10  0/32	120 mm

Štěrkodrť ŠDB 0/63   						200 mm

Geotextilie Geolon PP60

Výměna podloží v případě neúnosné zem. pl. za štěrkodrť ŠDB 0/63  300 mm

Hutněná zemní pláň (45 MPa)

-	konstrukce chodníku a ostrůvku bude provedena v následujícím složení:

Betonová dlažba (20x20 cm)	DL			60 mm

Lože ze štěrkodrti ŠD 4/8	L				40 mm

Štěrkodrť ŠDA 0/32   					100 mm

Štěrkodrť ŠDB 0/63   					150 mm

Geotextilie Geolon PP60

Výměna podloží v případě neúnosné zem. pl. za štěrkodrť ŠDB 0/63  300 mm

Hutněná zemní pláň	(30 MPa)

-	konstrukce pojížděného chodníku bude provedena v následujícím složení:

Betonová dlažba (20x10 cm)	DL			80 mm

Lože ze štěrkodrti ŠD 4/8	L				40 mm

Vrstva ze směsi stmelené cementem	SC C8/10  0/32	150 mm

Štěrkodrť ŠDB 0/63   					150 mm

Geotextilie Geolon PP60

Výměna podloží v případě neúnosné zem. pl. za štěrkodrť ŠDB 0/63  300 mm

Hutněná zemní pláň	(45 MPa)

Vytvořená zemní pláň pod budovanou vozovkou, chodníkem bude zhutněna na požadovanou únosnost. (V případě neúnosné zemní pláně bude provedena výměna podloží v tloušťce 300 mm.). Následně budou prováděny jednotlivé vrstvy vozovky. Po vytvoření a zhutnění každé vrstvy vozovky bude provedena za účasti geologa statická zkouška únosnosti. Výsledky zkoušek budou zaprotokolovány a zapsány do stavebního deníku. Zejména při budování krycí (pojízdné) vrstvy vozovky bude kladen největší důraz na kvalitu provedení a požadovanou únosnost. Kamenivo používané na vytvoření jednotlivých vrstev musí splňovat požadavky příslušných ustanovení normy „ČSN EN 13242 – Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace“. Jde zejména o kostkovitý tvar kameniva, stejnoměrnou velikost zrn, dostatečně stejnou tvrdost štěrkových zrn s drsným povrchem a dostatečnou mrazuvzdornost kameniva, která odpovídá požadavkům normy „ČSN 72 1176 – Zkoušení trvanlivosti a odolnosti kameniva proti mrazu“. Pro dosažení požadované únosnosti jednotlivých vrstev bude prováděno válcování s mírným kropením. Provádění vozovek bude dále odpovídat požadavkům norem „ČSN 73 6126-1 – Stavba vozovek - Nestmelené vrstvy - Část 1: Provádění a kontrola shody“ a „ČSN 73 6126-2 Stavba vozovek - Nestmelené vrstvy - Část 2: Vrstva z vibrovaného štěrku“.

# režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní komunikace

Odvodnění komunikace bude provedeno podélným a příčným spádováním. Podélné sklony vozovek jsou dány konfigurací terénu. Příčný sklon vozovky pak činí 2,5%-3,5 % střechovitý i jednostranný sklon (dle větve).  Příčný sklon zemní pláně bude totožný s příčným sklonem vozovky. Odvodnění zemní pláně bude zajištěno propustnou podkladní vrstvou ze štěrkodrtě.

Voda z komunikací a chodníků odváděna stávajícími vpustmi.

# návrh dopravních značek a dopravních zařízení

V rámci této PD budou nově osazeny značky z obou stran označen značkami IP6 "Přechod pro chodce". Čela ostrůvku budou označena značkou C 4a "Přikázaný směr objíždění vpravo" z obou stran. Veškeré trvalé dopravní značení je přehledně znázorněno ve výkresové příloze B.6. Situace dopravního značení.

# zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu

Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby se vzhledem k rozsahu a charakteru stavby nevyžadují. Etapizace stavby je podrobně popsána jinde v PD - v Technické zprávě ZOV. Jedná se o klasickou rekonstrukci komunikace. Členění ZOV předpokládá provádění této stavby v koordinaci a bezprostředně před zhotovením stavby s názvem "Řečkovice Palackého nám. oprava stávající komunikace a chodníků: Komunikace - větev B a C, včetně pochůzích ploch", která je řešena samostatnou PD. Stavby budou totiž prováděny ve 2 etapách.

Dále stavba komunikace musí být koordinována s rekonstrukcí přilehlého parku (jiná samostatná PD - "Revitalizace Palackého náměstí, MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora"). Rekonstrukce parku by měla navazovat na rekonstrukci komunikací. Dále musí být stavba zkoordinována s přeložkou vedení VO (Technické sítě Brno), která je řešena v rámci oddílu "G. Přeložka vedení VO" této PD. Tato přeložka bude provedena zároveň s předmětnou stavbou.

# vazba na případné technologické vybavení

Na stavbě se nebudou budovat žádné technologické objekty.

# přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů

Skladba konstrukcí komunikací vycházela na základě požadavků pro pojezd vozidel. Konstrukce byly proto navrženy dle katalogu konstrukcí pozemních komunikací. Tento katalog udává skladbu konstrukcí s požadovaným hutnícím tlakem na každou vrstvu. Dále tento katalog udává skladbu konstrukcí komunikací pro konkrétní třídu dopravního zatížení, návrhovou intenzitu a návrhovou úroveň porušení vozovky. Všechny tyto činitele byly při návrhu vozovky brány v potaz a byly tedy navrženy takové konstrukce, které vyhoví výše uvedeným požadavkům.

# řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Jedná se o rekonstrukci komunikací a chodníků

- zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu

Komunikace a chodník byly navrženy o podélném sklonu odpovídajícím požadavkům vyhlášky MMR ČR 389/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Stavba chodníku bude splňovat požadavky pro bezbariérové užívání stavby - výškové rozdíly pochozích ploch nebudou větší než 20 mm, min. pochozí šířka chodníku činí 1,5 m, příčný sklon chodníku pak činí 0,5-2 %, nejvyšší podélný sklon chodníku splňuje požadavek vyhlášky, že max. podélný sklon nemá být větší než 8,33 %.

Vodící linii bude tvořit především zvýšený obrubník kolem chodníku nebo stávající zástavba (budovy, ploty a podezdívky apod.), v úseku vyznačeném v situaci (betonový chodník) bude vložena umělá vodící linie. Dále budou vodící linie navazovat  na vodící linie v Řečkovickém parku (rekonstrukce Řečkovického parku je řešena v jiné - samostatné - PD). Přes Řečkovický park je tedy zajištěn přístup (vodící linie) k autobusovým zastávkám. Veškeré vodící linie tedy navazují na stávající vodící linie, jak na začátku úseku, tak i na konci úseku. Pohyb osob s omezenou schopností orientace a pohybu po chodnících je tak zabezpečen po celé jejich délce.

Výškové rozdíly pochozích ploch nebudou větší než 20 mm. Sklony ploch v místech přechodu pro chodce a v místech pro přecházení nebudou větší než 12,5 %.

- zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením

Pohyb osob po chodnících je možný pomocí použití slepecké hole. Chodníky budou opatřeny přirozenou vodící linií zvýšeným obrubníkem kolem chodníku nebo stávající zástavbou. Vodící linii bude tvořit především zvýšený obrubník kolem chodníku nebo stávající zástavba (budovy, ploty a podezdívky apod.), v úseku vyznačeném v situaci bude vložena umělá vodící linie. Dále budou vodící linie navazovat  na vodící linie v Řečkovickém parku (rekonstrukce Řečkovického parku je řešena v jiné - samostatné - PD). Přes Řečkovický park je tedy zajištěn přístup (vodící linie) k autobusovým zastávkám. Veškeré vodící linie tedy navazují na stávající vodící linie, jak na začátku úseku, tak i na konci úseku. Pohyb osob s omezenou schopností orientace a pohybu po chodnících je tak zabezpečen po celé jejich délce.

V místech přechodů pro chodce a míst pro přecházení bude vybudován signální pás šířky 0,8 m z dlažby s výstupky pro nevidomé. Dále bude signální pás umístěn v místech zastávky - 0,8 m od označníku zastávky, odsazen od nástupní hrany zastávky o 0,5 m. Signální pás bude mít délku min. 1,5 m, ale vždy bude dotažen až k vodící linii. Dále bude signální pás užit na hranici obytné zóny, tzn. že bude veden přes zpomalovací prahy.

V místech pro přecházení a v místech přechodů budou osazeny varovné pásy šířky 0,4 m rovněž z barevně odlišené dlažby pro nevidomé.

Nástupní hrany zastávek budou označeny barevně kontrastním pásem od zbývajícího povrchu.

Dále bude osazena umělá vodící linie v dl. 12,9 m šířky 0,4 m v místě chodníku s betonovou dlažbou, konkrétně viz výkresová část.

- zásady řešení pro osoby se sluchovým postižením

Řešení chodníků a komunikací na požadavek pohybu osob se sluchovým postižením je v tomto případě bezpředmětné. Město Brno je plně uzpůsobeno pro pohyb těchto osob.

- použití stavebních výrobků pro bezbariérová řešení

Na stavbě jsou použity stavební prvky pro bezbariérová řešení - jedná se o dlažbu s výstupky a barevným rozlišením pro vytvoření varovných a signálních pásů. Dále bude použita dlažba s drážkou (bez vizuálního kontrastu) pro vytvoření umělé vodící linie. Tyto stavební prvky nelze na stavbě použít k jiným účelům. Použitá dlažba musí splňovat požadavky NV č. 163/2002. Povrch chodníků je navržen z betonové dlažby, z asfaltu a obrubníky budou provedeny jako betonové osazené do betonového lože, popř. kamenné do betonového lože. Nášlapná vrstva pochozí plochy odpovídá z hlediska posouzení na smykové tření vyhl. č. 389/2009 Sb.