| TECHNICKÁ SPECIFIKACE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Silniční nákladní podvozek v komunálním provedení vhodný pro pevnou montáž samosběrné zametací nástavby |  |  |
| Technické podmínky / požadavky: | Parametr: Min / Max / Pevný | Hodnota / Ano / Ne |
| Požadavky / specifikace: |  |  |
| - celková přípustná hmotnost podvozku | min.14 t max. 15 t |  |
| - rozvor náprav podvozku | min. 3500 max. 3800 mm |  |
| - přední náprava s listovými pery nosnost | min. 5,0 max. 6,0t |  |
| - zadní náprava se vzduchovými měchy a stabilizátorem, nosnost | min. 10,0 max. 11,0t |  |
| - vznětový šestiválcový motor s výkonem | min. 170 max. 180 kW |  |
| - zdvihový objem motoru | min. 7,000 cm3 |  |
| - minimální emisní norma min. Euro 6 D | Pevný |  |
| - plastová palivová nádrž s objemem | min. 120 lit. |  |
| - nádrž na AdBlue | min. 8 lit. |  |
| - vedlejší náhon motoru pro pohon nástavby (DIN příruba 100 mm) | min. 600Nm |  |
| - manuální převodovka s počtem rychlostí | min. 8 rychlostí vpřed + 1 R (zpátečka) + 1 C (plazivá rychlost) |  |
| C = převodovka musí být vybavena min. jedním přídavným pomaloběžným stupněm pro plazivou rychlost vpřed pro pracovní plíživou rychlost při běžných provozních otáčkách v rozmezí od | min 2,5 km/h @ 1000 ot/min |  |
| - výfuk vyveden nahoru za kabinu | Pevný |  |
| - pravostranné řízení | Pevný |  |
| - zesílené provedení rámu pro komunální provedení vozidla | Pevný |  |
| - brzdy s ABS, EBS, ASR | Pevný |  |
| - pneumatiky o rozměrech R22,5, zadní v provedení M+S | Pevný |  |
| - celo-ocelová kabina se zadními okny | Pevný |  |
| - dvoumístné provedení kabiny, komfortní odpružené sedadlo řidiče | Pevný |  |
| - klimatizace kabiny | Pevný |  |
| - determální skla kabiny | Pevný |  |
| - vnější sluneční clona | Pevný |  |
| - digitální tachograf | Pevný |  |
| - palubní počítač včetně indikace zatížení zadní nápravy | Pevný |  |
| - palubní zásuvka 24 V a 12V | Pevný |  |
| - zařízení pro připojení a komunikaci s nástavbou | Pevný |  |
| - elektricky ovládaná okna řidiče a spolujezdce | Pevný |  |
| - 2x výstražný maják na kabině vozidla | Pevný |  |
| - asistent regulace stability, asistent jízdy v pruzích, aktivní brzdový asistent | Pevný |  |
| - plnohodnotné rezervní kolo (volně ložené) | Pevný |  |
| - bezpečnostní polepy, šrafování a tabulky dle vyhlášky platné v ČR | Pevný |  |
| - povinná výbava vozidla dle příslušné vyhlášky platné v ČR | Pevný |  |
| - doklady potřebné k registraci a řádnému provozu dle vyhlášky platné v ČR | Pevný |  |
| - záruka na podvozek | min. 1 rok, záruka na hnací řetězec min. 3 roky / 250.000 km (podle toho co nastane dříve) |  |
| - kabina v barvě: Oranžová RALL2011 | Pevný |  |
| Samosběrná zametací nástavba se systémem snižování prachových částic PM 10 s možností využití pro tlakové mytí a kropení komunikací, vhodná pro montáž na silniční nákladní podvozek s celkovou přípustnou hmotností | min. 14t max. 15t |  |
| Požadavky / specifikace: |  |  |
| - hrubý objem nástavby | min. 6,5 m3 |  |
| - užitečný objem nástavby | min. 5,5 m3 |  |
| - celkový objem vodní nádrže | min. 2500 lit. |  |
| Hlavní nádrž na vodu (min. objem 2000 litrů) bude nedílnou součástí nástavby společně se zásobníkem na smetky | min. 2 000 lit. |  |
| Plynulá regulace vody do jednotlivých sekcí | Jednotlivě pomocí ventilů |  |
| - zametací šířky: Sací hubice + Boční kartáč | min. 1300 mm |  |
| Válcový kartáč + Sací hubice + Boční kartáč | min. 2400 mm |  |
| Oboustranné simultánní zametání | min. 3500 mm |  |
| - plocha separačního síta v nástavbě | min. 1m2 |  |
| - provedení nástavby bez nástavbového motoru | Pevný |  |
| - hydrostatický pohon nástavby od vedlejšího náhonu motoru podvozku | Pevný |  |
| - nízkotlaký systém pro zkrápění kartáčů a sací cesty, hydraulicky poháněné membránové čerpadlo | min. 20 lit @ 5 bar |  |
| - zkrápění všech zametacích agregátů a sací hubice, elektrické vodní uzávěry pro všechny dílčí agregáty s možností programování automatického vypnutí / zapnutí vodních okruhů v závislosti na režimu zametání. | Pevný |  |
| - závlahový vývod s hadicí pro nízkotlaký vodní systém | Pevný |  |
| - vysokotlaký vodní systém (VVS), výkon čerpadla | min. 30 lit @ 100 bar |  |
| - WAP mycí pistole na navijáku s hadicí délky | min. 10 m |  |
| - čtyři vysokotlaké mycí okruhy a mycí lišty: 1x na válcovém kartáči, 2x za sacími hubicemi, 1x WAP, Všechny okruhy s vlastním uzávěrem, pro možnost dělení průtoku VVS do jednotlivých sekcí. | Pevný |  |
| - hydraulický pohon ventilátoru a zametacích agregátů nástavby s možností plynulé regulace otáček (výkonu) | Pevný |  |
| - hydraulický systém pohonu nástavby integrovaný v nástavbě včetně hydraulické nádrže a chladiče hydraulického oleje. | Pevný |  |
| - dálkové ovládání sklápění zásobníku pro zvýšení bezpečnosti | Pevný |  |
| - zdvojený pohon sklápění zásobníku: primární od hydraulického systému nástavby, sekundárně nezávisle elektrohydraulicky | Pevný |  |
| - nerezové provedení zásobníku na smetky | Pevný |  |
| - nerezové provedení vodní nádrže s nízkým těžištěm | Pevný |  |
| - sací ventilátor umístěn mimo zásobník na smetky, obvod obalu ventilátoru vyroben z otěru vzdorné oceli | Pevný |  |
| - výkon ventilátoru | min. 15.000 m3/h |  |
| - sací výkon (vodní sloupec) | min. 1.400 mm |  |
| - sklopné separační síta, dělené na dvě části pro snadnou údržbu a manipulaci | Pevný |  |
| - pneumatické oklepávání nečistot ze separačních sít | Pevný |  |
| - oboustranné provedení zametacích agregátů umístěných mezi přední a zadní nápravou | Pevný |  |
| - sací hubice tažená, šířka sací hubice vlevo i vpravo | min. 750 mm |  |
| - přímá (kolmá) sací cesta, průměr sací hadice | min. 250 mm |  |
| - sací hubice vybavená pneumatickým naklápěním pro sběr hrubých nečistot | min. 100 mm |  |
| - přetáčecí přimetací válcový kartáč mezi nápravami s plynulou regulací otáček a přítlaku kartáče, šířka | min. 1250 mm |  |
| - možnost regulace příčného naklopení / nivelizace VK (pneumatické ovládání), průměr VK | min. 400 mm |  |
| - boční talířové kartáče tažené s vyklápěním mimo obrys vozidla vlevo i vpravo | min. 500 mm |  |
| - přimetací talířové kartáče s plynulou regulací otáček a přítlaku vlevo i vpravo, průměr kartáče | min. 650 mm |  |
| - přimetací talířové kartáče s ovládáním polohy vysunutí zasunutí joystickem v kabině | Pevný |  |
| - možnost samostatné aktivace jednotlivých zametacích agregátů: Válcový kartáč / Hubice / Talířový kartáč | Pevný |  |
| - možnost simultánního (oboustranného) zametání vlevo i vpravo současně, tj. aktivace všech zametacích agregátů, pracovní záběr | min. 3400 mm |  |
| - možnost dodatečné montáže zařízení s filtrací pro využití nástavby (zásobníku na smetky) jako nádrž na vodu pro tlakové mytí a kropení komunikací | Pevný |  |
| - zařízení proti zámrazu vodního systému (vyfouknutí vodního systému) | Pevný |  |
| - zařízení pro snadné vypláchnutí ventilátoru | Pevný |  |
| - řídící systém nástavby s možností programování funkcí zametání, komunikační rozhraní CAN bus, integrovaný displej se zobrazováním následujících hodnot (parametrů): = % výkon sacího ventilátoru, % indikace otáček talířového kartáče, % indikace otáček válcového kartáče, počítadlo motohodin (včetně rozlišení na jednotlivé kartáče, zametací režimy, možnost stažení dat (výkazu práce) prostřednictvím USB konektoru), indikace množství čisté vody, přehled aktivních zametacích funkcí a údaje diagnostiky nástavby. | Pevný |  |
| - kamera na zadní části nástavby (pro couvání), obraz kamery v integrovaném displeji ovládání nástavby, velikost displeje | min. 7“ |  |
| - sdružený ovládací panel pro ovládání zametacích funkcí vpravo na sloupku kabiny: možnost aktivace jednotlivých pracovních agregátů, ovládání otáček ventilátoru, ovládání funkcí bočních kartáčů, ovládání naklápění hubice, jedno tlačítko pro pozastavení všech funkcí, jedno tlačítko pro aktivaci max. sacího výkonu | Pevný |  |
| - dva výstražné majáky na zádi vozidla v horním obrysu nástavby | Pevný |  |
| - příslušenství nástavby: škrabka na čištění zásobníku, napouštěcí hadice vodní nádrže, | Pevný |  |
| - bezpečnostní polepy, šrafování a tabulky dle vyhlášky platné v ČR | Pevný |  |
| - návod k obsluze a údržbě v ČJ | Pevný |  |
| - zápis do TP vozidla | Pevný |  |
| - prohlášení o shodě | Pevný |  |
| - certifikace nejvyšší účinnosti redukování prachových částic PM 2,5 a PM10 dle jednotného testu EU¦nited | Pevný |  |
| - záruka na nástavbu | min. 2 roky / 2.000 Motohodin (podle toho co nastane dříve) |  |
| - nástavba v barvě RAL 2011 Oranžová | Pevný |  |