Odstranění havarijních závad po zimě V MČ B-sever, Líšeň, Maloměřice, Utěchov, Vinohrady

1.Předmět zakázky:

Opravy havarijních závad po zimě se zařezáním včetně materiálu (cena za 1 m2 bude obsahovat: zařezání asfaltového povrchu, vybourání asfaltových vrstev v cca tl. 10 cm, odvoz asfaltového krytu na skládku spojovací postřik, provedení vysprávky AC, provedení zatření spar asfaltovou emulzí, včetně souvisejících přípravných prací, dopravní opatření, EBU).

EBU - dokumentaci odevzdat paní Andresové (Bkom-mobil-734  416  407, andresova@bkom.cz)

V případě kolizí s kabely SSZ, kontaktujte p. Jandu, tel.739 476 235, pro obnovu VDZ kontaktujte Ing. Vomelu, tel.605 138 973.

Požadujeme:

-požadavky budou sbírány během zimního období, následně budou příslušným technikem předány

-nejdříve budou realizované požadavky na dopravně významných komunikacích (DVK)

-na některé požadavky bude požadavek na realizování o víkendu a současně co nejdříve

-místa oprav budou řádně označena a pokládka AC provést ve stejný den jak vybourání

-provádět práce po polovinách vozovky, pokud to stávající organizace dopravy povolí

-v místech oprav udržovat pořádek, minimalizovat prašnost a omezení průjezdnosti vozovky

-po dobu záruky odstranění případných závad na díle bez zbytečného odkladu

-součástí přejímacího řízení dokončené stavby bude předání dokladů použitých materiálu, doklad o uložení odpadů, fotodokumentace průběhu oprav, EBU

- zahájení stavebních prací od 10. 03. 2023

-termín dokončení veškerých stavebních prací do 20. 06. 2023

-termín předání a převzetí díla včetně odevzdání dokladové části do 30. 06. 2023

-min. záruční dobu 48 měsíců

2.Rozsah díla:

Specifikace lokalizace výtluků (městské části) B-sever, Líšeň, Maloměřice, Utěchov, Vinohrady

– dle dílčích objednávek

Stav a rozsah asfaltových výtluků a rozpadů je nutné po realizaci doložit výkazem prací dle realizovaných oprav.

Objednatel nezajišťuje energii, zařízení staveniště, uzavírku ani dopravní značení.

Přílohy: orientační seznam ulic

V Brně 21.10.2022								Ing. Jana Rutová