# Technická zpráva

Číslo zakázky:	   23/2015

Název zakázky:	   Ulice Opuštěná

Souvislá údržba komunikačních ploch

Dokumentace skutečného provedení stavby

Obec:			   Brno

Katastrální území:	   Trnitá

Datum zaměření:	   25. a 27. srpna 2015

Objednatel:	       ZEMAKO, s.r.o.

Bohunická cesta 501/9 
  664 48  Moravany

Souřadnicový systém:  S-JTSK

Výškový systém:	   Bpv

1. Předmět zakázky

Předmětem zakázky bylo zaměření a vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby chodníku na ulici Mazourova, v rozsahu požadovaném objednatelem.

2. Geodetické podklady

Měření bylo polohově a výškově připojeno na bod ZBP 4422-255 a stávající polohové bodové pole v k.ú. Trnitá (651, 6022) a na nově vytvořený bod (4172). Tento bod byl zaměřen technologií GNSS metodou RTK. Pro výpočet souřadnic v S-JTSK byl použit software Trimble General Survey SW verze 2.00 a transformační modul zpřesněné globální transformace Trimble 2013 verze 1.0  schválený ČÚZK pro měření od 1.7.2012 (Zóna:  Krovak_2013, soubor rovinné dotransformace  KG2013 a model geoidu CR2005).

Přesnost nově určených bodů vyhovuje požadavkům podle bodu 12.9, 12.10 a 12.11 přílohy Vyhlášky ČÚZK č. 357/2013 Sb. Podrobné body polohopisu byly zaměřeny polární metodou a jejich polohová přesnost vyhovuje požadavkům podle bodu 13.9 přílohy Vyhlášky ČÚZK č. 357/2013 Sb. Odchylky určení bodů bodového pole a podrobných bodů nebyly překročeny.

Připojení do S-JTSK vyhovuje 3. tř. přesnosti dle ČSN 730415 (Geodetické body). Mapování bylo provedeno ve 3 tř. přesnosti. Měření a zpracování je v souladu s normami

ČSN 013410 (Mapy velkých měřítek. Základní a účelové mapy) a ČSN 013411 (Mapy velkých měřítek. Kreslení a značky) platných od 1.1.1992.

3. Technické vybavení

Použité přístroje :		Trimble S6, R6, pásmo

Geodetické výpočty: 	Groma v. 11.0

Grafické zpracování: 	MicroStation V8i

4. Popis účelové mapy

Grafické zpracování bylo provedeno ve formátu DGN a odpovídá „Předpisu pro vyhotovení geodetické dokumentace skutečného provedení staveb (Mp-SÚ3200-01).“

5. Obsah dokumentace

PŘÍLOHA ČÍSLO 1 - technická zpráva

PŘÍLOHA ČÍSLO 2 - seznam souřadnic a výšek bodů bodového pole

PŘÍLOHA ČÍSLO 3 - přehledný náčrt bodů bodového pole

PŘÍLOHA ČÍSLO 4 - geodetické údaje o bodech bodového pole

PŘÍLOHA ČÍSLO 5 - účelová mapa 1:250 s výškami bodů

PŘÍLOHA ČÍSLO 6 - výkaz výměr

PŘÍLOHA ČÍSLO 7 - textové soubory s body PBPP a podrobnými body, grafické 				   	   soubory ve tvaru *.dgn uložené na CD.

V Brně 31. srpna 2015                                                                              vypracoval: .…………………..…..……

Petr Vago

Náležitostmi a přesností

odpovídá právním předpisům

č. ověření:  503c/2014

datum ověření:  31. srpna 2015

Ověřil : ….…………………..…..……

Ing. Marek Hořejš