| Technická specifikace |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Požadavky | ANO/NE (číselná hodnota) |
| Pracovní výška | 12,00 m | Pevný | ANO |
| Max. stranový dosah | 7 m | Min |  |
| Průjezdná výška | 3,25 m | Max |  |
| Celková hmotnost | 3500 kg | Max |  |
| Rozvor kol | 3700 mm | Max |  |
| Výkon motoru podvozku | 100 kW | Min |  |
| Palivo podvozku | Nafta | Pevný |  |
| Emisní norma | Euro 6 min. | Min |  |
| Rozměry koše (š x h x v) | 0,85x0,78x1,15 m | Pevný |  |
| Boční sklon | 5/15 % | Pevný |  |
| Otoč výložníku | 400 ° | Pevný |  |
| Celková délka | 6,6 m | Max |  |
| Práce bez opěr | Ano | Pevný |  |
| Nákladový prostor | Uzavřený (dodávka)Ano | Pevný |  |
| Dvoudílný teleskopický výložník, z oceli s vnitřním vedením kabelů a hadic | Ano | Pevný |  |
| Ocelový sloup s pomocným rámem montovaný do bodů pro uchycení dle pokynů výrobce | Ano | Pevný |  |
| Otoč výložníku 400° | Ano | Pevný |  |
| Pochozí sklolaminátový koš izolovaný do 1000 V s pohodlnými vstupními dvířky, pevně uchycený | Ano | Pevný |  |
| Spodní nouzové a servisní dálkové ovládání, délka kabelu | 5 m | Min |  |
| Elektrohydraulické spodní (nouzové) ovládání | Ano | Pevný |  |
| Blokace proti pohybu při zvednutém rameni | Ano | Pevný |  |
| Automatické vyrovnávání koše | Ano | Pevný |  |
| Proporcionální ovládání | Ano | Pevný |  |
| START/STOP tlačítko pro ovládání motoru podvozku z koše | Ano | Pevný |  |
| Zadní nástupní schod s protiskluzovým hliníkovým povrchem | Ano | Pevný |  |
| Otevírání pravých zadních dveří v transportní poloze | Ano | Pevný |  |
| Počítadlo motohodin | Ano | Pevný |  |
| Senzor náklonu | Ano | Pevný |  |
| Barva bílá nebo oranžová RALL 2011 | Ano | Pevný |  |
| + 250 kg čistého užitečného zatížení v nákladovém prostoru vozidla 3,5t | Ano | Pevný |  |
| Schopný pracovat v podélném sklonu 15 % a bočním 5% | Ano | Pevný |  |
| Výložník plošiny z oceli | Ano | Pevný |  |
| Podvozek: 1 + 2 místa v kabině | Ano | Pevný |  |
| Tažné zařízení 750 kg | Ano | Pevný |  |
| Výložník izolovaný od podvozku 1 kV | Ano | Pevný |  |
| Izolovaný koš BT200 vč. certifikátu | Ano | Pevný |  |
| Zpětná kamera | Ano | Pevný |  |
| Elektrické nouzové ovládání | Ano | Pevný |  |
| Malá přihrádka na nářadí v koši | Ano | Pevný |  |
| Výstražný maják pod košem | Ano | Pevný |  |
| Zvukový signál z koše do kabiny | Ano | Pevný |  |
| Návod k obsluze a údržbě v českém jazyce 2x | Ano | Pevný |  |
| Prohlášení o shodě k dodávané pracovní plošině | Ano | Pevný |  |
| Revizní zpráva zdvihacího zařízení, které je obsažena v revizní knize, revizní zpráva elektro | Ano | Pevný |  |
| Deník zdvihacího zařízení | Ano | Pevný |  |
| Zaškolení pracovníků obsluhy i údržby | Ano | Pevný |  |
| Protiskluzová úprava podlahy koše | Ano | Pevný |  |
| Boční ochrana a ochrana podlahy | Ano | Pevný |  |
| Držák žebříku | Ano | Pevný |  |
| Hydraulická jednotka pro provoz nástavby je poháněna z motoru podvozku | Ano | Pevný |  |