| Popis: Finišer pro pokládku živičných (asfaltových) ploch. | Požadavek | Hodnota dodavatele |
| --- | --- | --- |
| Pásový finišer s vysokou výkonností pokládky a šířkou pokládky až 5,0 m. rozsah šířek pokládky od 0,75 m do 5,0 m | Pevný |  |
| Výsuvná hladicí lišta s pěchem a vibrací | Pevný |  |
| Elektrické vytápění lišty | Pevný |  |
| Vybavení stroje |  |  |
| Pohon |  |  |
| Kapalinou chlazený vznětový motor výkon 74 kW při 2000 ot/min | Min |  |
| Motor splňuje emisní normy Evropské unie ve stupni V | Min |  |
| Elektronické řízení motoru se stupněm ECO a řízeným pohonem ventilátoru | Pevný |  |
| Pojezdové ústrojí |  |  |
| Hydrostatický pohon pojezdu | Pevný |  |
| Pásový podvozek s pryžovými deskami | Pevný |  |
| Lamelové brzdy nenáročné na údržbu, automatické blokování ve stavu bez tlaku oleje | Pevný |  |
| Převzetí a rozdělení materiálu |  |  |
| Široké tlačné válce pro nákladní vozy, možnost posunutí vpřed o 80 mm | Pevný |  |
| Násypka materiálu 10 t, vstupní klapka násypky odklopitelná k servisním účelům nahoru 4 oddělené hydrostatické pohony pro pásy a šneky | Pevný |  |
| Příčkové dopravníky (podavače), krátkodobě se zpětným chodem | Pevný |  |
| Rozdělovací šneky s možností zpětného chodu a výškově nastavitelné | Pevný |  |
| Regulace šneků při přeplnění | Pevný |  |
| Mechanické lopatkové snímače k řízení příčkových dopravníků (podavačů) | Pevný |  |
| Automatické naplnění šnekového tunelu během stání | Pevný |  |
| Sada plechů tunelu šneku, výkyvná a výsuvná na zadní stěně finišeru | Pevný |  |
| Elektrické zařízení |  |  |
| Palubní napětí 24 V | Pevný |  |
| Systém vytápění |  |  |
| Třífázový generátor s regulací | Pevný |  |
| Vytápění při volnoběhu, vytápění lišty při volnoběhu vznětového motoru | Pevný |  |
| Stanoviště obsluhy |  |  |
| 2 sedadla řidiče otočná ven | Pevný |  |
| Sedadla řidiče a ovládací panel lze pohodlně přizpůsobit ergonomické práci | Pevný |  |
| Ovládací panel řidiče v modulárním provedení a velký a kontrastní barevný displej umožňují snadnou obsluhu a kontrolu finišeru | Pevný |  |
| 2 ovládací panely lišty pro levou a pravou lištu s barevným displejem pro nastavení a řízení finišeru a lišty | Pevný |  |
| Výsuvná hladicí lišta pěch a vibrace. Hutnicí agregát instalován po celé šířce lišty včetně rozšíření. Se základní šířkou 1,8 m . | Pevný |  |
| Výsuvná lišta je vybavena pěchem a vibrací | Pevný |  |
| Pěch dusá směs pod těleso lišty a zajišťuje tak regulovaný přísun materiálu ve všech situacích pokládky | Pevný |  |
| Excentrická vibrace | Pevný |  |
| Plynulé nastavení intenzity pěchu a vibrací ze stanoviště obsluhy otáčkami hnacího hřídele. | Pevný |  |
| Šířka pokládky 5.0 m | Max |  |
| Rozšíření, 2 x 0,8 m | Pevný |  |
| Stříška s markýzami | Pevný |  |
| Ergonomická sedadla řidiče, vytápěná, 2 kusy | Pevný |  |
| Sedadla lze individuálně výškově nastavit podle hmotnosti řidiče a mají zvlášť vysoké opěradlo. | Pevný |  |
| Zpětné zrcátko, 2 kusy | Pevný |  |
| Pracovní světlomet umožňují dobré základní osvětlení staveniště. | Pevný |  |
| Otočný maják | Pevný |  |
| Signál couvání, akustický | Pevný |  |
| Čelní sklápěcí klapka násypky, hydraulicky | Pevný |  |
| Snímač řízení šneků, ultrazvukem, 2 kusy | Pevný |  |
| Jednokrokové čelní sklápění klapky násypky, rozdělovací šneky, | Pevný |  |
| stěrač podvozku a lištu do přepravní polohy. | Pevný |  |
| Možnost po přesunu všechny systémy nastavit jedním stisknutím knoflíku na posledním použité parametry. | Pevný |  |
| Hydraulické výškové nastavení šneku. | Pevný |  |
| Nivelační automatika integrována do ovládacího pultu | Pevný |  |
| Čidlo příčného sklonu pro bezproblémového použití se snímačem výšky až do maximální šířky pokládky kdy měří příčné sklony v širokém rozsahu +/-10 %. | Pevný |  |
| Výškové čidlo, 2 kusy | Pevný |  |
| Držák k upevnění mechanického nebo ultrazvukového výškového čidla. | Pevný |  |
| Variabilní mechanický snímač výšky 1 kus vč. snímací ližiny v délkách 30 cm a 1 m a třmen ke snímání z lanka. | Pevný |  |
| Ski tlačítko, 2m, 1 kus k variabilnímu mechanickému výškovému čidlu pro vyrovnávání středně dlouhých nerovností. | Pevný |  |
| Ultrazvukový multi senzor 1 kus kdy je snímač vybaven integrovaným osvětlením pracoviště a optickou seřizovací pomůckou. | Pevný |  |
| Odlehčení lišty | Pevný |  |
| Hydraulika s náplní minerálního oleje | Pevný |  |
| Postřikovací pistole s hadicí délky 2 m. | Pevný |  |
| Souprava nářadí k běžné údržbě | Pevný |  |
| Balení pro pozemní dopravu | Pevný |  |
| Střechovitý profil vozovky, hydraulicky nastavitelný, komfortní, hydraulické přestavení střechovitého profilu vozovky. | Pevný |  |
| Ližina bočnice (90°), vyhřívaná, 2 kusy | Pevný |  |
| Návod k obsluze, česky |  |  |
| Návod k obsluze lišty, česky |  |  |
| Komfortní sedadla řidiče jsou výkyvná směrem ven. | Pevný |  |
| Pracovní reflektory, LED | Pevný |  |
| Pracovní světlomet pro šnekový tunel, 1 kus | Pevný |  |
| Volně polohovatelné halogenové světlomety, 24 V. | Pevný |  |
| Snímač řízení šneků | Pevný |  |
| Variabilní mechanický snímač výšky 2 kusy zvlášť robustní a odolný proti působení povětrnostních vlivů. | Pevný |  |
| Ultrazvukový senzor single, 1 kus jednoduchý ultrazvukový snímač vysílá jen jeden zvukový kužel. | Pevný |  |
| Širokorozsahový ultrazvukový snímač 2 kusy vč. integrovaného osvětlení pracoviště a optickou seřizovací pomůckou. Pomocí nivelačního kříže upevněného na širokorozsahový | Pevný |  |
| ultrazvukový snímač může pracovník obsluhy kontrolovat řízení, aniž by musel spustit zrak z hrany pokládky. Snímač je možné použít samostatně nebo spojený do série s několika snímači. Komunikace s nivelační automatikou probíhá přes rozhraní sběrnice CAN. | Pevný |  |