| Malý speciální nákladní automobil, určení jako nosič komunálních nástaveb – 4 ks |  |  |
| --- | --- | --- |
| Požadavky | Parametr | Hodnota dodavatele |
| Nové nepoužité vozidlo, rok výroby 2024 | Pevný |  |
| Vozidlo kategorie SS | Pevný |  |
| Celková hmotnost do 5,2 tuny | Max |  |
| Možnost řízení s řidičským oprávněním sk. B (3,5t) a T (5,2t) | Pevný |  |
| Termín dodání do 5 měsíců | Max |  |
| MOTOR |  |  |
| Vznětový motor vodou chlazený o výkonu min. 105 kW | Min |  |
| Elektronická regulace pracovních otáček s tempomatem | Pevný |  |
| Palivová nádrž o min. využitelném objemu 90 litrů, uzamykatelná | Min |  |
| Emisní limit Euro 6E s bezúdržbovým filtrem pevných částic | Min |  |
| PŘEVODOVKA |  |  |
| Synchronizovaná převodovka s redukcí - min. 10 stupňů vpřed a 2 zpět | Pevný |  |
| Zapínání redukce elektrické spínačem z kabiny | Pevný |  |
| Plazivý chod | Pevný |  |
| Jízdní a pracovní rychlost mezi 0,6 až 90 km/h | Pevný |  |
| Hydraulicky ovládaná jednokotoučová třecí spojka | Pevný |  |
| ROZMĚRY A HMOTNOSTI |  |  |
| Šířka vozidla max. 1 650 mm (bez nástaveb) | Max |  |
| Délka vozidla max. 4.250 mm (bez nástaveb) | Max |  |
| Rozvor náprav max. 2.500 mm | Max |  |
| Legislativní celková hmotnost do 5,2 t | Max |  |
| Povolené zatížení na zadní nápravu min. 3 t | Min |  |
| Povolené zatížení na přední nápravu min. 2,5 t | Min |  |
| RÁM, NÁPRAVY, BRZDY |  |  |
| Robustní rám podvozku vyrobený z ocelových profilů | Pevný |  |
| Pohon na všechny kola 4x4, pohon přední nápravy elektronicky odpínatelný z kabiny vozidla | Pevný |  |
| Kotoučové brzdy na všech 4 kolech | Pevný |  |
| Systém ABS s elektronickou kontrolou trakce | Pevný |  |
| Elektrický ukazatel opotřebení brzdového obložení | Pevný |  |
| Jednoduchá montáž kol na obou nápravách (všude stejné pneu) | Pevný |  |
| Pneu rozměru 225/75 R16C | Pevný |  |
| Přední náprava nezávislé zavěšení s vinutými pružinami a teleskopickými tlumiči | Pevný |  |
| Zadní náprava pevná s listovými pružinami | Pevný |  |
| Uzávěrka diferenciálu na zadní nápravě, elektricky ovládaná z kabiny | Pevný |  |
| Ruční parkovací brzda bubnová | Pevný |  |
| KABINA A OVLÁDACÍ PRVKY |  |  |
| Sklápěcí kabina pro lehký přístup k motoru | Pevný |  |
| Plastové nerezavějící opláštění kabiny | Pevný |  |
| Barva oranžová RAL 2011 | Pevný |  |
| Dvou místná kabina, bezpečnostní pásy | Pevný |  |
| Mechanicky nastavitelné samostatné sedadlo řidiče | Pevný |  |
| Elektricky nastavitelná a vyhřívaná zpětná zrcátka a elektrické stahování oken | Pevný |  |
| Vnitřní zpětné zrcátko | Pevný |  |
| Příprava pro rádio (2 reproduktory, anténa, kabeláž), rádio s HF | Pevný |  |
| Střešní rampa nad čelním oknem s přídavnými pracovními světlomety | Pevný |  |
| Varovné reflexní červenobílé pruhy | Pevný |  |
| Servořízení (s posilovačem) | Pevný |  |
| Stroboskopická výstražná světla na kabině- 4ks LED | Pevný |  |
| LED pracovní světlomet pro osvětlení korby vozidla | Pevný |  |
| Počítadlo provozních hodin motoru i hydrauliky (samostatně) | Pevný |  |
| Odpojovač baterie | Pevný |  |
| PRACOVNÍ HYDRAULIKA |  |  |
| Čerpadlo komunální hydrauliky namontováno na nezávislém vývodu z motoru | Pevný |  |
| Náhon čerpadla elektricky odpínatelný elektrickým spínačem z kabiny | Pevný |  |
| Pracovní hydraulika dvou-okruhová, 2 operační okruhy s plynulou regulací průtoku | Pevný |  |
| Požadovaný výkon hydraulických okruhů min.: průtok 2 x 55 l/min., nastavitelný tlak min. 200 barů | Min |  |
| Výkonný chladič hydraulického oleje pracující i ve vysokých teplotách za kabinou, pomocné ventilátory | Pevný |  |
| Nádrž na hydraulický olej o objemu min 65 l. se zpětným filtrem a ukazatelem stavu | Min |  |
| Dva ovládací okruhy k předním nástavbám s plovoucí pozicí s možností nastavení průtoku v rozmezí 2-13 l/min. | Pevný |  |
| NÁSTAVBY PEVNĚ SPOJENÉ |  |  |
| Přední upínací deska typu SWV 500 pro nesení nástaveb – hydraulicky polohovatelná tlačítkem z kabiny s plovoucí polohou, napojení na samostatný ovládací okruh hydrauliky, kloubové uchycení k rámu vozidla. | Pevný |  |
| Třístranná sklápěná korba; zesílená podlaha s upevňovacími oky (min. 4 ks); štít za kabinou proti přesypání, barva RAL 2011 - oranžová | Pevný |  |
| Zajištění bočnic a zadního čela proti nárazu (deformaci) při sklopení gumovými dorazy | Pevný |  |
| Tažné zařízení, koule, přípustná hmotnost přívěsu min. 3,5 tuny | Pevný |  |
| Tažné zařízení, čepová spojka, neodpružená, přípustná hmotnost přívěsu min. 3,5 tuny | Min |  |
| Vozidlo kompatibilní se stávajícími nástavbami hnanými přes pracovní hydrauliku podvozku (sypač SIMED, sněhová radlice SIMED). Instalaci ovladačů zajistí dodavatel nástaveb. | Pevný |  |
| DOPLŇKOVÁ VÝBAVA |  |  |
| Plnohodnotné rezervní kolo totožné s požadovaným rozměrem | Pevný |  |
| Konzervace podvozku a korby voskem | Pevný |  |
| Povinná výbava – lékárnička, výstražný trojúhelník, reflexní vesta | Pevný |  |
| Zakládací klín připevněný na vozidle | Pevný |  |
| Dvoustupňový zvedák a kolový klíč | Pevný |  |
| Návod k obsluze a údržbě stroje v českém jazyce | Pevný |  |
| Předání a zaškolení v sídle zadavatele | Pevný |  |
| ČELNÍ ŠIKMÝ PLUH 2 KS |  |  |
| Určená pro kategorie N1, N2 | Pevný |  |
| Hydraulická pro pohyb oboustranného náklonu min 30 stupňů | Min |  |
| Odpružení čelního štítu | Pevný |  |
| Boční kopírování terénu | Pevný |  |
| Poziční osvětlení | Pevný |  |
| Celková délka max 630 mm | Max |  |
| Odklízecí vrstva sněhu 300 mm | Max |  |
| Celková šířka max 1990 mm | Max |  |
| Praporky | Pevný |  |
| Bezúkapové rychlospojky | Pevný |  |
| Hmotnost max.110 Kg | Max |  |
| ČELNÍ ŠÍPOVÝ PLUH 2 KS |  |  |
| Určená pro kategorie N1, N2 | Pevný |  |
| Hydraulická, pro variabilní nastavení uklízecího tvaru (šikmé, levá, pravá, šíp, Y, V) | Pevný |  |
| Odpružení čelního štítu | Pevný |  |
| Absorpce čelních nárazů | Pevný |  |
| Poziční osvětlení | Pevný |  |
| Celková délka max 750 mm | Max |  |
| Odklízecí vrstva sněhu 300 mm | Max |  |
| Odklízecí šíře V min 1700 mm | Min |  |
| Odklízecí šíře I min 1500 mm | Min |  |
| Odklízecí šíře Y min 1400 | Min |  |
| Praporky | Pevný |  |
| Bezúkapové rychlospojky | Pevný |  |
| Hmotnost max. 230 Kg | Max |  |