OBSAH

a)	identifikační údaje objektu	- 2 -

b)	technický popis stavby	- 2 -

c)	vyhodnocení průzkumu a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci	- 11 -

d)	vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby	- 12 -

e)	návrh zpevněných ploch (navržené konstrukce), výpočty	- 12 -

f)	režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní komunikace	- 14 -

g)	návrh dopravních značek a dopravních zařízení	- 14 -

h)	zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu	- 14 -

i)	vazba na případné technologické vybavení	- 15 -

j)	přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů	- 15 -

k)	řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace	- 15 -

# identifikační údaje objektu

Název stavby:

„Řečkovice Palackého nám. oprava stávající komunikace a chodníků: Komunikace - větev B a C, včetně pochůzích ploch“

# technický popis stavby

Jedná se o rekonstrukci stávajících chodníků a komunikací. Stávající komunikace nebudou směrově ani výškově měněny. Návrh výškového uspořádání odpovídá konfiguraci terénu. Bude provedeno začlenění příčného profilu do terénu dle stávajícího stavu.

Komunikace - Větev B

Jedná se o rekonstrukci dvoupruhové komunikace v šířce 5,50 m s povrchem z dlážděných kostek (ve stávajícím stavu se jedná o asfaltový povrch). Komunikace bude na začátku napojena na stávající stav komunikace, na konci bude napojena na větev komunikace "A".

Rekonstruovaná komunikace - větev "B" má délku 80,5 m, a příčný střechovitý sklon 2,0 %, kvůli umístění v obytné zóně.

V zájmovém úseku se na komunikaci "B" nacházejí 3 směrové oblouky. Směrové oblouky byly navrženy o poloměrech odpovídající příslušné normě na projektování místních komunikací pro návrhovou rychlost 20 km/h, která hovoří o nejmenším dovoleném poloměru 11,0 m. Jako nejmenší poloměr pro naši komunikaci byl dle stávajícího stavu zvolen poloměr o hodnotě 12 m, který odpovídá právě návrhové rychlosti 20 km/h, bude zde tedy osazeno dopravní značení upravující nejvyšší dovolenou rychlost a vymezující obytnou zónu (IZ 5a a IZ 5b).

Sklon nivelety odpovídá normě ČSN 73 6110, neboť dle této normy smí být navržen v běžných podmínkách v obytných zónách sklon do 5 %, což navržená komunikace splňuje.

Rekonstrukcí dojde k vytvoření průběžné nivelety s příslušnými výškovým oblouky odpovídající návrhové rychlosti 50 km/h (i vyšší). Dojde k opravě stávajících povrchů.

Na komunikaci B bude ve staničení 73,0 m před napojením na komunikaci "Větev A" umístěn zpomalovací práh (jednostranný, tzn. rampa jen na jedné straně, z druhé strany plynulé napojení) lichoběžníkový, výšky 10 cm, sklon rampy 10 %, délka prahu 4,8 m, z dlažebních kostek. Práh bude označen hmatovými prvky - na straně přiléhající ke komunikaci větev "A" bude zhotoven varovný pás š. 0,4 m a dále bude osazen signální pás š. 0,8 m označující obytnou zónu. Pro hmatové prvky do dlažebních kostek (v plochách zpomalovacích prahů) bude použita dlažba pro nevidomé do dl. kostek, 200x200 mm, kladená do nastavované malty (Dlažba z inženýrského kamene s výstupky nepravidelného tvaru), kontrastní, viz obrázek níže. Tato bude "ohraničena kamennými obrubníky, které nebudou nikterak převyšovat niveletu vozovky (budou zarovnány) - tento práh však bude zbudován již v rámci stavby, kterou řeší samostatná PD s názvem "Řečkovice Palackého nám. oprava stávající komunikace a chodníků: Komunikace - větev A, včetně chodníků".

Konstrukční vrstvy komunikace jsou uvedeny níže v textu. Jedná se o komunikaci z dlážděných kostek, styl skladby kostek se nazývá tzv. vlaštovka. Komunikace bude na straně přiléhající k parku ohraničena kamennými silničními obrubníky. Veškeré kamenné obrubníky budou zhotoveny na objednávku, kamenné obrubníky použité jako nájezdové a snížené budou na svých nájezdových/nášlapných hranách opracovány a zaobleny. Na druhé straně (strana "u kostela") bude rovněž ohraničena kamennými sníženými obrubníky (kvůli plasticitě osazeny vždy 2 cm nad úroveň vozovky. Komunikace bude navázána na stávající stav (kde bude provedeno dodláždění dlažebními kostkami jiné barvy - např. melír - než jaká bude použita na komunikaci, vše viz ve výkresové části PD - situace a příčné řezy.

Ovšem v místě jednotících ploch s parkem - tzn. jednotná dlažba přesahující z parku až ke kostelu a plocha na začátku úseku (st. km 0,002 - 0,009) - nebudou osazeny žádné obrubníky, ale dělící prvky (kovové sloupky, viz obrázky níže, kovové sloupky budou uloženy do betonového základu C15/20 s drenážní vrstvou štěrkopísku 32/63), označující hranici komunikace.

Skladba dlažby zde nebude prováděna stylem "vlaštovka", ale před kostelem jako řádková, s pásy velkých kamenných kostek (10/10/15 cm) kladené do betonu s boční opěrou. Vizuální řešení vychází z projektu Rekonstrukce Řečkovického parku (samostatná jiná PD - „Revitalizace Palackého náměstí, MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora") a bude na něj navazovat. Plocha na začátku úseku (st. km 0,002 - 0,009) bude provedena z tzv. Staré brněnské dlažby (cca 32x32 cm), vizuální řešení opět vychází z rekonstrukce řečkovického parku. Kovové sloupky (7 ks) se budou rovněž nacházet podél umělé vodící linie (u chodníku s betonovou dlažbou) v blízkosti kostela, pro optické oddělení chodníku od ostatního okolí obytné zóny.

Na větvi B budou v celé délce v konstrukční vrstvě z SC zbudována drenážní žebra šířky 100 mm, vyplněné ŠD 4/8, obalené filtrační geotextílií, žebra budou zhotovena na obou stranách komunikace (kvůli střechovitému příčnému sklonu). Na větvi C budou tato žebra rovněž zhotovena, pouze však na jedné straně (níže skloněné) komunikace.

Obrázek 1 Vzorová ukázka drenážního žebra [TP 170, dodatek]

V úžlabí nivelety budou zhotoveny 2 nové dešťové vpustě, jinak bude komunikace odvodněna již stávajícími a existujícími dešť. vpustmi. Jedna dešťová vpusť bude zrušena (viz situační výkres) a její přípojka zaslepena. Nové dešťové vpusti budou zhotoveny z betonových dílců, uloženy na podkladní beton prostý C12/15 tl. 100 mm se štěrkopískovým ložem rovněž tl. 100 mm. Dešťová přípojka bude provedena z kameninových hrdlových trub DN150, potrubí bude podepřeno pražci délky 600 mm, potrubí bude obetonováno (C 8/10). Kolena a odbočkové kusy (45°, 150/125 45°, pro napojení drénů) budou rovněž z kameniny. Pro trouby bude použit spojovací systém F. Jedná se o součást odvodnění komunikace.

Napojení dešťových vpustí do veřejné dešťové kanalizace bude provedeno buď na vysazenou odbočku připravenou při stavbě kanalizace, nebo jádrovým vývrtem do horní třetiny kanalizace, (ne útesem). Uliční vpusti budou opatřeny kalovým prostorem, min. spád bude 2 % a max. spád do 40 %. Přípojka bude z obetonované kameniny se zápachovou uzávěrkou. Prověření nového napojení vpustí do již vybudované, (stávající), kanalizace bez vysazených odboček, technickou kamerou, předložte ke kontrole kanalizačnímu provozu Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.

Po ukončení stavby musí stavebník/zhotovitel provést závěrečnou kontrolu průtočnosti stávajících i nových vpustí na vlastní náklady.

Zemní pláň bude odvodněna pomocí drenážního potrubí DN125 PVC Flexi, položené na hutněné lože tl. 0,1 m z ŠDB. Kvůli střechovitému sklonu bude potrubí po obou stranách komunikace. Tato potrubí budou svedena do již stávajících dešťových vpustí, napojena budou pomocí kameninové odbočky 150/125 45°. Stávající potrubí dešťových přípojek tedy bude vyměněno (kamenina DN 150). Dále budou drény napojeny i do nově budovaných vpustí "dv1" a "dv2". Tyto drény jsou součástí odvodnění komunikace.

Komunikace - Větev C

Jedná se o rekonstrukci jednopruhové (jednosměrné) komunikace v šířce 2,8 m s povrchem navrženým z dlážděných kostek (ve stávajícím stavu se jedná o asfaltový povrch). Komunikace bude napojena na svém konci na stávající stav komunikace, na začátku úseku bude napojena na větev komunikace "B".

Rekonstruovaná komunikace - větev "C" má délku 13,7 m, a dále na ní naváže nově budovaný zpomalovací práh dl. 5,1 m. Tento bude navázán na stávající stav komunikace Prumperk. Komunikace má příčný jednostranný sklon 2,5 %.

V zájmovém úseku se na komunikaci "C" nachází 1 směrový oblouk. Směrový oblouk byl navržen o poloměru odpovídajícímu příslušné normě na projektování místních komunikací pro návrhovou rychlost 20 km/h, která hovoří o nejmenším dovoleném poloměru 11,0 m. Jako nejmenší poloměr pro naši komunikaci byl dle stávajícího stavu zvolen poloměr o hodnotě 11 m, který odpovídá právě návrhové rychlosti 20 km/h, komunikace se nachází v oblasti, která bude umístěna do obytné zóny, tedy nejvyšší dovolená rychlost činí oněch 20 km/h (bude osazeno dopravní značení upravující nejvyšší dovolenou rychlost a vymezující obytnou zónu - IZ 5a a IZ 5b).

Sklon nivelety odpovídá normě ČSN 73 6110, neboť dle této normy smí být v běžných podmínkách v obytných zónách sklon do 5 %, což navržená komunikace splňuje.

Na konci úseku bude osazen lichoběžníkový zpomalovací práh (Prumperk), výšky 100 mm, (rampy zhotoveny ve sklonu 10 %), celkové délky 5,1 m, šířky 2,8 m, s povrchem z dlažebních kostek. Práh bude označen hmatovými prvky - na straně přiléhající ke komunikaci Prumperk bude zhotoven varovný pás š. 0,4 m a dále bude osazen signální pás š. 0,8 m označující obytnou zónu. Hmatové prvky budou rovněž zhotoveny z dlažby pro nevidomé do dl. kostek, 200x200 mm, kladená do nastavované malty (Dlažba z inženýrského kamene s výstupky nepravidelného tvaru), kontrastní, viz obrázek výše.

Z důvodu výstavby zpomal. prahu bude na ul. Prumperk zhotoven krytý litinový liniový odvodňovací žlab (třída zatížení D400) v. 300 s jednostranným spádem 0,5 %, dl. 2,8 m s vpustí jednodílnou, který bude zaústěn do stávající dešťové vpusti pomocí potrubí PVC DN200, dl. 5,3 m, ve sklonu. Dno tohoto potrubí musí být ve vpusti zaústěno max. ve stejné hloubce jako je odtok z vpusti, nikoli hlouběji (aby nedocházelo k zaplavování tohoto potrubí). Jedná se o součást odvodnění komunikace.

Komunikace bude odvodněna již stávajícími a existujícími dešť. vpustmi.

Zemní pláň bude odvodněna pomocí drenážního potrubí DN125 PVC Flexi, položené na hutněné lože tl. 0,1 m z ŠDB. Toto potrubí bude napojeno pomocí T-kusové tvarovky na potrubí (drén) odvodňující komunikaci větev "B". (Toto je svedeno do již stávajících dešťových vpustí, potrubí bude napojeno pomocí kameninové odbočky 150/125 45°.) Jedná se o součást odvodnění komunikace.

Konstrukční vrstvy komunikace jsou uvedeny níže v textu. Jedná se o komunikaci navrženou z dlážděných kostek, styl skladby kostek se nazývá tzv. vlaštovka. Komunikace bude ohraničena kamennými silničními obrubníky - kamennými sníženými obrubníky (kvůli plasticitě osazeny vždy 2 cm nad úroveň vozovky). Komunikace bude navázána na stávající stav (dodláždění dlažebními kostkami jiné barvy - např. melír - než jaká bude použita na komunikaci, vše viz ve výkresové části PD - situace a příčné řezy. V případě nutnosti budou vyměněny i obrubníky v zájmovém úseku na chodníku vedoucím z ul. Prumperk.

Pochůzí plochy (Chodníky)

Podélný sklon chodníku se bude odvíjet od nivelety komunikací, nikdy nepřekročí max. povolený podélný sklon 8,33 %, příčný sklon chodníků se pohybuje v rozmezí 0,5 - 2,0 %. Odvodnění chodníku bude zajištěno podélným a příčným spádováním. Jedná se o pochůzí plochy pře domem č. p. 8 a v případě nutnosti bude provedeno znovuobnovení povrchů "podél" větve C (nejedná se o stavbu).

Pochůzí plochy budou provedeny z betonové dlažby, šířka se pohybuje v rozmezí 1,5-2,0 m (např. dlažba bude dotažena k podezdívkám plotů, chodník se snaží dodržet stávající uspořádání). Na začátku i na konci budou pochůzí plochy navazovat na stávající stav.

Obecně

Stavbu je nutné zkoordinovat se stavbami (samostatné PD): "Řečkovice Palackého nám. oprava stávající komunikace a chodníků: Komunikace - větev A, včetně chodníků", která by měla bezprostředně předcházet této stavbě. Dále je nutné stavbu zkoordinovat s rekonstrukcí Řečkovického parku ("Revitalizace Palackého náměstí, MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora"), která by měla proběhnout až jako úplně poslední ze všech vyjmenovaných, až po rekonstrukci komunikací.

V průběhu stavby musí být zajištěn příjezd vozidel TSB, a.s. pro provádění údržby stávajícího veřejného osvětlení.

-	konstrukce vozovky (větve B a C) bude provedena v následujícím složení:

Dlažba z kostek K10/10 	DL					100 mm

Lože ze štěrkodrti ŠD4/8	L					40 mm

Vrstva ze směsi stmelené cementem	SC C8/10  0/32	210 mm

Štěrkodrť ŠDB 0/63   						200 mm

Geotextilie Geolon PP60

Výměna podloží v případě neúnosné zem. pl. za štěrkodrť ŠDB 0/63   300 mm

Hutněná zemní pláň (45 MPa)

Ve staničení komunikace větve B km 0,042-0,063 bude skladba komunikace stejná, jen se z důvodu architektonického řešení změní styl kladení dlažebních kostek na řádkovou dlažbu a budou zde umístěny pásy větších kamenných kostek 10*10*15 cm, kladené do betonového lože C15/18.

Plocha na začátku úseku (st. km 0,002 - 0,009) bude provedena z tzv. Staré brněnské dlažby (cca 32x32 cm), vizuální řešení opět vychází z rekonstrukce řečkovického parku.

-	konstrukce chodníku bude provedena v následujícím složení:

Betonová dlažba (20x20 cm)	DL			60 mm

Lože ze štěrkodrti ŠD 4/8	L				40 mm

Štěrkodrť ŠDA 0/32   					100 mm

Štěrkodrť ŠDB 0/63   					150 mm

Geotextilie Geolon PP60

Výměna podloží v případě neúnosné zem. pl. za štěrkodrť ŠDB 0/63  300 mm

Hutněná zemní pláň	(30 MPa)

-	konstrukce pojížděného chodníku bude provedena v následujícím složení:

Betonová dlažba (20x10 cm)	DL			80 mm

Lože ze štěrkodrti ŠD 4/8	L				40 mm

Vrstva ze směsi stmelené cementem SC C8/10  0/32	150 mm

Štěrkodrť ŠDB 0/63   					150 mm

Geotextilie Geolon PP60

Výměna podloží v případě neúnosné zem. pl. za štěrkodrť ŠDB 0/63  300 mm

Hutněná zemní pláň	(45 MPa)

Dojde k odstranění stávajícího povrchu vozovky až na požadovanou úroveň pro vytvoření zemní pláně s vybudováním komunikací a chodníků.

Po vybudování zemní pláně budou prováděny jednotlivé konstrukce vozovky a chodníku. Nový povrch vozovky bude prováděn tak, že zemní pláň po výměně podloží bude provedena v předepsaném příčném sklonu. Odlišnost konstrukce komunikace od pojízdných dlážděných ploch a chodníků je zřejmá z návrhových parametrů jednotlivých částí celé komunikace. Vozovka větví B a C bude provedena z dlažebních kostek, rovněž zpomalovací prahy budou dlážděné z kostek. Chodníky budou z betonové dlažby (20x20 cm).

Vytvořená zemní pláň pod budovanými plochami bude zhutněna na požadovanou únosnost. (V případě neúnosné zemní pláně bude provedena výměna podloží v tloušťce 300 mm.) Následně budou prováděny jednotlivé vrstvy vozovky a budovaných ploch. Po vytvoření a zhutnění každé vrstvy bude provedena za účasti geologa statická zkouška únosnosti. Při každé statické zkoušce na každé vrstvě bude zajištěna účast geologa, projektanta, investora (zástupce) a zhotovitele (zástupce). Výsledky zkoušek budou zaprotokolovány a zapsány do stavebního deníku. Zejména při budování zemní pláně a krycí (pojízdné) vrstvy vozovky bude kladen největší důraz na kvalitu provedení a požadovanou únosnost. Kamenivo používané na vytvoření jednotlivých vrstev musí splňovat požadavky příslušných ustanovení normy „ČSN EN 13242 – Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace“. Jde zejména o kostkovitý tvar kameniva, stejnoměrnou velikost zrn, dostatečně stejnou tvrdost štěrkových zrn s drsným povrchem a dostatečnou mrazuvzdornost kameniva, která odpovídá požadavkům normy „ČSN 72 1176 – Zkoušení trvanlivosti a odolnosti kameniva proti mrazu“. Pro dosažení požadované únosnosti jednotlivých vrstev bude prováděno válcování s mírným kropením. Provádění vozovek bude dále odpovídat požadavkům norem „ČSN 73 6126-1 – Stavba vozovek - Nestmelené vrstvy - Část 1: Provádění a kontrola shody“ a „ČSN 73 6126-2 Stavba vozovek - Nestmelené vrstvy - Část 2: Vrstva z vibrovaného štěrku“.

Všechny poklopy (šachet, vpustí, vdv armatur apod.) budou výškově urovnány (podbetonávka).

Stavební práce budou probíhat výhradně na pozemcích určených ke stavbě.

Před zahájením stavebních prací je nutno vymezit staveniště a dohodnout se s investorem a zástupcem obce na umístění zařízení staveniště, stejně jako místo pro dočasnou skládku materiálu. Následně zajistit vytyčení jednotlivých prvků stavby – osu komunikací, chodníků a dešťových přípojek. Dále je nutné předem vytyčit polohu všech podzemních vedení v dané lokalitě. Hloubka inž. sítí není známa nebo se předpokládá  jejich uložení dle prostorové normy ČSN 73 6005. Proto je nutné před zahájením výkopů kromě vytyčení sítí provést i ručně kopané sondy pro určení skutečných hloubek těchto sítí! Pozor, v zájmovém území se vyskytují i nezakreslená zrušená trubní/kabelová vedení (stoka, vdv, plynovod apod.)! Dále upozorňujeme, že se v zájmovém území nachází sdělovací kabely - (OPTIKA). Veškeré výkopové práce v blízkosti IS je nutné provádět ručně a s co největší opatrností, dále veškeré další stavební práce rovněž provádět s co největší opatrností, nesmí dojít k jejich poškození!

Zemní práce budou provedeny běžnou výkopovou technologií z povrchu za použití běžných zemních mechanizmů. V místech výskytu inž. sítí včetně jejich ochranných pásem budou veškeré výkopové práce prováděny ručně! V lokalitě budou odstraněny v celé délce rekonstruovaného úseku konstrukční vrstvy komunikace.

Výstavbou nedojde ke zhoršení stávajícího stavu, naopak - dojde ke zlepšení stávajícího stavu uspořádáním dopravy v dané lokalitě.

Pozor, v oblasti se nachází i zrušená vedení inž. sítí (např. kanalizace, vdv, plynovod apod.).

V místech křížení sdělovacích kabelů s komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy (tam kde se v současnosti chráničky nenachází) budou kabely uloženy do půlených chrániček s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je nutno utěsnit a zamezit vnikání nečistot.

Stálé svislé dopravní značky SDZ budou provedeny v reflexní úpravě min. R1 a budou v souladu s TKP, kapitola 14, TP 65 a souvisejícími technickými normami. Všechny součásti dopravních značek (nosné zařízení, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu. Pro jednotné značení v městě Brně požadujeme, aby SDZ bylo z ocelového pozinkovaného plechu FeZn s 2 x zahnutými okraji, dlouhými lištami k uchycení - slitina AI v provedení C. Zadní strana musí být opatřena identifikačním štítkem výrobce a firmy, která DZ instaluje. Sloupek bude FeZn, průměr 60 mm, bezpečnostní patka (AI) - na kotevní šrouby vzdálené od sebe 130 mm po obvodu a 148 mm diagonálně, výška patky 200 mm. U kotevních šroubů a spojovacího materiálu je potřeba používat FeZn a beton tř. min. C25/30 XC3. VDZ bude provedeno v barvě a do tří měsíců bude na náklady stavby obnoveno plastem s výjimkou stínů V13 (postačí provedení barvou).

Zhotovitel je povinen seznámit se s prostorem pro staveniště a vždy navážet jen tolik materiálu, kolik se během dne zpracuje nebo kolik je možné na dané prostory bezpečně uložit!

Vytěžený stávající materiál musí být na základě vytěžovacího protokolu zpracovaného při předání staveniště předán proti potvrzení v provozních hodinách do skladu BKOM (info - tel. 603 322 580). Materiál musí být ve skladu ukládán dle pokynů skladníka: např. betonová dlažba paletována, kamenné krajníky skládány do figur, kamenná dlažba a obrubníky skládány (případně sypány) na určené místo. Po odevzdání veškerého určeného materiálu je nutno požádat o vystavení „Vyúčtování vytěženého materiálu". PD předpokládá, že cca 50 % z celkového množství tohoto vytěženého materiálu (obrubníky, dlažby, apod.) je již ve stávajícím stavu rozbitých nebo dojde při jeho odstraňování k poškození a bude odváženo na skládku. V případě, že by množství uskladňovaného materiálu na sklad BKOMu bylo větší než předpokládá PD, je v kompetenci zhotovitele provést zápočty vyúčtování proti rozpočtu.

# vyhodnocení průzkumu a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci

Byly provedeny přípravné práce, které spočívaly v provedení podrobné obhlídky lokality a širšího okolí na místě samém (rovněž za účasti zástupce investora) a v geodetickém zaměření předmětného území s následným doplněním dalších charakteristických prvků v krajině. V průběhu projektových prací byla zajištěna vyjádření dotčených organizací o stavu inženýrských sítí a zařízeních v obvodu staveniště a dále zjištěny údaje o vlastnických poměrech v území stavby.

Celé území určené pro stavbu, včetně okolního terénu a dalších prvků souvisejících s vykreslením a vytyčením navržené stavby bylo geodeticky zaměřeno.

Součástí zaměření bylo rovněž doplnění charakteristických bodů terénu, pro snadnější a přehlednou orientaci v daném území. Předmětné území bylo zaměřeno v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému Bpv. Naměřená data byla zpracována výpočetním programem a následně byla převedena do grafického prostředí.

Vlastní posuzovaná lokalita se nachází v členitém terénu, výrazně poznamenaném antropogenní činností, kdy charakter a stávající reliéf je podmíněn situováním území v zastavěné části obce.

# vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby

Stavbu je nutné zkoordinovat se stavbami (samostatné PD): "Řečkovice Palackého nám. oprava stávající komunikace a chodníků: Komunikace - větev A, včetně chodníků", která by měla bezprostředně předcházet této stavbě (nejdříve se rekonstruuje větev A, následně větve B a C). Dále je nutné stavbu zkoordinovat s rekonstrukcí Řečkovického parku ("Revitalizace Palackého náměstí, MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora"), která by měla proběhnout až jako úplně poslední ze všech vyjmenovaných, až po rekonstrukci komunikací.

# návrh zpevněných ploch (navržené konstrukce), výpočty

Po vybudování zemní pláně budou prováděny jednotlivé konstrukce vozovky.

Konstrukce vozovky bude provedena v následujícím složení:

-	konstrukce vozovky (větve B a C) bude provedena v následujícím složení:

Dlažba z kostek K10/10 	DL					100 mm

Lože ze štěrkodrti ŠD4/8	L					40 mm

Vrstva ze směsi stmelené cementem	SC C8/10  0/32	210 mm

Štěrkodrť ŠDB 0/63   						200 mm

Geotextilie Geolon PP60

Výměna podloží v případě neúnosné zem. pl. za štěrkodrť ŠDB 0/63   300 mm

Hutněná zemní pláň (45 MPa)

Ve staničení komunikace větve B km 0,042-0,063 bude skladba komunikace stejná, jen se z důvodu architektonického řešení změní styl kladení dlažebních kostek na řádkovou dlažbu a budou zde umístěny pásy větších kamenných kostek 10*10*15 cm, kladené do betonového lože C15/18.

Plocha na začátku úseku (st. km 0,002 - 0,009) bude provedena z tzv. Staré brněnské dlažby (cca 32x32 cm), vizuální řešení opět vychází z rekonstrukce řečkovického parku.

-	konstrukce chodníku bude provedena v následujícím složení:

Betonová dlažba (20x20 cm)	DL			60 mm

Lože ze štěrkodrti ŠD 4/8	L				40 mm

Štěrkodrť ŠDA 0/32   					100 mm

Štěrkodrť ŠDB 0/63   					150 mm

Geotextilie Geolon PP60

Výměna podloží v případě neúnosné zem. pl. za štěrkodrť ŠDB 0/63  300 mm

Hutněná zemní pláň	(30 MPa)

-	konstrukce pojížděného chodníku bude provedena v následujícím složení:

Betonová dlažba (20x10 cm)	DL			80 mm

Lože ze štěrkodrti ŠD 4/8	L				40 mm

Vrstva ze směsi stmelené cementem	SC C8/10  0/32	150 mm

Štěrkodrť ŠDB 0/63   					150 mm

Geotextilie Geolon PP60

Výměna podloží v případě neúnosné zem. pl. za štěrkodrť ŠDB 0/63  300 mm

Hutněná zemní pláň	(45 MPa)

Vytvořená zemní pláň pod budovanou vozovkou, chodníkem bude zhutněna na požadovanou únosnost. (V případě neúnosné zemní pláně bude provedena výměna podloží v tloušťce 300 mm.). Následně budou prováděny jednotlivé vrstvy vozovky. Po vytvoření a zhutnění každé vrstvy vozovky bude provedena za účasti geologa statická zkouška únosnosti. Výsledky zkoušek budou zaprotokolovány a zapsány do stavebního deníku. Zejména při budování krycí (pojízdné) vrstvy vozovky bude kladen největší důraz na kvalitu provedení a požadovanou únosnost. Kamenivo používané na vytvoření jednotlivých vrstev musí splňovat požadavky příslušných ustanovení normy „ČSN EN 13242 – Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace“. Jde zejména o kostkovitý tvar kameniva, stejnoměrnou velikost zrn, dostatečně stejnou tvrdost štěrkových zrn s drsným povrchem a dostatečnou mrazuvzdornost kameniva, která odpovídá požadavkům normy „ČSN 72 1176 – Zkoušení trvanlivosti a odolnosti kameniva proti mrazu“. Pro dosažení požadované únosnosti jednotlivých vrstev bude prováděno válcování s mírným kropením. Provádění vozovek bude dále odpovídat požadavkům norem „ČSN 73 6126-1 – Stavba vozovek - Nestmelené vrstvy - Část 1: Provádění a kontrola shody“ a „ČSN 73 6126-2 Stavba vozovek - Nestmelené vrstvy - Část 2: Vrstva z vibrovaného štěrku“.

# režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní komunikace

Odvodnění komunikace bude provedeno podélným a příčným spádováním. Podélné sklony vozovek jsou dány konfigurací terénu. Příčný sklon vozovky pak činí 2,0 % střechovitý i jednostranný sklon (dle větve).  Příčný sklon zemní pláně bude totožný s příčným sklonem vozovky. Odvodnění zemní pláně bude zajištěno propustnou podkladní vrstvou ze štěrkodrtě.

V rámci komunikací bude také zbudováno 2 ks dešťových vpustí, jinak bude voda z komunikací a chodníků odváděna stávajícími vpustmi.

# návrh dopravních značek a dopravních zařízení

V rámci této PD budou nově osazeny značky IZ 5a "Obytná zóna" (2 ks) a značky IZ 5b "Konec obytné zóny" (2 ks). Veškeré trvalé dopravní značení je přehledně znázorněno ve výkresové příloze B.6. Situace dopravního značení.

# zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu

Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby se vzhledem k rozsahu a charakteru stavby nevyžadují. Etapizace stavby je podrobně popsána jinde v PD - v Technické zprávě ZOV. Jedná se o klasickou rekonstrukci komunikace. Stavbu je nutné zkoordinovat se stavbami (samostatné PD): "Řečkovice Palackého nám. oprava stávající komunikace a chodníků: Komunikace - větev A, včetně chodníků", která by měla bezprostředně předcházet této stavbě (nejdříve se rekonstruuje větev A, následně větve B a C). Dále je nutné stavbu zkoordinovat s rekonstrukcí Řečkovického parku ("Revitalizace Palackého náměstí, MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora"), která by měla proběhnout až jako úplně poslední ze všech vyjmenovaných, až po rekonstrukci komunikací.

# vazba na případné technologické vybavení

Na stavbě se nebudou budovat žádné technologické objekty.

# přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů

Skladba konstrukcí komunikací vycházela na základě požadavků pro pojezd vozidel. Konstrukce byly proto navrženy dle katalogu konstrukcí pozemních komunikací. Tento katalog udává skladbu konstrukcí s požadovaným hutnícím tlakem na každou vrstvu. Dále tento katalog udává skladbu konstrukcí komunikací pro konkrétní třídu dopravního zatížení, návrhovou intenzitu a návrhovou úroveň porušení vozovky. Všechny tyto činitele byly při návrhu vozovky brány v potaz a byly tedy navrženy takové konstrukce, které vyhoví výše uvedeným požadavkům.

# řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Jedná se o rekonstrukci komunikací a chodníků

- zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu

Komunikace a chodník byly navrženy o podélném sklonu odpovídajícím požadavkům vyhlášky MMR ČR 389/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Stavba chodníku bude splňovat požadavky pro bezbariérové užívání stavby - výškové rozdíly pochozích ploch nebudou větší než 20 mm, min. pochozí šířka chodníku činí 1,5 m, příčný sklon chodníku pak činí 0,5-2 %, nejvyšší podélný sklon chodníku splňuje požadavek vyhlášky, že max. podélný sklon nemá být větší než 8,33 %.

Vodící linii bude tvořit především zvýšený obrubník kolem chodníku nebo stávající zástavba (budovy, ploty a podezdívky apod.). Dále budou vodící linie navazovat  na vodící linie v Řečkovickém parku (rekonstrukce Řečkovického parku je řešena v jiné - samostatné - PD). Přes Řečkovický park je tedy zajištěn přístup (vodící linie) k autobusovým zastávkám. Veškeré vodící linie tedy navazují na stávající vodící linie, jak na začátku úseku, tak i na konci úseku. Pohyb osob s omezenou schopností orientace a pohybu po chodnících je tak zabezpečen po celé jejich délce.

Výškové rozdíly pochozích ploch nebudou větší než 20 mm.

- zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením

Pohyb osob po chodnících je možný pomocí použití slepecké hole. Chodníky budou opatřeny přirozenou vodící linií zvýšeným obrubníkem kolem chodníku nebo stávající zástavbou. Vodící linii bude tvořit především zvýšený obrubník kolem chodníku nebo stávající zástavba (budovy, ploty a podezdívky apod.). Dále budou vodící linie navazovat  na vodící linie v Řečkovickém parku (rekonstrukce Řečkovického parku je řešena v jiné - samostatné - PD). Přes Řečkovický park je tedy zajištěn přístup (vodící linie) k autobusovým zastávkám. Veškeré vodící linie tedy navazují na stávající vodící linie, jak na začátku úseku, tak i na konci úseku. Pohyb osob s omezenou schopností orientace a pohybu po chodnících je tak zabezpečen po celé jejich délce.

Dále bude signální pás č. 0,8 m užit na hranici obytné zóny, tzn. že bude veden přes zpomalovací prahy.

- zásady řešení pro osoby se sluchovým postižením

Řešení chodníků a komunikací na požadavek pohybu osob se sluchovým postižením je v tomto případě bezpředmětné. Město Brno je plně uzpůsobeno pro pohyb těchto osob.

- použití stavebních výrobků pro bezbariérová řešení

Na stavbě jsou použity stavební prvky pro bezbariérová řešení - jedná se o dlažbu s výstupky a barevným rozlišením pro vytvoření varovných a signálních pásů. Dále bude použita dlažba s drážkou (bez vizuálního kontrastu) pro vytvoření umělé vodící linie. Tyto stavební prvky nelze na stavbě použít k jiným účelům. Použitá dlažba musí splňovat požadavky NV č. 163/2002. Povrch chodníků je navržen z betonové dlažby a obrubníky budou provedeny jako betonové osazené do betonového lože, popř. kamenné do betonového lože. Nášlapná vrstva pochozí plochy odpovídá z hlediska posouzení na smykové tření vyhl. č. 389/2009 Sb.