| Příloha č. 1 technická specifikace |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Technická specifikace distributoru asfaltové emulze na podvozku nákladního vozidla |  |  |  |  |  |
| Parametr |  | Požadavek | Úroveň parametru |  | Hodnota dodavatele: ANO/NE popřípadě doplnění číselné hodnoty |
| Nástavba |  |  |  |  |  |
| Použití na malý nákladní automobil o celkové hmotnosti |  | 7,5 tun | Min |  |  |
| Celková výška vozidla vč. nástavby a majáků |  | 2500 mm | Max |  |  |
| Ovládání funkcí stroje prostřednictvím panelu namontovaného v kabině nákladního automobilu |  | Ano | Pevný |  |  |
| Motor nástavby s výkonem |  | 16 Kw | Min |  |  |
| Motor splňující emisní normu EU Stage V |  | Ano | Pevný |  |  |
| Motor řadový 3-válcový |  | Ano | Pevný |  |  |
| Typ paliva diesel |  | Ano | Pevný |  |  |
| Chladič motoru s ventilátorem |  | Ano | Pevný |  |  |
| Hydraulické čerpadlo |  | Ano | Pevný |  |  |
| Technologický prostor (pro ovládání, rozvody, čerpadlo emulzní, topení, příslušenství a filtr na vstupu) jako součást zásobníku v zadní části stroje |  | Ano | Pevný |  |  |
| Zakrytí technologického prostoru zamykatelnou roletou |  | Ano | Pevný |  |  |
| Nádrž hydraulického oleje s filtrem a ukazatelem teploty a hladiny oleje |  | Ano | Pevný |  |  |
| Motor umístěn v přední části stroje za kabinou |  | Ano | Pevný |  |  |
| Nádrž na emulzi s nominálním objemem |  | 1500 l | Min |  |  |
| Nerezová konstrukce nádrže na emulzi DIN 1.4301 |  | Ano | Pevný |  |  |
| Nádrž na emulzi izolovaná minerální vlnou |  | 80 mm | Min |  |  |
| Nádrž na emulzi pokrytá nerezovým pláštěm |  | Ano | Pevný |  |  |
| Indikátor naplnění nádrže na emulzi na straně nádrže |  | Ano | Pevný |  |  |
| Gravitační uvolnění emulze v případě nouze |  | Ano | Pevný |  |  |
| Žebřík umožňující vstup na konstrukci nádrže na emulzi |  | Ano | Pevný |  |  |
| Emulzní čerpadlo odstředivého typu |  | Ano | Pevný |  |  |
| Účinnost čerpadla |  | 410 l/min | Min |  |  |
| Čerpadlo poháněné hydraulickým pohonem |  | Ano | Pevný |  |  |
| Automatický naviják hadice namontovaný v zadní části nádrže na emulzi včetně speciální emulzní rozprašovací trysky s možností cirkulace |  | Ano | Pevný |  |  |
| Instalace topení emulze s diesel hořákem s výkonem |  | 90 kW | Min |  |  |
| Programovatelné elektrické topení pro předehřev emulze 230 V |  | Ano | Pevný |  |  |
| Ruční plynový hořák o výkonu |  | 7 kW | Min |  |  |
| Požadovaná teplota emulze je dosažena a udržována automaticky |  | Ano | Pevný |  |  |
| Termostatický systém s ovládáním hořáku |  | Ano | Pevný |  |  |
| Postřiková lišta s hydraulickým roztažením o celkové šířce |  | 4000 mm | Min |  |  |
| Ovládání sekcí lišty z kabiny pomocí mechanických ovladačů (ne display) |  | Ano | Pevný |  |  |
| Transportní šířka postřikovací lišty |  | 2200 mm | Max |  |  |
| Hydraulicky rozšiřitelná lišta v min. rozsahu 2 m až 4 m |  | Ano | Pevný |  |  |
| Rozdělení šířky postřiku na základní liště 1 400 / 600 mm |  | Ano | Pevný |  |  |
| Hydraulické nastavení výšky |  | Ano | Pevný |  |  |
| Vzdálenost mezi tryskami max. 100 mm umožňující min. dvojité překrytí postřiku |  | Ano | Pevný |  |  |
| Ovládání pohybu postřikovací lišty z kabiny nahoru/dolů/doleva/doprava |  | Ano | Pevný |  |  |
| Možnost zapnout každou trysku samostatně mechanicky |  | Ano | Pevný |  |  |
| Automatické zapínání/vypínání/ trysek na nástavcích při vysouvání/zasouvání stříkací lišty |  | Ano | Pevný |  |  |
| Režimy práce – cirkulace při ohřevu, sání z cizího zdroje, plnění |  | Ano | Pevný |  |  |
| Výstupy – 1x šoupě min. 2", 1x sání min. 2", 1x zpátečka min. 2", výpustný ventil |  | Ano | Min |  |  |
| Možnost výběru různých rozprašovacích trysek od 0,2 kg/m2 do 2 kg/m2 |  | Ano | Pevný |  |  |
| Boční kryty rozstřikovací lišty pro omezení rozprašovací mlhy |  | Ano | Pevný |  |  |
| Počítačem řízený proces postřiku, parametrů motoru, start, stop, otáčky |  | Ano | Pevný |  |  |
| Panel s LED displejem |  | 5 palců | Min |  |  |
| Čištění manuální dvoukrokovým čistícím systém emulze a to stlačený vzduchem a oplachem čistící kapalinou |  | Ano | Pevný |  |  |
| 2 zadní kamery, namontované na zadní straně stroje s monitorem montovaným v kabině řidiče |  | Ano | Pevný |  |  |
| Osvětlení technologického prostoru v LED provedení |  | Ano | Pevný |  |  |
| Osvětlení pracovního prostoru v LED provedení |  | Ano | Pevný |  |  |
| Výstražné osvětlení – LED světelný maják |  | Ano | Pevný |  |  |
| Vzdálený servisní systém umožňující přímou podporu, připojení pomocí SIM karty přes přístup k internetu |  | Ano | Pevný |  |  |
| Rozhrani pro přenos dat FMS 2.0 (fleet management) |  | Ano | Pevný |  |  |
| Podvozek |  |  |  |  |  |
| Pohon: 4x2 | Ano |  |  | Pevný |  |
| Výkon motoru: | 110 kW |  |  | Min |  |
| Rozvor: | Od 3300 mm do 3500 mm |  |  | Od - do |  |
| Barva kabiny | Oranžová |  |  | Pevný |  |
| 1. náprava: 2x 205/75 R17,5 | Ano |  |  | Pevný |  |
| 2. náprava: 4x 205/75 R17,5 | Ano |  |  | Pevný |  |
| Rezervní kolo: 1x 205/75 R17,5 | Ano |  |  | Pevný |  |
| Brzdy kotoučové na přední i zadní nápravě | Ano |  |  | Pevný |  |
| Elektronický stabilizační systém (ESP) | Ano |  |  | Pevný |  |
| Zábrana proti podjetí zadní | Ano |  |  | Pevný |  |
| Sloupek volantu seřiditelný | Ano |  |  | Pevný |  |
| Vyhřívaná zpětná zrcátka | Ano |  |  | Pevný |  |
| Uzamykatelná schránka u spolujezdce | Ano |  |  | Pevný |  |
| Elektricky ovládaná okna u řidiče a spolujezdce | Ano |  |  | Pevný |  |
| Prostřední odkládací přihrádka na přístroj. desce | Ano |  |  | Pevný |  |
| Kabina jednoduchá komfortní | Ano |  |  | Pevný |  |
| Odkládací schránka u zadní stěny kabiny řidiče | Ano |  |  | Pevný |  |
| Odkládací prostor mezi předními sedadly | Ano |  |  | Pevný |  |
| Kabina sklopná | Ano |  |  | Pevný |  |
| Výstražný oranžový maják na kabině v provedení LED ovládaný z přístrojové desky | 2 ks |  |  | Pevný |  |
| Výstražný oranžový maják v zadní části vozidla v provedení LED ovládaný z přístrojové desky | 2 ks |  |  | Pevný |  |
| Držák nápojů | Ano |  |  | Pevný |  |
| Odkládací prostor nad čelním sklem, 1 přihrádka | Ano |  |  | Pevný |  |
| Centrální zamykání, samostatné dálkové ovládání | Ano |  |  | Pevný |  |
| Imobilizér | Ano |  |  | Pevný |  |
| Akustická výstraha při couvání | Ano |  |  | Pevný |  |
| Osvětlení přístrojové desky, plynule regulovatelné | Ano |  |  | Pevný |  |
| Palivová nádrž | 100 l |  |  | Min |  |
| Automatické rozsvěcení světel po startu motoru | Ano |  |  | Pevný |  |
| Světlomety mlhové vpředu | Ano |  |  | Pevný |  |
| Omezovač rychlosti na 90 km/h | Ano |  |  | Pevný |  |
| Motor v provedení Euro VI E | Ano |  |  | Pevný |  |
| Tachograf digitální 4.1 (2 řidiči) | Ano |  |  | Pevný |  |
| Aktivní brzdový asistent | Ano |  |  | Pevný |  |
| Asistent jízdy v pruzích | Ano |  |  | Pevný |  |
| Pneumatiky trakční vzadu | Ano |  |  | Pevný |  |
| Airbag řidiče s předpínačem bezpečnostního pásu | Ano |  |  | Pevný |  |
| Loketní opěrka sedadla řidiče | Ano |  |  | Pevný |  |
| ABS se systémem EBD | Ano |  |  | Pevný |  |
| Příručka pro digitální tachograf, česky | Ano |  |  | Pevný |  |
| Diferenciál s omezeným prokluzem | Ano |  |  | Pevný |  |
| Rádio s Bluetooth | Ano |  |  | Pevný |  |
| Klimatizace | Ano |  |  | Pevný |  |
| Rozpěra pro palivovou nádrž | Ano |  |  | Pevný |  |
| Kryt výfukového systému | Ano |  |  | Pevný |  |
| Vedlejší pohon pro hydraulické čerpadlo | Ano |  |  | Pevný |  |
| Sedadlo řidiče komfortní, odpružené | Ano |  |  | Pevný |  |
| Objem motoru cm3 | 2900 |  |  | Min |  |