Příloha č.1 Rámcové dohody o koupi – Technická specifikace

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nové výměnné samosběrné zametací nástavby plnící normu PM10 včetně montáže na vhodný podvozek.

Požadavky / specifikace:

| Silniční nákladní podvozek v komunálním provedení vhodný pro výměnou montáž samosběrné zametací nástavby |  |  |
| --- | --- | --- |
| Technický parametr | Požadavek | Hodnota dodavatele |
| - celková přípustná hmotnost podvozku | min. 18 max. 20,5t | doplnit číselnou hodnotu |
| - rozvor náprav podvozku | min. 3900 max. 4200 mm | doplnit číselnou hodnotu |
| - přední náprava s listovými pery nosnost | min. 8,0 max. 9,0t | doplnit číselnou hodnotu |
| - zadní náprava se vzduchovým odpružením, nosnost | min 11,5t | doplnit číselnou hodnotu |
| - vznětový motor s výkonem | min 270 kw | doplnit číselnou hodnotu |
| - zdvihový objem motoru | min 12,0l | doplnit číselnou hodnotu |
| - minimální emisní norma | Min. Euro 6 D | doplnit číselnou hodnotu |
| - motorové PTO pro možnost přímé montáže hydraulických čerpadel pro pohon hydraulického systému ISO 7653D | Pevný | doplnit ANO/NE |
| - palivová nádrž s objemem | min. 200 lit. | doplnit číselnou hodnotu |
| - nádrž na AdBlue | min. 30 lit. | doplnit číselnou hodnotu |
| - převodovka s počtem rychlostí | min. 12 rychlostí vpřed + 1 R (zpátečka) | doplnit číselnou hodnotu |
| - pohon 4x4 s odřaditelnou přední nápravou | Pevný | doplnit ANO/NE |
| - převodovka / rozvodovka musí být vybavena pomaloběžným stupněm pro plazivou rychlost vpřed pro pracovní plíživou rychlost při běžných provozních otáčkách v rozmezí od | min 2,0 km/h | doplnit číselnou hodnotu |
| - manuální řazení převodových stupňů | Pevný | doplnit ANO/NE |
| - pravostranné řízení | Pevný | doplnit ANO/NE |
| - zesílené provedení rámu pro komunální provedení vozidla, příprava pro přední upínací desku | Pevný | doplnit ANO/NE |
| - pneumatiky o rozměrech R22,5, všechny v provedení M+S | Pevný | doplnit ANO/NE |
| - celo-ocelová kabina se zadním oknem (okny) | Pevný | doplnit ANO/NE |
| - dvoumístné provedení kabiny, komfortní odpružené sedadlo řidiče | Pevný | doplnit ANO/NE |
| - klimatizace kabiny | Pevný | doplnit ANO/NE |
| - determální skla kabiny | Pevný | doplnit ANO/NE |
| - vnější sluneční clona | Pevný | doplnit ANO/NE |
| - digitální tachograf | Pevný | doplnit ANO/NE |
| - palubní počítač včetně indikace zatížení zadní nápravy | Pevný | doplnit ANO/NE |
| - palubní zásuvka 24 V | Pevný | doplnit ANO/NE |
| - zařízení pro připojení a komunikaci s nástavbou | Pevný | doplnit ANO/NE |
| - elektricky ovládaná okna řidiče a spolujezdce | Pevný | doplnit ANO/NE |
| - 2x LED maják na kabině vozidla | Pevný | doplnit ANO/NE |
| - výměnný systém pro snadnou výměnu nástaveb, naváděcí a fixační prvky na rámu vozidla umožňující přesné usazení při spouštění nástaveb na rám (navedení jak v podélném, tak i v příčném směru) | Pevný | doplnit ANO/NE |
| - přední a zadní část vozidla vybavena kamerami pro sledování mrtvého úhlu před a za vozidlem, zobrazení soustředěno do jednoho displeje o velikosti nejméně 7“, čelní kamera pro snímání mrtvého úhlu vozidla, zadní kamera vybavena zavíracím krytem a přísvitem pro sníženou viditelnost a noční provoz | Pevný | doplnit ANO/NE |
| - plnohodnotné rezervní kolo (volně ložené) | Pevný | doplnit ANO/NE |
| - bezpečnostní polepy, šrafování a tabulky dle vyhlášky platné v ČR | Pevný | doplnit ANO/NE |
| - povinná výbava vozidla dle příslušné vyhlášky platné v ČR | Pevný | doplnit ANO/NE |
| - doklady potřebné k registraci a řádnému provozu dle vyhlášky platné v ČR | Pevný | doplnit ANO/NE |
| - kabina v barvě RAL 2011 Komunální oranžová | Pevný | doplnit ANO/NE |

| Další vybavení podvozku |  |  |
| --- | --- | --- |
| - přední upínací deska DIN 76060, velikost 5 pro čelně nesená zařízení, včetně el 7-mi pólové zásuvky pro osvětlení | Pevný | doplnit ANO/NE |
| - přídavné sdružené světlomety pod čelním sklem s přepínačem dolního / horního osvětlení | Pevný | doplnit ANO/NE |
| - hydraulický systém pro pohon zimního příslušenství, tj sypače a radlice, s čerpadlem s proměnným geometrickým objemem s průtokem | Pevný | doplnit ANO/NE |
| min 70 + 10 ltr /min 180 bar, včetně funkce plovoucí polohy pro sněhovou radlici | Pevný | doplnit ANO/NE |
| - dva páry rychlospojek pro čelně nesená zařízení na DIN desce a jeden pár pro výkonový okruh sypače vzadu za kabinou | Pevný | doplnit ANO/NE |
| - ovládání hydraulického systému pomocí ovládacího panelu s joystickem pro ovládání funkcí sněhové radlice | Pevný | doplnit ANO/NE |
| - bezpečnostní polepy, šrafování a tabulky dle vyhlášky platné v ČR | Pevný | doplnit ANO/NE |
| - návod k obsluze a údržbě v ČJ | Pevný | doplnit ANO/NE |
| - katalog ND | Pevný | doplnit ANO/NE |
| - zápis do TP vozidla | Pevný | doplnit ANO/NE |
| - prohlášení o shodě | Pevný | doplnit ANO/NE |
| - nástavba v barvě RAL 2011 Komunální oranžová | Pevný | doplnit ANO/NE |

Požadavky / specifikace:

| Samosběrná výměnná zametací nástavba se systémem snižování prachových částic PM 10 , vhodná pro montáž na silniční nákladní podvozek s celkovou přípustnou hmotností min. 18 max. 20,5t. |  |  |
| --- | --- | --- |
| - hrubý objem nástavby | min. 6,5 m3 | doplnit číselnou hodnotu |
| - užitečný objem nástavby | min. 5,5 m3 | doplnit číselnou hodnotu |
| - objem jedné vodní nádrže | min. 1900 lit. | doplnit číselnou hodnotu |
| - zametací šířka | min. 2300 až 3400 mm | doplnit číselnou hodnotu |
| - plocha separačního síta v nástavbě | min. 1m2 | doplnit číselnou hodnotu |
| - nástavbový motor pro pohon nástavby, emise | min Stage 5, výkon min. 70 kW / min 400Nm | doplnit číselnou hodnotu |
| - nástavbový motor přeplňovaný řadový čtyřválec, zdvihový objem | min. 3,0 lit. | doplnit číselnou hodnotu |
| - závlahový vývod na hadici kropícího systému | Pevný | doplnit ANO/NE |
| - mechanický pohon ventilátoru (klínové řemeny) s elektro-pneumatickou spojkou | Pevný | doplnit ANO/NE |
| - dálkové ovládání sklápění zásobníku pro zvýšení bezpečnosti | Pevný | doplnit ANO/NE |
| - zdvojený pohon sklápění zásobníku: primární od hydraulického systému nástavby, sekundárně nezávisle mechanicky | Pevný | doplnit ANO/NE |
| - nerezové provedení zásobníku na smetky | Pevný | doplnit ANO/NE |
| - nerezové provedení vodní nádrže s nízkým těžištěm | Pevný | doplnit ANO/NE |
| - sací ventilátor umístěn mimo zásobník na smetky, obvod obalu ventilátoru vyroben z otěru vzdorné oceli | Pevný | doplnit ANO/NE |
| - výkon ventilátoru | min. 15.000 m3/h | doplnit číselnou hodnotu |
| - sací výkon (vodní sloupec) | min. 1.100 mm | doplnit číselnou hodnotu |
| - automaticky sklopné separační síto pro snadnou údržbu | Pevný | doplnit ANO/NE |
| - oboustranné provedení zametacího agregátu mezi přední a zadní nápravou | Pevný | doplnit ANO/NE |
| - přetáčecí přimetací válcový kartáč mezi nápravami s plynulou regulací otáček a přítlaku kartáče, šířka | min. 1500 mm | doplnit číselnou hodnotu |
| - přimetací talířový kartáč s plynulou regulací otáček a přítlaku vlevo i vpravo, průměr kartáče | min. 700 mm | doplnit číselnou hodnotu |
| - sací hubice vybavená přídavnou klapkou pro sběr hrubých nečistot vpravo/vlevo | min. 120 mm | doplnit číselnou hodnotu |
| - boční vysunutí sací hubice společně s talířovým kartáčem mimo obrys vozidla vlevo i vpravo | min. 600 mm | doplnit číselnou hodnotu |
| - sací hadice s rychloupínacím zařízením pro možnost odpojení od hubice, průměr hadice | min. 250 mm | doplnit číselnou hodnotu |
| - Hydraulické natáčení úhlu sklonu pravého talířového kartáče z kabiny řidiče | Pevný | doplnit ANO/NE |
| - Současné vysávání pravou i levou sací šachtou zároveň. | Pevný | doplnit ANO/NE |
| - možnost samostatné aktivace jednotlivých zametacích agregátů: Válcový kartáč / Hubice / Talířový kartáč | Pevný | doplnit ANO/NE |
| - ruční sací hadice umístěná vzadu, nadlehčování plynovou vzpěrou, průměr hadice | min. 190 mm | doplnit číselnou hodnotu |
| - ruční sací hadice bude vybavena uzavírací klapkou, délka hadice | min. 4 m | doplnit číselnou hodnotu |
| - zesílení (pogumování) komponentů sací hubice | Pevný | doplnit ANO/NE |
| - skrápění všech zametacích agregátů a sací hubice, elektrické vodní uzávěry pro všechny dílčí agregáty s možností programování automatického vypnutí / zapnutí vodních okruhů v závislosti na režimu zametání. | Pevný | doplnit ANO/NE |
| - přídavná skrápěcí lišta na předním nárazníku v celé šíři vozidla | Pevný | doplnit ANO/NE |
| - Okruh pro opětovné využití vody pro skrápění (filtr, kulový kohout, rozvod vody do sací hubice) | Pevný | doplnit ANO/NE |
| - zařízení proti zámrazu vodního systému (vyfouknutí vodního systému) | Pevný | doplnit ANO/NE |
| - zařízení pro snadné vypláchnutí ventilátoru | Pevný | doplnit ANO/NE |
| - řídící systém nástavby, komunikační rozhraní CAN bus, integrovaný displej se zobrazováním následujících hodnot (parametrů): otáčkoměr nástavbového motoru, % indikace předvolených otáček talířového kartáče, % indikace předvolených otáček válcového kartáče, počítadlo motohodin, indikace množství čisté vody, indikace teploty chladící kapaliny motoru, přehled aktivních zametacích funkcí a údaje diagnostiky nástavby a nástavbového motoru. | Pevný | doplnit ANO/NE |
| - 2x bezpečnostní kamera: 1x na zadní části nástavby, a 1x vpravo pro sledování zametacího agregátu s monitorem v kabině | Pevný | doplnit ANO/NE |
| - sdružený ovládací panel pro ovládání zametacích funkcí: možnost aktivace jednotlivých pracovních agregátů, ovládání otáček ventilátoru, ovládání bočního kartáče, ovládání klapky hubice, jedno tlačítko pro pozastavení všech funkcí, možnost aktivace max. sacího výkonu | Pevný | doplnit ANO/NE |
| - dva výstražné majáky na zádi vozidla v horním obrysu nástavby a LED výstražná světelná rampa s variabilním nastavením světelných signálů (varovné blikání, usměrňování provozu vlevo / vpravo) | Pevný | doplnit ANO/NE |
| - příslušenství nástavby: škrabka na čištění zásobníku, napouštěcí hadice vodní nádrže, držák na hydrant a hydrantový klíč, držák na koště a lopatu) | Pevný | doplnit ANO/NE |
| Rychlovýměnné spojení nástavby a podvozku |  |  |
| - upevnění zametací nástavby. Automatické vystředění polohy nástavby, a aretace na prvky upínacího systému vozidla | Pevný | doplnit ANO/NE |
| - Nezaměnitelné rychlospojky pro: Pneumatické okruhy, Elektrické okruhy (typu Harting), Hydraulické okruhy, Vodní okruhy (vč. systému pro vyfouknutí vody z vodního systému, pro tzv. zazimování) | Pevný | doplnit ANO/NE |
| - 4 podpěrné zvedací odstavné nohy pro nástavbu | Pevný | doplnit ANO/NE |
| - Rychlé spojení sací hadice a sací hubice (systém vyvěšení hadic a vzduchových válců) | Pevný | doplnit ANO/NE |
| - Rychlovýměnný systém válcového kartáče | Pevný | doplnit ANO/NE |
| - Rychlovýměnný systém sacích vozíků s bočními kartáči, podpěrná kolečka pro sací vozíky s bočními kartáči pro snadnou manipulaci (parkování) | Pevný | doplnit ANO/NE |
| - certifikace nejvyšší účinnosti redukování prachových částic PM 2,5 a PM10 dle jednotného testu EU¦nited | Pevný | doplnit ANO/NE |

| Nástavba sypač: |  |  |
| --- | --- | --- |
| velikost zásobníku suchého posypového materiálu dle užitečné hmotnosti podvozku | min. 5m3 | doplnit číselnou hodnotu |
| montáž nástavby na upínací systém podvozku | Pevný | doplnit ANO/NE |
| pohon od hydrauliky podvozku | Pevný | doplnit ANO/NE |
| použitelnost pro všechny dostupné posypové materiály (sůl, jemný inertní mat., hrubozrnný inertní mat.) včetně solanky | Pevný | doplnit ANO/NE |
| vynášení materiálu dvěma samostatně ovládanými šneky | Pevný | doplnit ANO/NE |
| nerezové rozmetadlo v zadní části nástavby, sklopné, výškově stavitelné šíře posypu 2 – 12 m | Pevný | doplnit ANO/NE |
| požadovaný rozsah dávkování sůl 5 – 40 g/m2, inertní materiály 40 – 250 g/m2 | Pevný | doplnit ANO/NE |
| pracovní rychlost 5 – 60 km/hod | Pevný | doplnit ANO/NE |
| automatické dávkování dle TP 127, vč. protokolu o kalibraci | Pevný | doplnit ANO/NE |
| elektronická kontrola posypu vzadu na rozmetadle pomocí bezdotykového čidla | Pevný | doplnit ANO/NE |
| elektronicky stavitelná stranová symetrie posypu z ovládacího pultu | Pevný | doplnit ANO/NE |
| indikace poruchy dávkování v kabině | Pevný | doplnit ANO/NE |
| solankový okruh z nekorodujícího materiálu | Pevný | doplnit ANO/NE |
| velikost zásobníků na solanku | min 2200 lit | doplnit číselnou hodnotu |
| nádrže na solanku opatřeny stavoznakem a ochranou proti přetečení při plnění | Pevný | doplnit ANO/NE |
| čerpadlo je jištěno proti poškození při nedostatku solanky | Pevný | doplnit ANO/NE |
| proměnná regulace poměru solanky z ovládacího panelu v kabině | Pevný | doplnit ANO/NE |
| digitální výstup sypače pro on-line přenos dat o průběhu posypu typu RS 232 – přenos dat do GPS | Pevný | doplnit ANO/NE |
| ovládací pult sypače v kabině vozidla na přestavitelném stojanu, display a ovládací prvky jsou osvětleny pro noční provoz | Pevný | doplnit ANO/NE |
| sypač je vybaven pro nouzové nastavení parametrů posypu (dávky, záběru a přídavku solanky) i při poruše automatického elektronického ovládání | Pevný | doplnit ANO/NE |
| funkce zrychleného vyprazdňování materiálu ze zásobníku | Pevný | doplnit ANO/NE |
| kontrolní LED světlomet vzadu nad rozmetadlem | Pevný | doplnit ANO/NE |
| kontrolní LED světlomet nad předním rozmetadlem | Pevný | doplnit ANO/NE |
| LED osvětlení zásobníku | Pevný | doplnit ANO/NE |
| Výstražné osvětlení LED světelná alej + 1x LED oranžový červeno – bílé šrafování na sypači vzadu | Pevný | doplnit ANO/NE |
| v zadní části sypače plošina a žebřík pro kontrolu zásobníku a údržbu | Pevný | doplnit ANO/NE |
| Odklápěcí plachtová střecha nad zásobníkem z PVC pro uzavření zásobníku ovládaná ze země | Pevný | doplnit ANO/NE |
| Ochranná separační síta s ochrannou proti korozi (např. nerezová nebo žárově zinkovaná), vyjímatelná, | Pevný | doplnit ANO/NE |
| max. protikorozní ochrana částí sypače – použití speciálních laků, plastových a nerezových dílů | Pevný | doplnit ANO/NE |
| sada 4 ks výškově přestavitelných odstavných nohou pro montáž a demontáž nástavby | Pevný | doplnit ANO/NE |
| lakování sypače – oranžová RAL 2011 | Pevný | doplnit ANO/NE |

| Sněhová radlice: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plastové provedení štítu radlice s protivětrným štítem | Pevný | doplnit ANO/NE |
| Délka břitu (ostří) | min. 3000 mm | doplnit číselnou hodnotu |
| Usazení radlice na přední upínací desku (DIN 5) | Pevný | doplnit ANO/NE |
| Pohon od ovládací hydrauliky systému podvozku (pomocí rychlospojek) | Pevný | doplnit ANO/NE |
| Pracovním záběr v maximálním natočení (vlevo/vpravo) | max. 2600 mm | doplnit číselnou hodnotu |
| Hmotnost radlice max. (snížení zatížení přední nápravy) | max. 600 kg | doplnit číselnou hodnotu |
| Radlice s pryžovým břitem | Pevný | doplnit ANO/NE |
| Boční chodníkový doraz na levé i pravé straně | Pevný | doplnit ANO/NE |
| Rám radlice z pružné oceli | Pevný | doplnit ANO/NE |
| Mechanické zajištění zvednuté polohy | Pevný | doplnit ANO/NE |
| Hydraulicky stavitelná geometrie štítu (vlevo/vpravo) s úhlem natočení | min. 30° | doplnit číselnou hodnotu |
| Práce v plovoucí polohy radlice (bez nutnosti přítlaku a nadlehčování) | Pevný | doplnit ANO/NE |
| Výškově stavitelná pojezdová kola s blatníky | Pevný | doplnit ANO/NE |
| Obrysová LED světla (na obou stranách) | Pevný | doplnit ANO/NE |
| Výstražné praporky | Pevný | doplnit ANO/NE |
| Bezpečnostní polepy, šrafování dle vyhlášky platné v ČR | Pevný | doplnit ANO/NE |
| Břit radlice , výška min. 200 mm, tllouštka min. 40 mm | Pevný | doplnit ANO/NE |
| Barva ocelových částí radlice RAL 2011 | Pevný | doplnit ANO/NE |