D.1.1

DUSP

STAVEBNÍK

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

Dominikánské náměstí 1, 601 67 Brno

KOORDINÁTOR

PK OSSENDORF s.r.o.

Tomešova 1, 602 00 Brno

HLAVNÍ INŽENÝRPROJEKTU

ING. VLASTISLAVNOVÁKPh.D.

ČÍSLOZAKÁZKY

2019 156

HLAVNÍPROJEKTANT

PK OSSENDORF s.r.o.

Tomešova 1, 602 00 Brno

HLAVNÍ INŽENÝRPROJEKTU

ING. VLASTISLAVNOVÁKPh.D.

ČÍSLOZAKÁZKY

2019 185

SO 127 CHODNÍKY A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

ZODP. PROJEKTANT

VYPRACOVAL

ING. KATEŘINAŠÍPKOVÁ

ING. KATEŘINAŠÍPKOVÁ

ING. HUBERT ŘEHULKA

KÚ: PISÁRKY [610208]

KONTROLOVAL

SHB, akciová společnost

sídlo Masná 1493/8 CZ 702 00 Ostrava

KRAJ: JIHOMORAVSKÝ

DATUM

11/2020

MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ A KULTURNÍ PAVILON

AKCE/STAVBA

FORMÁT

STUPEŇ PD

-

2

. ETAPA

DUSP

D DOKUMENTACE OBJEKTŮ

D.1.1 OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

ČÍSLO ZAKÁZKY

MĚŘÍTKO

5/20 010

-

ČÁSTPD/PŘÍLOHA

ČÍSLO PARÉ

ČÍSLO PD/PŘÍLOHY

TECHNICKÁ ZPRÁVA

01

MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ A KULTURNÍ PAVILON 2. ETAPA

SO 127 CHODNÍKY A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

01.Technická zpráva

DUSP

TECHNICKÁ ZPRÁVA

k dokumentaci pro vydání společného povolení stavby

Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 2. Etapa

stavební objekt

„SO 127 CHODNÍKY A ZPEVNĚNÉ PLOCHY“

Obsah:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU ..................................................................... 2

STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ ............. 2

VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ......................................................... 3

VZTAH POZEMNÍ KOMUNIKACE K OSTATNÍM OBJEKTŮM................................... 4

NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH........................................................................... 4

REŽIM POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD, ODVODNĚNÍ................................ 6

NÁVRH DOPRAVNÍCH ZNAČEK, DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ, SVĚTELNÝCH SIGNÁLŮ. 6

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA POSTUP VÝSTAVBY, PŘÍPADNĚ ÚDRŽBU6

VAZBA NA PŘÍPADNÉ TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ............................................ 7

PŘEHLED PROVEDENÝCH VÝPOČTŮ................................................................. 7

g)

h)

i)

j)

k)

ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH KOMUNIKACÍ OSOBAMI

S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE.......................................... 7

SHB, akciová společnost

1/9

MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ A KULTURNÍ PAVILON 2. ETAPA

SO 127 CHODNÍKY A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

01.Technická zpráva

DUSP

a) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU

Název stavby:

Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 2. Etapa

SO 127 CHODNÍKY A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

kraj Jihomoravský, okres Brno-město

k.ú. 610208 Pisárky

Název stavebního objektu:

Umístění stavby:

Katastrální území:

Parcelní čísla:

viz E.4.2a Záborový elaborát

Projektový stupeň:

Dokumentace pro společné povolení (DUSP)

Vlastník/pověřený správce:

Projektant:

ARENA BRNO, a.s.

Výstaviště 405/1

Pisárky, 603 00 Brno

IČ: 09 13 32 67

SHB, akciová společnost

Masná 8

702 00 Ostrava

IČ: 25 32 43 65

Hlavní inženýr projektu:

Ing. Kateřina Šípková (ČKAIT 1103763)

Obor Dopravní stavby

Ing. Michal Pazdziora

Ing. Radomír Kolísek

Ing. Ondřej Liška

b) STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ

Stavební objekt řeší vybudování chodníků a zpevněných ploch pro pěší v prostoru autobusové

zastávky a stanice lanovky u ulice Křížkovského na celkové ploše 1562 m2. Zpevněné plochy

navazují na SO 123 Parkoviště P6. Plocha bude vydlážděná betonovou dlažbou a lemována

obrubníkem. V ploše budou umístěny rošty pro možnost výsadby stromů (není součástí SO

127). Plocha bude lemována zatravněnými pásy. Na zpevněnou plochu bude navazovat rampa

pro pěší, která umožní přístup ke stanici lanovky. Rampa není součástí SO 127.

V místě přechodů pro chodce budou provedeny varovné a signální pásy. Signální pásy budou

ukončeny u umělé vodící linie, která bude tvořena dlažbou šířky 400 mm s reliéfními proužky.

V místech vyústění zpevněných ploch na parkoviště P6 budou provedeny snížené obrubníky

s varovnými pásy šířky 400 mm.

Součástí objektu je autobusové nástupiště délky 19,0 m. Nástupiště je opatřeno

bezpečnostním pásem šířky 0,50 m, který zahrnuje kontrastní dlažbu šířky 0,30 m. Přístřešek,

označník (není součástí daného SO) a odpadkový koš jsou součástí zastávky.

Přesný typ autobusového přístřešku bude upřesněn v dalším stupni projektové dokumentace.

SHB, akciová společnost

2/9

MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ A KULTURNÍ PAVILON 2. ETAPA

SO 127 CHODNÍKY A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

01.Technická zpráva

DUSP

Celková bilance zemin:

Výkop - 82 m3

Násyp - 28 m3

Dosypání terénu - 85 m3

Konstrukce ploch je vypsána v kapitole e) Návrh zpevněných ploch.

c) VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ

IG a HG průzkum – leden 2020, GEOSTAR, spol. s r.o.

-

Závěry byly použity pro zhodnocení podloží budoucích ploch a vozovek – viz. kap. e)

této zprávy.

Diagnostický průzkum zpevněných ploch – březen 2020, GEOSTAR, spol. s r.o.

Stanovení obsahu PAU v asfaltových směsích:

V území stavby SO 127 byla provedena sonda A12. Tloušťka asfaltových vrstev v sondě byla

zjištěna v mocnosti 150 mm. Dle vyhlášky č. 130/2019 Sb. o kritériích, při jejichž splnění

je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem, se v případě horních

vrstev v tl. 100 mm jedná o kvalitativní třídu ZAS-T1 a v případě spodní vrstvy v tl. 50 mm o

kvalitativní třídu ZAS-T3.

Použití získané asfaltové směsi v souladu s vyhláškou:

§

4

Kritéria pro použití znovuzískané asfaltové směsi kvalitativní třídy ZAS-T1 nebo

ZAS-T2

(1) Frézovaná znovuzískaná asfaltová směs kvalitativní třídy ZAS-T1 nebo ZAS-T2 se nestává

odpadem, ale je vedlejším produktem, nebo frézovaná nebo drcená znovuzískaná asfaltová

směs kvalitativní třídy ZAS-T1 nebo ZAS-T2 vystupující ze zařízení na využití odpadu přestává

být odpadem, pokud

a) se použije výhradně některým z dále uvedených způsobů:

1

2

. výroba asfaltové směsi vyráběné za horka, za tepla nebo za studena,

. nestmelená podkladní vrstva pozemní komunikace, letištní, manipulační nebo

obdobné dopravní plochy,

3. ochranná vrstva pozemní komunikace či letištní nebo obdobné dopravní plochy,

4. konstrukce zemního tělesa pozemní komunikace nebo stavby železniční trati,

5. nestmelená konstrukční vrstva polních a lesních cest,

6. hydraulicky stmelená podkladní vrstva pozemní komunikace, letištní nebo

obdobné

7. dopravní plochy či konstrukce železniční trati a

b) v případě, že se jedná o znovuzískanou asfaltovou směs kvalitativní třídy ZAS-T2,

nepoužije se v nestmelených aplikacích při realizaci stavebních prací v ochranném pásmu

vodního zdroje.

(2) Frézovaná znovuzískaná asfaltová směs kvalitativní třídy ZAS-T1 nebo ZAS-T2 se dále

nestává odpadem, ale je vedlejším produktem, pokud se použije v technologii recyklace na

místě a v případě znovuzískané asfaltové směsi kvalitativní třídy ZAS-T2 se nepoužije

v nestmelených aplikacích při realizaci stavebních prací v ochranném pásmu vodního zdroje.

SHB, akciová společnost

3/9

MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ A KULTURNÍ PAVILON 2. ETAPA

SO 127 CHODNÍKY A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

01.Technická zpráva

DUSP

(3) Znovuzískaná asfaltová směs kvalitativní třídy ZAS-T1 nebo ZAS-T2 v podobě asfaltových

ker se nestává odpadem, ale je vedlejším produktem, pokud je zajištěno její předání do

obalovny asfaltových směsí, kde se použije k výrobě asfaltové směsi vyráběné za horka, za

tepla nebo za studena.

§

5

Kritéria pro použití znovuzískané asfaltové směsi kvalitativní třídy ZAS-T3 nebo

ZAS-T4

(1) Znovuzískaná asfaltová směs kvalitativní třídy ZAS-T3 nebo ZAS-T4 se nestává odpadem,

ale je vedlejším produktem, pokud se použije v technologii recyklace za studena na místě, a

to při použití asfaltového pojiva v podobě asfaltové emulze nebo zpěněného asfaltu samostatně

nebo v kombinaci s vhodným hydraulickým pojivem. Použití pouze hydraulického pojiva není

v takových případech přípustné.

(2) Při použití znovuzískané asfaltové směsi kvalitativní třídy ZAS-T3 nebo ZAS-T4 v technologii

recyklace za studena na místě podle odstavce 1 není vyžadováno kritérium doprovázení údaji

podle § 3 odst. 1 písm. e).

Geodetické zaměření území – březen 2020, Brněnské komunikace a.s.

-

Podklad byl použit pro návrh výškového a polohopisného umístění komunikací a ploch

d) VZTAH POZEMNÍ KOMUNIKACE K OSTATNÍM OBJEKTŮM

Zpevněné plochy navazují na SO 123 Parkoviště P6. Na zpevněnou plochu bude navazovat

rampa pro pěší, která umožní přístup ke stanici lanovky. Rampa není součástí SO 127.

Výstavba komunikace musí respektovat také Objekty přípravy staveniště (SO 000),

Vodohospodářské objekty (SO 300), Elektro a sdělovací objekty (SO 400) a Objekty úpravy

území (SO 800).

e) NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH

Základní vstupní údaje:



Dopravní zatížení

Plochy pro pěší

Návrhové období konstrukce ploch

5 let, rok 2050



2







Třída dopravního zatížení: CH-V

Návrhová úroveň porušení vozovky: D2

Charakteristiky podloží vozovky

zatřídění zemin:

– výskyt zemin v podloží a AZ

SHB, akciová společnost

4/9

MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ A KULTURNÍ PAVILON 2. ETAPA

SO 127 CHODNÍKY A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

01.Technická zpráva

DUSP

-

GT 1.2d (F4 CS) – jíl písčitý, tuhé konzistence, plastický, žluté barvy

Pro zeminu platí I. třída těžitelnosti dle ČSN 73 6133. Jedná se o velmi až nebezpečně

namrzavé zeminy.

Geotechnické zhodnocení

Z geotechnického hlediska (zatřídění zemin dle ČSN 73 6133) se v aktivní zóně komunikací a

ploch v této lokalitě vyskytují podmínečně vhodné zeminy (F4 CS).

V případě, že zeminy budou v aktivní zóně vozovky, bude nezbytné je upravit vhodným pojivem

nebo je vyměnit v mocnosti dle tabulky 5 v ČSN 73 6133. Dávkování a typ případného pojiva

se stanoví laboratorními zkouškami (TP 94 Úprava zemin), při nichž se potvrdí dosažení

předepsaných hodnot CBR dle ČSN 73 6133. Únosnost IBI doporučujeme znovu prověřit

v rámci stavby.

Dle ČSN 73 6133 bod 4.1.3 odst. 4a musí zemina pro použití do aktivní zóny vykazovat pro typ

podloží PIII minimální hodnoty CBRsat (po 96 hodinách sycení) 15%. Z hlediska CBR tedy tyto

zeminy nevyhovují ČSN 73 6133. Dle ČSN 73 6133 bod 4.1.3 odst. 4a musí zemina pro použití

do násypu vykazovat minimální hodnoty IBI 10% pro násyp.

Typ podloží v závislosti na CBR a zatřídění zeminy podloží byl vyhodnocen jako P III.

Požadovaný minimální kontrolní modul přetvárnosti je Edef,2 = 30 MPa.

Hladina podzemní vody (vrt A12 u Pavilonu P) byla naražena v hloubce 3,9 m pod terénem

stáv. (202,97 m n.m.) a ustálila se v hloubce 3,8 m (203,07 m n.m.).

Hladina podzemní vody (vrt A10 naproti Pavilonu P) nebyla naražena – vrt hl. 3,00 m.

Vodní režim: V areálu Brněnského výstaviště byl zjištěn u vrtů A4, A8 a A11 příznivý (difúzní)

vodní režim, u vrtu A7 (naproti Pavilonu Z) pendulární (nepříznivý) vodní režim podloží

vozovky. Vodní režim podloží se může měnit v průběhu roku v souvislosti s výškou hladiny

podzemní vody, která je závislá především na přímém vsaku atmosférických srážek.



Klimatické podmínky

Nadmořská výška zájmového území se pohybuje okolo 200 m n.m. Podle členění Quitta (1971)

patří území do teplé klimatické oblasti T2, která je charakterizována teplým a dlouhým létem,

s poměrně krátkým a teplým jarem a teplým až mírně teplým podzimem. Zima je krátká

a mírně teplá.

hloubka promrzání vozovky a podloží - d (m) = 0.05*( Im ) = 0,97 m

pr

d

návrhová hodnota indexu mrazu Imd = 375 °C

průměrné teploty vzduchu:

T2

-

-

-

-

Prům. teplota v lednu (°C)

Prům. teplota v červenci (°C)

Prům. teplota v dubnu (°C)

Prům. teplota v říjnu (°C)

-2 až –3

18-19

8-9

7-9



Navržená konstrukce chodníků a ploch

-

-

-

-

Betonová dlažba tl. 60 mm

DL I

60 mm

40 mm

ČSN 73 6131:2010

ČSN 73 6126-1:2019

Lože z drobného drceného kameniva 4/8 L

Štěrkodrť 0/32

Štěrkodrť 0/32

ŠDA

ŠDB

min. 100 mm ČSN 73 6126-1:2019

min. 150 mm ČSN 73 6126-1:2019

SHB, akciová společnost

5/9

MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ A KULTURNÍ PAVILON 2. ETAPA

SO 127 CHODNÍKY A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

01.Technická zpráva

DUSP

Celkem

min. 350 mm

Předepsané moduly přetvárnosti dle ČSN 72 1006, TP 170

Min. hodnota modulu přetvárnosti na vrstvě ŠDA Edef,2 = 70 MPa

Min. hodnota modulu přetvárnosti na pláni (AZ) Edef,2 = 30 MPa

f) REŽIM POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD, ODVODNĚNÍ

Režim povrchových a podzemních vod řeší stavební objekty řady 300.

g) NÁVRH DOPRAVNÍCH ZNAČEK, DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ, SVĚTELNÝCH

SIGNÁLŮ

SDZ a VDZ není navrženo.

Světelné signály nejsou navrženy.

h) ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA POSTUP VÝSTAVBY, PŘÍPADNĚ

ÚDRŽBU

Ochrana staveniště bude zajišťována obdobně jako u jiných staveb obdobného rozsahu.

Staveniště je nutné zabezpečit zejména proti přístupu cizích osob. Vstupy na staveniště budou

opatřeny informativními tabulkami s upozorněním na probíhající stavbu. Nebezpečná místa

stavby, kde by mohlo dojít k úrazu, je nutno chránit před vstupem nepovolaných osob

oplocením či jiným vhodným opatřením. Uskladněný materiál je nutno zajistit proti odcizení.

Odstavené pracovní stroje budou zajištěny proti zneužití.

Pokud si to vyžádá charakter prováděných prací, je nutno zajistit ochranu staveniště

prostřednictvím k tomu určených osob.

V průběhu výstavby bude nezbytné zabezpečit omezení negativních vlivů vlastní stavební

činnosti. Očekává se zvýšení hluku ze staveništní dopravy a z vlastní výstavby.

Tato problematika bude řešena dodavatelskou organizací dle platných předpisů a norem,

souvisejících s prováděním stavby. Zároveň je vhodné omezit dobu provádění stavebních prací

s ohledem na obyvatele pouze v denních hodinách (7.00 – 19.00). Při realizaci prací je nutno

eliminovat hluk – vypínáním motorů strojů a stavebních mechanismů mimo nutnou provozní

dobu, nenechávat běžet motory naprázdno.

Omezení prašnosti během výstavby je navrženo jednak kropením vodou a také pravidelným

čištěním příjezdných komunikací. Povinnost čištění vozidel stavby před vjezdem na pozemní

komunikace a v případě znečištění této komunikace plyne z ustanovení §23 zákona č. 361/2000

Sb., zákon o provozu na pozemních komunikacích (očištění komunikace na konci pracovní

směny, eventuelně i několikrát během směny s ohledem na rozsah znečištění). V rámci stavby

budou osazeny dopravní značky, upozorňující řidiče na provádění stavebních prací a vyjíždění

vozidel ze stavby.

Zřízení stavebního dvora, jeho umístění, provoz a zajištění potřebné infrastruktury je věcí

zhotovitele stavby. Napojení na zdroje (voda, elektrická energie, plyn, telekomunikace) nejsou

předmětem řešení stavby; dodavatel stavebních prací si je zajistí včetně kanceláří a

technického vybavení pro stavební dozor investora.

V prostoru vlastní stavby nejsou žádná zařízení a objekty, které by bylo možno využít pro účely

zařízení staveniště.

Vhodnými technickými opatřeními je nutno zajistit, aby v době výstavby nebyl narušen stávající

systém odvodnění území stavby a jejího širšího okolí. Během stavby bude nutno zajistit

bezproblémové odvedení povrchových vod z případných zpevněných ploch zařízení staveniště.

Zemina v prostoru stavby nesmí být kontaminována ropnými ani jinými produkty.

Kontaminována zemina musí být odvezena na předepsanou skládku. Veškeré technologie

volené zhotovitelem pro realizaci stavby nesmí znečišťovat spodní vody.

SHB, akciová společnost

6/9

MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ A KULTURNÍ PAVILON 2. ETAPA

SO 127 CHODNÍKY A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

01.Technická zpráva

DUSP

Před zahájením stavby musí být polohově a výškově zaměřeny a vytýčeny veškeré stávající

podzemní sítě.

i) VAZBA NA PŘÍPADNÉ TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ

Žádné vazby na technologické vybavení nejsou.

j) PŘEHLED PROVEDENÝCH VÝPOČTŮ

Nebyly provedeny žádné výpočty.

k) ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH KOMUNIKACÍ

OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE

Stavební objekt se svým charakterem dotýká obecných technických požadavků

zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

V rámci stavby budou budovány nové chodníky a plochy pro pěší.

Veškeré náležitosti, trasy pro osoby se zrakovým postižením a detaily bezbariérového užívání

jsou vyznačeny ve výkresu - C.4_Speciální situační výkres.

V rámci stavby budou budovány nové chodníky a plochy pro pěší. Chodníky jsou navrženy

v šířce 3,00 a 4,00 m. Šířka nástupiště je 8,70 m.

Vodící linie

V rozsahu celé stavby jsou navrženy přirozené a umělé vodicí linie, tak aby osobám s omezenou

schopností pohybu a orientace byl umožněn bezproblémový a bezpečný pohyb.

Přirozenou vodicí linii tvoří obrubník, oddělující chodník od zeleně, který je vyvýšen

o 80 mm nad úrovní chodníku. Umělou vodící linii tvoří podélné drážky, šířka linie je 400 mm.

V místě autobusové zastávky končí umělá vodící linie u přístřešku zastávky.

Varovné a signální pásy

V místě sníženého obrubníku (20 mm nad hranou vozovky) se na chodníku zřizuje varovný pás

v šířce 400 mm. V místě přechodů pro chodce – v prodloužené ose přechodu - budou

provedeny signální pásy šířky 800 mm. Signální pásy budou ukončeny u vodících linií.

Varovné pásy jsou navrženy po celé délce snížených obrubníků (až do úrovně, kdy výška

obrubníku nad vozovkou dosáhne 80 mm), směrem do chodníku.

Podélný sklon nových chodníků nepřekračuje 1,0%. Navazující šikmé plochy mají podélný sklon

ramp nejvýše 6,6% a příčný sklon nejvýše 2,0%.

Povrch a nášlapná vrstva

Povrch chodníků je z betonové dlažby – konstrukce viz. kap. e). Nášlapná vrstva pochozích

ploch musí odpovídat požadavkům vyhlášky č. 398/2009 Sb. příloha č.1 kap. 1.1.2. V místě

varovných a signálních pásů bude použita betonová dlažba reliéfní.

SHB, akciová společnost

7/9

MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ A KULTURNÍ PAVILON 2. ETAPA

SO 127 CHODNÍKY A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

01.Technická zpráva

DUSP

Rovinatost dlažebních prvků v okolí dlaždic s výrazně hmatově odlišným povrchem

V souladu s TN 12.03.04 a TN 12.03.06 podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení

vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. (dále jen „nařízení vlády“) musí pro

dosažení funkčního hmatového kontrastu, vyžadovaného vyhláškou č. 398/2009 Sb. okolí

dlaždic s výrazně hmatově odlišným povrchem tvořit rovinné desky nebo prvky s ekvivalentním

povrchem v šíři nejméně 250 mm. Rovinný povrch s funkčním hmatovým kontrastem je

zajištěn dlažebními prvky bez sražené hrany, se spárami maximální šíře 4 mm, počtem spár

mezi dlažebními prvky na délku 1 metru pásu lemujícího hmatový prvek maximálně 5 ks,

počtem spár mezi dlažebními prvky na šířku lemujícího pásu maximálně 1 ks (tj. minimální

osová vzdálenost spár může být 200 mm). Tento požadavek splňují například rovinné dlaždice

o rozměrech 200 x 200 mm bez sražené hrany.

Nástupní hrana a nástupiště

Nástupní hrana nástupiště má výšku 160 mm a bude tvořena bezbariérovým zastávkovým

obrubníkem s nájezdovou hranou. Výška hrany je navržena dle požadavku uvedených

v manuálu IDS JMK.

Podél nástupních hran budou za účelem optického zvýraznění nástupní hrany provedeny

kontrastní pásy v šířce 300 mm z červené zámkové dlažby hladké do vzdálenosti 500 mm od

hrany obrubníku.

Ve vzdálenosti 800 mm od začátku zastávky bude vybudován signální pás š. 800 mm kolmo

k nástupní hraně. Navržený signální pás bude vybudován s barevným a hmatovým kontrastem

vůči přilehlé dlažbě chodníku a bude ukončen u vodící linie - obrubníku.

Technické řešení je v souladu s:

-

vyhláškou MMR „č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících

bezbariérové užívání staveb“

publikací vydanou MMR „Bezbariérové užívání staveb – Metodika k vyhlášce č. 398/2009 Sb.,

-

o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, Ing. Renata

Zdařilová, Ph.D., 2011“

-

ČSN 73 6110/2006 + Z1/2010 Projektování místních komunikací.

Použité výrobky pro betonovou zámkovou dlažbu hladkou a výrobky pro hmatové úpravy pro

zrakově postižené (reliéfní dlažba) musí splňovat technické specifikace dle závazných

technických předpisů:

-

-

-

-

EN 1338/2004 Betonové dlažební bloky – Požadavky a zkušební metody

ČSN 73 6131/2010 Stavba vozovek – Kryty z dlažeb a dílců

ČSN 74 4505 Podlahy – Společná ustanovení

výrobky pro hmatové úpravy, jde o tzv. „stanovené výrobky“ ve smyslu zákona č. 22/1997

Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění a nařízení vlády č. 163/2002 Sb.,

kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády

č. 312/2005 Sb. a č. 215/2016 Sb.– příloha č.2, bod 12.

SHB, akciová společnost

8/9

MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ A KULTURNÍ PAVILON 2. ETAPA

SO 127 CHODNÍKY A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

01.Technická zpráva

DUSP

PŘÍLOHA Č. 1

SOUŘADNICE VYTYČOVACÍCH BODŮ SO 127 - 2. Etapa

Vytyčovací bod Souřadnice Y

Souřadnice X Stavební objekt

36

37

38

39

41

56

Y=600907.6405 X=1161220.4001

Y=600853.8857   X=1161245.7542

Y=600871.5608 X=1161283.2282

Y=600875.5399 X=1161291.0662

Y=600844.4646 X=1161302.7619

Y=600828.7706 X=1161260.9396

120, 123, 127

123, 127

123, 127

123, 127

120, 123, 127

120, 127

SHB, akciová společnost

9/9