TECHNICKÁ ZPRÁVA

k dokumentaci pro vydání společného povolení stavby

Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 2. Etapa

stavební objekt

„SO 128 Zpevněné plochy Retail Park Nový Tuzex - chodník“

„SO 129 Zpevněné plochy Retail Park Nový Tuzex - předprostor“

Obsah:

a)	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU	2

b)	STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ	2

c)	VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ	3

d)	VZTAH POZEMNÍ KOMUNIKACE K OSTATNÍM OBJEKTŮM	3

e)	NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH	3

f)	REŽIM POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD, ODVODNĚNÍ	4

g)	NÁVRH DOPRAVNÍCH ZNAČEK, DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ, SVĚTELNÝCH SIGNÁLŮ	4

h)	ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA POSTUP VÝSTAVBY, PŘÍPADNĚ ÚDRŽBU	4

i)	VAZBA NA PŘÍPADNÉ TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ	5

j)	PŘEHLED PROVEDENÝCH VÝPOČTŮ	5

k)	ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH KOMUNIKACÍ OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE	5

# IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU

Název stavby:			Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 2. Etapa

Název stavebního objektu:

SO 128 Zpevněné plochy Retail Park Nový Tuzex – chodník

SO 129 Zpevněné plochy Retail Park Nový Tuzex – předprostor

Umístění stavby:			kraj Jihomoravský, okres Brno-město

Katastrální území:			k.ú. 610208 Pisárky

Parcelní čísla:		viz E.4.2a Záborový elaborát

Projektový stupeň:			Dokumentace pro společné povolení (DUSP)

Vlastník/pověřený správce:	Retail Park Nový Tuzex s.r.o.

Vinařská 460/3

Pisárky, 603 00 Brno

IČ: 29 31 20 27

Projektant:			SHB, akciová společnost

Masná 8

702 00 Ostrava

IČ: 25 32 43 65

Hlavní inženýr projektu:			Ing. Kateřina Šípková (ČKAIT 1103763)

Obor Dopravní stavby

Ing. Michal Pazdziora

Ing. Radomír Kolísek

Ing. Ondřej Liška

# STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ

SO 128 Zpevněné plochy Retail Park Nový Tuzex – chodník

SO 129 Zpevněné plochy Retail Park Nový Tuzex – předprostor

Stavební objekt zahrnuje vybudování chodníků v délce 88,00m okolo stávající budovy Tuzexu v šířce 3,50m a 2,00m. Před vstupem do budovy je volný prostor o rozměrech 5,65m x 9,32m.

Dále zahrnuje betonovou zídku šířky 30cm v celkové délce 59,50m (40,5+11,5+7,5m). V betonové zídce bude nakonec uchyceno ocelové zábradlí v celkové délce 73,50m (7,5+14,0+52,0m).

K překonání výškových rozdílů je zajištěna rampa v délce 11,40m a schody.

Povrch rampy je navržen z betonové dlažby a schodišťové stupně betonové.

Schody ze směru od BUS:

- se nachází tzv schody v počtu 1-3 stupně

- schodišťové stupně mají rozměry 15x30cm

Schody vedle rampy:

- viz. výkres. č. 3

- 6 stupňů

- schodišťové stupně mají rozměry 16x33cm

Rampa: viz. kap. k)

Zábradlí: viz. kap. k)

Konstrukce ploch je vypsána v kapitole e) Návrh zpevněných ploch.

# VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ

Jedná se přestavbu stávající dlážděné plochy z betonových dlaždic o rozměrech 100x200mm kolem budovy do nové polohy.

Stávající betonové zídky budou demolovány a stávající dlažba bude rozebrána a odvezena na skládku nebo podrcena a použita do násypu.

# VZTAH POZEMNÍ KOMUNIKACE K OSTATNÍM OBJEKTŮM

Zpevněné plochy navazují na „SO 120 Ulice Křižkovského“.

Výstavba komunikace musí respektovat také Objekty přípravy staveniště (SO 000), Vodohospodářské objekty (SO 300), Elektro a sdělovací objekty (SO 400) a Objekty úpravy území (SO 800).

U Stávají budovy se nachází 4 ks vzrostlých topolů. Stromy zůstanou zachovány. Stávající lavičky budou odstraněny a stromy budou nově olemovány novým zeleným pásem. Během stavebních prací budou kmeny stromů chráněny před mechanizací.

# NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH

Konstrukce chodníku kolem budovy a rampy je navržena v následující skladbě:

- Betonová dlažba tl. 60 mm		DL I	60 mm		ČSN 73 6131:2010

- Lože z drobného drceného kameniva 4/8	L		40 mm		ČSN 73 6126-1:2019

- Štěrkodrť 0/32	    		ŠDB		min. 200 mm	ČSN 73 6126-1:2019

Celkem 					min. 300 mm

Předepsané moduly přetvárnosti dle ČSN 72 1006, TP 170

Min. hodnota modulu přetvárnosti na pláni (AZ) Edef,2 = 30 MPa

Konstrukce chodníku – předprostor (SO 129) – napojení na chodník SO120

(konstrukce navržena dle požadavku BKOMu)

- Betonová dlažba tl. 60 mm		DL I	60 mm		ČSN 73 6131:2010

- Lože z drobného drceného kameniva 4/8	L		40 mm		ČSN 73 6126-1:2019

- Štěrkodrť 0/32			ŠDA		min. 100 mm	ČSN 73 6126-1:2019

- Štěrkodrť 0/32	    		ŠDB  	min. 150 mm	ČSN 73 6126-1:2019

Celkem 					min. 350 mm

Předepsané moduly přetvárnosti dle ČSN 72 1006, TP 170

Min. hodnota modulu přetvárnosti na vrstvě ŠDA Edef,2 = 70MPa

Min. hodnota modulu přetvárnosti na pláni (AZ) Edef,2 = 30MPa

# REŽIM POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD, ODVODNĚNÍ

Režim povrchových a podzemních vod řeší stavební objekty řady 300.

Dešťové srážky budou odváděny příčným a podélným sklonem směrem k vozovce, nebo úžlabím a liniových žlabů směrem do zeleného pásu se 4 ks topolů.

# NÁVRH DOPRAVNÍCH ZNAČEK, DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ, SVĚTELNÝCH SIGNÁLŮ

SDZ a VDZ není navrženo.

Světelné signály nejsou navrženy.

# ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA POSTUP VÝSTAVBY, PŘÍPADNĚ ÚDRŽBU

Ochrana staveniště bude zajišťována obdobně jako u jiných staveb obdobného rozsahu.

Staveniště je nutné zabezpečit zejména proti přístupu cizích osob. Vstupy na staveniště budou opatřeny informativními tabulkami s upozorněním na probíhající stavbu. Nebezpečná místa stavby, kde by mohlo dojít k úrazu, je nutno chránit před vstupem nepovolaných osob oplocením či jiným vhodným opatřením. Uskladněný materiál je nutno zajistit proti odcizení. Odstavené pracovní stroje budou zajištěny proti zneužití.

Pokud si to vyžádá charakter prováděných prací, je nutno zajistit ochranu staveniště prostřednictvím k tomu určených osob.

V průběhu výstavby bude nezbytné zabezpečit omezení negativních vlivů vlastní stavební činnosti. Očekává se zvýšení hluku ze staveništní dopravy a z vlastní výstavby.

Tato problematika bude řešena dodavatelskou organizací dle platných předpisů a norem, souvisejících s prováděním stavby. Zároveň je vhodné omezit dobu provádění stavebních prací s ohledem na obyvatele pouze v denních hodinách (7.00 – 19.00). Při realizaci prací je nutno eliminovat hluk – vypínáním motorů strojů a stavebních mechanismů mimo nutnou provozní dobu, nenechávat běžet motory naprázdno.

Omezení prašnosti během výstavby je navrženo jednak kropením vodou a také pravidelným čištěním příjezdných komunikací. Povinnost čištění vozidel stavby před vjezdem na pozemní komunikace a v případě znečištění této komunikace plyne z ustanovení §23 zákona č. 361/2000 Sb., zákon o provozu na pozemních komunikacích (očištění komunikace na konci pracovní směny, eventuelně i několikrát během směny s ohledem na rozsah znečištění). V rámci stavby

budou osazeny dopravní značky, upozorňující řidiče na provádění stavebních prací a vyjíždění vozidel ze stavby.

Zřízení stavebního dvora, jeho umístění, provoz a zajištění potřebné infrastruktury je věcí zhotovitele stavby. Napojení na zdroje (voda, elektrická energie, plyn, telekomunikace) nejsou předmětem řešení stavby; dodavatel stavebních prací si je zajistí včetně kanceláří a technického vybavení pro stavební dozor investora.

V prostoru vlastní stavby nejsou žádná zařízení a objekty, které by bylo možno využít pro účely zařízení staveniště.

Vhodnými technickými opatřeními je nutno zajistit, aby v době výstavby nebyl narušen stávající systém odvodnění území stavby a jejího širšího okolí. Během stavby bude nutno zajistit bezproblémové odvedení povrchových vod z případných zpevněných ploch zařízení staveniště.

Zemina v prostoru stavby nesmí být kontaminována ropnými ani jinými produkty. Kontaminována zemina musí být odvezena na předepsanou skládku. Veškeré technologie volené zhotovitelem pro realizaci stavby nesmí znečišťovat spodní vody.

Před zahájením stavby musí být polohově a výškově zaměřeny a vytýčeny veškeré stávající podzemní sítě.

# VAZBA NA PŘÍPADNÉ TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ

Žádné vazby na technologické vybavení nejsou.

# PŘEHLED PROVEDENÝCH VÝPOČTŮ

Nebyly provedeny žádné výpočty.

# ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH KOMUNIKACÍ OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE

Stavební objekt se svým charakterem dotýká obecných technických požadavků zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

V rámci stavby budou budovány nové chodníky a plochy pro pěší.

Rampa:

viz. výkres č.3

Rampa je navržena v délce 11,40m. Průchozí prostor rampou mezi zábradlím je navržen v šířce 1,50m. Z prostorových důvodů je rampa navržena se střídajícími se sklony 1:8 (12,5%) v max. délce 3,0m a podestou 1:50 (2%) v délce 1,50m.

Přechod mezi rampu a navazujícím chodníkem musí být bez výškových rozdílů

Zábradlí:

viz. výkres č.3

Zábradlí je v celé délce navrženo stejné (jak u rampy, schodů, tak i na betonové zídce).

U schodišť platí pro madla stejné požadavky jako u ramp.

Rampa je po obou stranách opatřena madly ve výši 900m a druhým madlem ve výši 750m. Rampa není vybavena soklem a proto je zábradlí ještě vybaveno vodící tyčí ve výšce 200mm.

Madla mají přesah do prostoru 300mm. Madlo musí být odsazeno od svislé konstrukce ve vzdálenosti nejméně 60mm. Tvar madla musí umožnit uchopení rukou shora a jeho pevné sevření.

Veškeré náležitosti, trasy pro osoby se zrakovým postižením a detaily bezbariérového užívání jsou vyznačeny ve výkresu - C.4_Speciální situační výkres.

Vodící linie

V rozsahu celé stavby jsou navrženy přirozené a umělé vodicí linie, tak aby osobám s omezenou schopností pohybu a orientace byl umožněn bezproblémový a bezpečný pohyb.

Přirozenou vodicí linii tvoří obrubník, oddělující chodník od zeleně, který je vyvýšen 
o 80 mm nad úrovní chodníku. Umělou vodící linii tvoří podélné drážky, šířka linie je 400 mm. V místě autobusové zastávky končí umělá vodící linie u přístřešku zastávky.

Povrch a nášlapná vrstva

Povrch chodníků je z betonové dlažby – konstrukce viz. kap. e). Nášlapná vrstva pochozích ploch musí odpovídat požadavkům vyhlášky č. 398/2009 Sb. příloha č.1 kap. 1.1.2. V místě varovných a signálních pásů bude použita betonová dlažba reliéfní.

Technické řešení je v souladu s:

- vyhláškou MMR „č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb“

- publikací vydanou MMR „Bezbariérové užívání staveb – Metodika k vyhlášce č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, Ing. Renata Zdařilová, Ph.D., 2011“

- ČSN 73 6110/2006 + Z1/2010 Projektování místních komunikací.

Použité výrobky pro betonovou zámkovou dlažbu hladkou a výrobky pro hmatové úpravy pro zrakově postižené (reliéfní dlažba) musí splňovat technické specifikace dle závazných technických předpisů:

- EN 1338/2004 Betonové dlažební bloky – Požadavky a zkušební metody

- ČSN 73 6131/2010 Stavba vozovek – Kryty z dlažeb a dílců

- ČSN 74 4505 Podlahy – Společná ustanovení

- výrobky pro hmatové úpravy, jde o tzv. „stanovené výrobky“ ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a č. 215/2016 Sb.– příloha č.2, bod 12.

# PŘÍLOHA Č. 1

SOUŘADNICE VYTYČOVACÍCH BODŮ SO 128 a SO 129 - 2. Etapa

| Vytyčovací bod | Souřadnice Y | Souřadnice X |
| --- | --- | --- |
| 1 | 600 991,2340 | 1 160 994,4145 |
| 2 | 600 992,6227 | 1 160 999,9687 |
| 3 | 600 988,6906 | 1 161 001,8119 |
| 4 | 600 992,8290 | 1 161 010,6401 |
| 5 | 600 991,0453 | 1 161 011,4763 |
| 6 | 600 991,5608 | 1 161 012,5761 |
| 7 | 600 990,9806 | 1 161 015,2628 |
| 8 | 600 969,8719 | 1 161 024,9510 |
| 9 | 600 970,8638 | 1 161 027,0400 |
| 10 | 600 919,7123 | 1 161 048,6695 |
| 11 | 600 987,7187 | 1 161 000,4453 |
| 12 | 600 986,2066 | 1 161 001,1541 |